Atualização 2.0 do Manual do Usuário (0705)

Índice

Bem-vindo!	1

Sobre esta documentação	1

Visita Dirigida	3

O que há de novo no Quick versão 2.0 ?	3

Tela de trabalho	4

Menu de contexto	4

Instalação bem sucedida no WindowsXP	5

Configurando a composição	9

Ajustando as dimensões da composição	9

Aponte e Clique	11

Dimensionando a área de trabalho pela máquina	11

Dimensionando o texto pela máquina	12

Preparando a gravação	13

Preparando a gravação	13

Definindo a origem da gravação 	15

Quick: Administrando Entradas / Saídas em modo Automação	16

Ajustes antes da gravação	18

Verificando os ajustes na máquina antes de gravar	18

Ajustando o centro flutuante da área de trabalho pela máquina	19

Conferindo as margens da área de trabalho pela máquina	20

Simulando o processo de gravação na máquina	21

Produzindo placas em série	23

Variáveis de texto	23

Produzindo placas em série utilizando variáveis de texto	23

Tutorial Rápido	25

Gravando em uma caneta de aço	25

Índice remissivo	29

# Bem-vindo!

## Sobre esta documentação

As informações fornecidas nesta documentação não contratual podem ser alteradas sem aviso prévio. Esta documentação poderá ser alterada conforme modificações relevantes efetuadas no programa. As ilustrações reproduzidas poderão não ser exatamente iguais ao que é visto em sua tela. Estas pequenas diferenças dependem das fontes e da versão instalada em seu computador, e de nenhuma forma afetam o uso do programa.
Por favor mantenha contatos regulares com seu representante Gravograph, que o manterá informado sobre as últimas atualizações realizadas na documentação.

Características principais

|  | 11 idiomas (clique na bandeira para acessar a documentação) |
| --- | --- |
|  | Atualização #5 para versões QUICK 2.0 e posteriores (may 2007) |
|  | Sistema de ajuda HTML para • Windows© XP™/2000™ • INTERNET EXPLORER 5 e superior |
|  | Manual do Usuário Quick para Microsoft WORD 2000 - Clique em um arquivo para exibir o manual correspondente - Clique na barra de ferramentas padrão do Word para copiar esta documentação para o seu computador. - Clique na pasta C:\Program Files\Gravostyle Quick\Help\?? que contem o template necessário para exibir e para imprimir esta documentação. - Salvar Clique. |

| Brazil | Brazil |
| --- | --- |
| Manual do Usuário QUICKDOC 1.3 (92) | 3sdocbrazil.doc |
| Atualização QUICKDOC 2.0 (33) | qck20_updateBR0705.doc |

# Visita Dirigida

## O que há de novo no Quick versão 2.0 ?

| Instalação do software no WindowsXP | Execute esta operação em duas etapas: instale • inicialmente o programa GravoStyle Quickengraving. • depois o driver GT SmartStream para interligar o GravoStyle Quick com a sua máquina de gravação. |
| --- | --- |
| Dispositivos de configuração | Administrando Entradas / Saídas em modo Automação Indicar os acessórios de gravação conectados à máquina em uso |
| Preparando a gravação Defina os parâmetros que serão utilizados para gravar a composição. Realize os ajustes na máquina antes de executar a gravação. Envie estas instruções para a máquina que irá executar a gravação. | Canto superior esquerdo da composição como origem Selecione a origem fixa quando o canto superior esquerdo da área de gravação é a origem da composição (gravações em placas, em mesas de fixação a baixa pressão, ou mesas de fixação com rasgos T). a origem flutuante para definir a posição do canto superior esquerdo da composição dentro da área de trabalho. |
| Conferindo os ajustes na máquina antes de iniciar a gravação Estas operações permitem que você configure o processo de gravação através do painel de controle da máquina conectada ao seu computador. Para fazer com que estes ajustes sigam as instruções apresentadas no status de gravação da tela de gravação reduzida. | Ajustando o centro flutuante da composição em relação à última origem de gravação utilizada |

Para qualquer solicitação sobre documentação GravoStyle QUICK mande-nos um e-mail.

Para maiores informações sobre Gravograph, visite o site www.gravograph.com

## Tela de trabalho

### Menu de contexto

|  | Clique com o botão direito do mouse na Tela de Trabalho. Este menu apresenta comandos adicionais para executar as seguintes operações : Exibir Texto inclinado Alinhar o texto na sua linha de base Aplicar um estilo ao texto Desfazer / Refazer uma operação Duplicar & mover o texto Produzir placas em série Importar um logo para inserir no texto Preparar a gravação Administrar Entradas / Saídas no modo Automação Indicar os acessórios de gravação conectados à máquina em uso |
| --- | --- |

## Instalação bem sucedida no WindowsXP

- Instale o software de gravação GravoStyle Quick.

- Instale o driver GT SmartStream para ativar a comunicação do software com a sua máquina de gravação.

- Inicie o Quick: clique em seu ícone no Desktop.

GravoStyle Quick

- Verifique se o seu computador tem a seguinte configuração mínima requerida.

| PC | Configuração |
| --- | --- |
| Microprocessador | Pentium III |
| Freqüência | 800 MHz |
| RAM | 128 MB |
| 1 Disco Rígido interno | 10 GB com 100 MB livres |
| 1 CD-ROM Drive interno | x 24 |
| 1 Drive de Disquete interno | 3.5 " |
| 1 mouse | Compatível com Windows |
| 1 Teclado | Estendido (105 teclas) |
| Portas paralelas LPT | 1 |
| Portas COM serial | 1 |
| 1 placa de vídeo | 32000 cores, 16 bits |
| 1 monitor SVGA | 15 ", resolução 800 x 600 |
| Ambiente de software | Windows XP Internet Explorer 5 (ou superior) Acrobat Reader 5 (ou superior) Microsoft Word 2000 (ou superior) Windows Media Player Fontes Arial, Microsoft Sans Serif Regular e Verdana |

- Coloque o  CD-ROM G_Quick na bandeja e feche-a.

- Aguarde até que a tela de instalação seja exibida.
Dê um duplo clique no símbolo do drive se a tela de instalação não abrir.

- A instalação é iniciada automaticamente.
Clique no tipo de sua instalação: Xpress / Jewelry (padrão) ou Industry.

- Avançar>  Clique. A barra de andamento do processo indica o estágio do progresso.

- Concluir  Clique para sair do assistente de instalação.

Driver GT SmartStream

Conecte a sua máquina a uma porta USB de seu computador.
Ligue a sua máquina.

- Abra a lista de Impressoras do menu Iniciar

- Clique em Adicionar impressora. O assistente para Adicionar impressora irá abrir.

- Avançar>  Clique em Assistente para adicionar impressora.

- Clique Impressora Local (desative o box Plug & Play).
Avançar>  Clique.

- Clique na Porta USB1  na qual você ligou o cabo de conexão entre o computador e a máquina .
Avançar>  Clique.

- Insira o disco  Clique em Assistente para instalar impressora.

- Procurar  Clique na caixa de diálogo Instalar com Disco.

- No computador, dê duplo clique em
Disco G_Quick
Pasta Driver
Arquivo GT_Smartstream.inf

- Na caixa de diálogo clique no botão Instalar com Disco.

- Clique em Driver de Impressão GT_Smartstream.
Avançar>  Clique.

- Se você estiver com uma nova versão do driver, clique Substituir o driver existente.
Avançar>  Clique.

- Clique Não para evitar que esta máquina seja definida como impressora padrão.
Avançar>  Clique.

- Clique Não compartilhar esta impressora.
Avançar>  Clique.

- Clique Nenhuma para evitar que uma página de teste seja impressa.
Concluir  Clique.

A Impressora GT SmartStream aparecerá na Lista de Impressoras

No caso desta impressora não estar instalada, o assistente para adicionar impressora irá abrir automaticamente no GravoStyle Quick, permitindo que você instale o driver  GT SmartStream.

Desinstalar o programa

Se o programa estiver instalado em um computador e não mais está sendo utilizado, desinstale-o para liberar espaço no disco rígido.

- Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar.

- No menu Iniciar, clique no comando Painel de Controle.

- No Painel de Controle, clique em Adicionar ou Remover programas.

- Na lista de programas instalados na caixa de diálogo de Propriedades de Adicionar ou Remover programas, clique no nome do programa.

- Adicionar/Remover  Clique.

- Clique.

# Configurando a composição

# Ajustando as dimensões da composição

- Na tela de trabalho, clique em uma régua.

- Clique na máquina ativa no menu que se abre: a área de gravação da máquina define as dimensões máximas para cada composição em branco.

- Indique o acessório de gravação conectado a esta máquina para o tipo de gravação que irá ser realizado:

  - Clique com o botão direito na tela da Composição.

  - No menu de contexto que se abre, clique em Ferramentas

  - Clique

| Acessórios | Para gravar cilindros |
| --- | --- |
| APF | Para ativar a gravação de placas em série Clique APF para ativar a alimentação automática de placas. Digite • Fixar para fixar uma placa para a gravação. • o Número de placas a serem gravadas. |

| Ajustar as dimensões | - Aponte o cursor sobre um manipulador da moldura externa. Um manipulador em um canto é utilizado para modificar o comprimento e a altura simultaneamente. Um manipulador em uma aresta é utilizado para modificar o comprimento ou a altura separadamente. - Deslize o manipulador enquanto você acompanha as variações dimensionais na barra de Placa. |
| --- | --- |
| Definindo as dimensões | - Digite as dimensões desejadas na barra de Placa. - Clique em uma régua para aplicar as novas dimensões. |
| Ajustando as dimensões da composição sobre um cilindro Para o ajuste correto dos parâmetros de um cilindro, consulte os manuais Gravograph fornecidos junto com a máquina e o acessório utilizado para fixar o cilindro para a gravação. Por padrão, a origem da composição é o centro do eixo de simetria do cilindro. | - Ative a gravação sobre um cilindro: Clique na barra de Placa. No menu de contexto clique no comando Acessórios no menu de Ferramentas. - De acordo com a máquina ativa, indique o diâmetro em relação ao cilindro a ser gravado: Diâmetro externo do cilindro (M40) Diâm. interno ou externo do anel (M20 RV) Diâmetro externo da caneta (M20, M40) - Clique - Digite o comprimento da composição. - Digite o valor do diâmetro interno ou externo do cilindro, localizado entre o diâmetro mínimo e máximo permitido para o acessório montado na máquina (interno para IM4R, 24mm máximo). - Clique em uma régua para aplicar as novas dimensões. |
| "Apontar & Clicar" dimensões | Ajustando as dimensões da composição pela máquina |

# Aponte e Clique

## Dimensionando a área de trabalho pela máquina

Antes de qualquer operação, confira os ajustes na máquina com o indicador visual.

- Clique na barra da Placa.

| A tela de Gravação reduzida mostra uma pré-visualização da placa na máquina. Se for necessário, clique em uma outra orientação de gravação. |  |
| --- | --- |

- Utilizando o joystick, ajuste as dimensões da composição na máquina:

  - Mova o suporte de ferramentas até o canto superior esquerdo da composição.

Mova o fuso até o primeiro canto da área a ser gravada. Aperte o botão 'Confirmar' quando estiver no local. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Salve a composição.

  - Mova o suporte de ferramentas até o canto oposto.

Mova o fuso até o canto oposto da área a ser gravada. Aperte o botão 'Confirmar' quando estiver no local. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Salve a composição.

Na tela da área de trabalho, a composição  é exibida com as dimensões definidas pela máquina.

Se você tem a intenção de trabalhar no modo manual, "aponte e clique" na composição antes de ativar este modo.

## Dimensionando o texto pela máquina

Antes de qualquer operação, confira os ajustes na máquina com o indicador visual.

- Clique na barra de Texto.

| A tela de Gravação reduzida mostra uma pré-visualização da placa na máquina. Se for necessário, clique em uma outra orientação de gravação. |  |
| --- | --- |

- Utilizando o joystick, ajuste as dimensões do texto na máquina:

  - Mova o suporte de ferramentas até o canto superior esquerdo do texto.

Mova o fuso até um dos lados das linhas a serem gravadas. Aperte o botão 'Confirmar' quando estiver no local." x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Salve a composição.

  - Mova o suporte de ferramentas até o canto oposto.

Mova o fuso até o lado oposto das linhas a serem gravadas. Aperte o botão 'Confirmar' quando estiver no local." x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Salve a composição.

Na tela de trabalho, a superfície da composição se ajusta automaticamente ao tamanho do texto definido na máquina.

A altura e o comprimento na barra de Texto são recalculados proporcionalmente para cada linha de texto, a fim de otimizar a distribuição das linhas entre as margens.

# Preparando a gravação

## Preparando a gravação

- Na tela de Gravação, clique em um material da lista

- Se for necessário, adapte os parâmetros de gravação pré-selecionados:

|  | Nariz regulador (ajuste padrão: gravação com nariz) |
| --- | --- |
|  | Profundidade de gravação |
|  | Ajuste do ponto de referência em Z (ajuste padrão: automático) |
|  | Rotação da ferramenta (ajuste padrão: ativa) |
|  | Origem da composição (ajuste padrão: centro da morça) |
|  | Orientação da composição (ajuste padrão: normal) |
|  | Parâmetros avançados de gravação |

- Certifique-se de que você dispõe dos elementos recomendados:

|  | Ferramenta de gravação |
| --- | --- |
|  | Mordentes para manter o material fixo no local |

Se for necessário, consulte o nosso distribuidor Gravograph.

- Se for necessário, salve a composição para reter os parâmetros de gravação.

- Verifique a instalação da máquina e a conexão com o PC.

- Realize os ajustes antes de gravar.

- Transfira as instruções de gravação para a máquina.

Corrigindo opções de gravação

- Clique com o botão direito na tela de trabalho.

- No menu de contexto, clique em Ferramentas

- Clique no comando necessário na sub menu:

| Led | Clique para ativar o indicador visual utilizado na máquina • para ajustes "Apontar e Clicar" . • para ajustes antes de gravar. • Led: ponteiro vermelho quando o suporte de ferramentas da máquina está munido de um diodo laser. _ Led: ponta da ferramenta quando não houver o diodo. |
| --- | --- |
| Origem direita | Clique para indicar o ponto de retorno da ferramenta no final da gravação. _ Origem direita: por padrão, a ferramenta se move de volta para o canto superior esquerdo da composição. • Origem direita: a ferramenta se posiciona a 5 cm do canto superior direito da composição. |
| Material | Administrar Entradas / Saídas em modo Automação Indicar acessórios de gravação conectados à máquina em uso |

## Definindo a origem da gravação

Na tela de gravação, defina a origem de gravação com um clique, dependendo de sua posição na área de gravação: fixa ou flutuante, centrada ou esquerda.

A origem da composição se torna flutuante quando esta não se adaptar a nenhuma origem fixa. Istoé o caso quando:
• O formato da base da placa não permite a sua fixação no centro ou no canto esquerdo da área de gravação.
• A posição da origem da composição na placa está deslocada em relação ao centro ou ao canto esquerdo da área de gravação.

|  | Centro da morça O centro da composição coincide com o centro da área de gravação. Esta origem fixa é recomendada para gravação em um suporte auto centrante. Este acessório permite centralizar a placa na área de gravação. |
| --- | --- |
|  | Centro do eixo de simetria O centro da composição coincide com o centro do eixo para gravação sobre cilindros. Esta origem fixa é recomendada para gravação em cilindros fixados no mandril para a máquina IM4R/RM ou em um acessório para fixação de cilindros. |
|  | Canto esquerdo O canto superior esquerdo da composição coincide com o canto superior esquerdo da área de gravação. Esta origem fixa é recomendada para gravação em mesas de baixo vácuo, mesas com rasgos-T ou em mesas com grampos de fixação, porque estes acessórios permitem a colocação da placa no canto superior esquerdo da área de gravação. |
|  | Centro flutuante Clique e digite as coordenadas XY do centro da composição em relação ao eixo central do suporte ou do mandril. Como padrão, • A coordenada X é igual à metade do comprimento da área de gravação. • A coordenada Y é igual à metade da altura da área de gravação. Você pode definir o centro flutuante da composição diretamente através da máquina. |
|  | Canto esquerdo flutuante Digite as coordenadas XY para o canto superior esquerdo da composição dentro da área de gravação. |

Você pode clicar em uma origem flutuante somente se a superfície da composição for menor que a da área de gravação. 
Certifique-se que a posição da origem flutuante não esteja deslocando a composição para fora da área de gravação. Se for detectado qualquer deslocamento inaceitável durante a transferência de dados para a gravação, uma mensagem irá solicitar que você corrija as coordenadas XY da origem flutuante.

## Quick: Administrando Entradas / Saídas em modo Automação

- Clique na tela de trabalho com o botão direito.

- No menu de contexto clique em Ferramentas

- Clique em Material no sub menu. Utilize a caixa de diálogo Material
• para definir Entradas / Saídas no modo Automação.
• para indicar os acessórios de gravação conectados à máquina em uso.

O modo Automação permite integrar a sua máquina de gravação em uma linha de produção automatizada.
Quando ativado, o modo Automação é utilizado para controlar a máquina de gravação pelos sinais enviados pela sua porta E/S.

Em modo Automação a máquina de gravação está integrada em uma linha de produção final (exemplo: máquina de gravação+automação+robô de alimentação). O posto de trabalho está localizado dentro de um processo global de produção, que deve estar de acordo com as legislações de segurança.
As análises de risco efetuadas para a Gravação Computadorizada contemplam somente a utilização da máquina de gravação Gravograph e os seus acessórios.
Qualquer instalador que venha a efetuar modificações na máquina de gravação para a sua adaptação em um processo global de produção deve verificar se a estação de trabalho final esteja de acordo com todos os padrões de Gravação Computadorizada.

Antes de qualquer conexão, um técnico deve verificar  se os cabos de ligação entre a porta de E/S da máquina de gravação e a estação de trabalho estão de acordo com as características elétricas e eletrônicas para as diferentes entradas e saídas (veja as tabelas 1 e 2). Uma conexão errada pode causar danos irreparáveis à eletrônica de sua máquina.

Para trabalhar em modo Automação, defina as entradas e saídas na caixa de diálogo de Material.

- Clique em uma Entrada (1 de 4) ou em uma Saída (1 a 4) para que seja ajustada de acordo com as suas necessidades.

- Na lista que se abre, clique no comando a ser associado à entrada selecionada:

| * | Cancelar uma associação de comando |
| --- | --- |
| Iniciar | Iniciar a gravação |
| Pausa | Pausar a gravação |
| Voltar à origem | Fazer com que o porta ferramentas volte à origem (0, 0) da máquina. |

- Na lista que se abre, clique no status a ser associado à saída selecionada:

| * | Cancelar um status associado |
| --- | --- |
| Aspirador | Aspirador de cavacos Ligado |
| Motor do fuso | Rotação do motor do fuso Ligada |
| Origem da placa | Porta ferramentas na origem (0, 0) da placa a ser gravada |
| Origem inferior de Z | Ferramenta em contato com o material no ponto de referência em Z |
| Pausa / Gravação | Pausar / Reiniciar a gravação |

- Clique quando as entradas e saídas necessárias estiverem definidas.
A mesma função pode ser associada a várias entradas ou saídas.

Como ligar acessórios conectados à máquina (aspirador de cavacos ou dispositivo de lubrificação) em relação a um determinado status de gravação?

Por exemplo, você deseja ligar estes acessórios (no máximo 3) quando você liga o motor do fuso.
Associe  o status do motor do Fuso à saída 1 para ativar esta configuração freqüentemente utilizada.

## Ajustes antes da gravação

### Verificando os ajustes na máquina antes de gravar

Para acessar estes ajustes, conecte a sua máquina a uma porta USB de seu computador.
Ligue a sua máquina.

Estas operações lhe permitem configurar o processo de gravação através do painel de controle da máquina conectada a seu computador.
Para fazer com que estes ajustes sigam as instruções indicadas no status de gravação da Tela de Gravação reduzida.

Definição do centro flutuante da composição

Teste das margens da composição

Simulação da gravação

Efetue cada ajuste antes de iniciar a gravação em sua máquina.

### Ajustando o centro flutuante da área de trabalho pela máquina

Antes de qualquer operação, confira os ajustes na máquina com o indicador visual.

- Na tela de Gravação clique para definir o tipo de centro flutuante escolhido:
Definido em relação ao centro da área de gravação
Definido em relação à última origem de gravação utilizada

| A tela de gravação reduzida exibe uma pré-visualização da placa na máquina. A origem é indicada através de uma cruz (no caso, centro da área de gravação). Se for necessário, clique em uma outra orientação de gravação. |  |
| --- | --- |

- Aperte uma tecla do joystick para posicionar o porta ferramentas sobre a origem de gravação inicial.

- Coloque a ferramenta sobre o novo centro da composição na placa.

Utilizando o controle manual. Posicione a nova origem. Aperte o botão 'Confirmar' quando estiver na posição. x=xxx.xx y=yyy.yy

- Salve a posição. O status de gravação apresenta as coordenadas XY da nova origem.

### Conferindo as margens da área de trabalho pela máquina

Antes de qualquer operação, confira os ajustes na máquina com o indicador visual.

- Clique na tela de gravação.

| A tela de gravação reduzida exibe uma pré-visualização da placa na máquina. Se for necessário, clique em uma outra orientação de gravação. |  |
| --- | --- |

- Aperte o botão. O porta ferramentas irá se mover até ficar sobre o primeiro ponto a ser gravado.

Aperte o botão 'Iniciar' para ir até o 1º ponto. x=xxx.xx y=yyy.yy

- Aperte o botão a cada vez que o status de gravação solicitar que você indique uma margem da composição.

aperte o botão 'Iniciar' para ver a 1ª margem. x=xxx.xx y=yyy.yy

A passagem do porta ferramentas sobre cada margem da composição é simultaneamente desenhada na pré-visualização da placa na máquina.

No final da operação, a tela de Gravação retorna para tela Inteira.

### Simulando o processo de gravação na máquina

Antes de qualquer operação, confira os ajustes na máquina com o indicador visual.

- Clique na tela de Gravação.

| A tela de gravação reduzida exibe uma pré-visualização da placa na máquina. Se for necessário, clique em uma outra orientação de gravação. |  |
| --- | --- |

- Aperte o botão para executar a simulação: acompanhe a passagem do porta ferramentas sobre a área de gravação.

No final da operação, a tela de Gravação retorna para tela Inteira.

# Produzindo placas em série

## Variáveis de texto

### Produzindo placas em série utilizando variáveis de texto

Utilizando variáveis de texto se torna possível criar uma série de placas idênticas e simultaneamente automatizar entradas de texto para todas estas placas.

| Por exemplo, imagine que você deseja gravar um jogo de placas para portas de apartamentos: |  |
| --- | --- |

- Indique um sistema Alimentação quando a série de placas deve ser gravada com utilização deste acessório.

- Crie a composição a ser usada como um modelo para a série de placas.

- Crie as variáveis de texto adequadas:
• uma lista de nomes que contem o nome de cada morador de um apartamento.
• uma incrementação que corresponde à numeração dos apartamentos.

- Insira as variáveis criadas no texto modelo: cada placa da série apresenta um nome retirado da lista de nomes e um número de apartamento criado através da incrementação.

# Tutorial Rápido

|  | ## Gravando em uma caneta de aço |
| --- | --- |
| Crie uma composição a partir de um modelo: Tela de Arquivos | - No Painel de Estágios, clique para exibir a tela de Arquivos. - Clique no comando Abrir um modelo. - Na lista de modelos, clique pen.job. - Clique para exibir a nova composição na Tela de Trabalho. |
| Defina as dimensões da caneta: Tela de Trabalho | - Clique em uma régua para exibir a barra da Placa. - Clique em máquina M40G - Indique o acessório para gravação em canetas conectado à sua máquina. - Digite o comprimento. - Digite o diâmetro externo (140 mm máximo). - Valide através da tecla - Dê duplo clique na linha para selecionar o texto todo <Steven> que será exibido em vermelho. - Digite o seu nome. |
| Prepare a gravação: Tela de Gravação | - No Painel de Estágios, clique para exibir a tela de Gravação. - Note os parâmetros pré-definidos para gravação em aço: Material; Aço. Centro do eixo de simetria. Gravação com nariz regulador. Detecção automática do ponto de referência em Z. Profundidade de gravação imposta. Rotação da ferramenta. Número de graduações a serem ajustadas no micrômetro. Verifique se você tem os elementos recomendados para a gravação: o nariz regulador para ser montado no porta ferramentas. a ferramenta cônica para ser montada no porta ferramentas. - Fixe o objeto a ser gravado no acessório montado em sua máquina. - Verifique a instalação de sua máquina, assim como a conexão com o seu computador. - Assegure-se de que a gravação seja executada sob perfeitas condições de: Este símbolo no porta ferramentas da máquina alerta para o risco gerado pela rotação do fuso durante a gravação (risco de queimaduras e cortes). Para prevenir qualquer risco de esmagamento durante a gravação: •Não permaneça nas proximidades da ferramenta. •Não fique sobre o suporte do fuso. Para prevenção de que seus olhos não sejam atingidos por cavacos, use óculos de segurança. Certifique-se de que nenhum obstáculo (pessoas, objetos) possa bloquear os movimentos do fuso ou das partes móveis da máquina. - Clique para transferir a composição; a máquina irá emitir um beep no final da transferência. |
| Execute a gravação na máquina: Tela de Gravação e Máquina | - Aperte o botão do painel de controle: o porta ferramentas irá se mover sobre o primeiro ponto a ser gravado na caneta. Gravação em andamento. - Execute a autodetecção do ponto de referência em Z de acordo com as instruções exibidas no status de gravação da tela de Gravação. - Ajuste a pressão do fuso. Confirme o ajuste: o fuso irá baixar e entrar em contato com a placa. Remova a ferramenta de corte e gire o micrômetro para a posição 0, aperte o botão CONFIRMAR para continuar. - Monte a ferramenta de corte no porta ferramentas e execute os ajustes do ponto de referência em Z (Zref). Confirme o ajuste: o porta ferramentas irá subir. Insira a ferramenta de corte no fuso até que a sua ponta encoste no material. Aperte o botão CONFIRMAR para continuar. - Ajuste a profundidade de gravação de acordo com o número de graduações exibido na tela de gravação Gire o micrômetro para a posição indicada, aperte o botão verde INICIAR para continuar. - Aperte o botão Iniciar. O porta ferramentas irá se mover sobre o primeiro ponto a ser gravado e irá iniciar a gravação. Aguarde até que o porta ferramentas esteja completamente parado antes de remover o objeto gravado da máquina. |

# Índice remissivo

A

Área de trabalho	11

Aponte e clique ........................................11, 12

C

Composição	4, 11

D

Dimensions	9

E

Engraving

on cylinder	9

G

Gravação

ajustes sobre máquina	18, 19, 20, 21

ajustes sobre máquina	16

parâmetros	15

sobre cilindro	15, 25

Gravação	13

M

Material	13

O

Origem	15

P

Point and Shoot	11, 12

Q

Quick	1, 3, 5

R

Rulers	9

S

Série	23

Supporte auto centrante	15

T

Tela de trabalho	4

Texto	12

Tutorial	25

V

Variáveis	23