Bruger manual

| QUICKDOC 1.3 |  |
| --- | --- |

Indholds fortegnelse

Guided Tur	1

QuickKlik vindue	1

QuickMark vindue	1

Trin panel	2

Kompositionsskærm	3

Kompositionsskærm	3

Fortryd/Gendan en operation	4

Brug af arbejdsarealet	5

Kontekst menu	6

Gravéringsskærm	7

Genstart skærm	8

Fil skærmen	9

Hjælpe skærm	10

Start/Forlad programmet	11

Succesfuld installation i WindowsXP	12

Udvidelse af Deres QuickKlik/QuickMark licens	14

Konfigurering af kompositionen	15

Konfigurering af kompositionen	15

Indstilling af kompositionens dimensioner	16

Indstilling af kompositionens margener	17

Placering af teksten	18

Placering af teksten i kompositionen	18

Skrivning	19

Skrivning af tekst	19

Skrivning af karakterer	20

Flytning af markøren i teksten	21

Valg af tekst	22

Rettelse af eksisterende tekst	23

Udseende	25

Ændring af tekstens udseende	25

Indstilling af tekst højden	26

Ændring af tekst bredden med brug af musen	27

Angivelse af fonten / skrifttypen	28

Brug af en tekst stil	29

Ændring af en teksts størrelse med brug af musen	30

Tegninger	31

Indsæt en tegning i tekst	31

Import af en personlig tegning	32

Placering mellem margenerne	33

Placering af en linie mellem margenerne	33

Opliniering af tekst på den grundlinie	34

Indstilling af den tilgængelige længde for tekst	35

Indstilling af afstanden til den venstre margen	36

Indstilling af afstanden til den øverste margen	37

Arbejde i manuel tilstand	38

Placering af en linie i manuel tilstand	38

Flytning af en linie ved brug af musen	39

Opstilling af linier på en magnetisk guide	40

Overlejrende liner	41

Tegning af vertikale eller horisontal linier	42

Ikke-horisontal tekst	43

Visning af en ikke-horisontal tekst	43

Visning af en linie af vertikal tekst	44

Visning af en linie tekst i en vinkel	45

Tekst i en bue	46

Forberedelse af graveéringen	51

Forberedelse af gravéringen	51

Gravéring med brug af en dybderegulerings næse	52

Indstilling af Zref punktet	53

Indstilling af gravérings dybden	54

Undersøgelse af frigang	55

Valg af gravérings værktøjet	56

Kontrol af værktøjets rotation	57

Valg af skruestiks kæber	58

Tildeling af udgangspunkt for gravéring	59

Tildeling af graveringens orientering	60

Overførsel & gravéring	61

Overførsel af kompositionen til maskinen	61

Start af gravéringen på IM4 maskinen	62

Genstart af gravéringen	63

Gravéringsindstillinger på maskinen	64

Produktion af plader i serier	66

Produktion af plader i serier	66

Dannelse af et trin/spring (Serienummerering)	67

Dannelse af en navneliste	68

Indsættelse af en variable i teksten	69

Overførsel af serier af plader	70

Styring af kompositioner	71

Styring af filer	71

Dan en tom/blank komposition	72

Dan en komposition ud fra en model	73

Åben en eksisterende komposition	74

Lagring af kompositionen	75

…Plus	76

Krediteringer	76

Brug af Hjælp	77

Printning af et emne i Hjælp	78

Lokalisering af et emne i hjælp	80

Se et Acrobat dokument	81

Brug af funktioner i et vindue	82

Konfigurering af skærmen	83

Definering af parametre eller en valgmulighed	84

Brug af musen	85

Indeks	86

# Guided Tur

## QuickKlik vindue

## QuickMark vindue

## Trin panel

Dette panel giver adgang til skærmen som bruges til at fremstille og gravére din komposition. klik på det relaterede symbol, for at vise den ønskede skærm.

QuickKlik (en nedtrykket knap indikerer at skærmen endnu ikke er tilgængelig)

QuickMark (et sort symbol indikerer at skærmen endnu ikke er tilgængelig)

## Kompositionsskærm

| ### Kompositionsskærm Klik i Trin/Spring (Serienummererings) panelet for at vise Kompositionsskærmen. |  |  |
| --- | --- | --- |

• Den grå tonede rektangel repræsenterer pladen som du gravérer kompositionen på.

•	Den hvide rektangel repræsenterer kompositionen. Linealerne viser dens dimensions i din måleenhed.

•	Den stiplede margen afgrænser zonen reserveret for teksten og tegninger som skal gravéres.
Kontekst menuen viser yderligere kommandoer.

Hvordan vil du ophæve / fortryde en operation lavet i Kompositionsskærmen?

Hver gang du starter programmet, vises Kompositionsskærmen automatisk.

### Fortryd/Gendan en operation

Du vil kun ophæve / fortryde den sidst udførte operation i Kompositionsskærmen.

| Du har lavet en fejl. Ophæv / fortryd operationen med fortryd kommandoen. | Tast genvejstasten. eller - Klik med musens højre knap. - I kontekst menuen, klik på kommandoen Fortryd. |
| --- | --- |
| Du har ophævet / fortrudt en operation ved en fejl. Gendan den øjeblikkelig med gendan (Redo) kommandoen. | Tast genvejstasten. eller - Klik med musens højre knap. - I kontekst menuen, klik på kommandoen Gendan. |

### Brug af arbejdsarealet

Kompositions overflade danner et arbejdsareal for hvilket gælder:
• udgangspunktet 0,0 er lokaliseret i det øverste venstre hjørne.
• X aksen er repræsenteret af den horisontale lineal.
• Y aksen er repræsenteret af den vertikale lineal.

Hver gang du placerer en linie, en guide eller en lige linie, lokaliser dens position ved brug af
• X koordinat, markeret af den horisontale lineals prikkede indeks.
• Y koordinat, markeret af den vertikale lineals prikkede indeks.

### Kontekst menu

|  | Klik med musens højre knap i Kompositionsskærmen. Denne menu viser yderligere kommandoer til at færdiggøre følgende operationer: Visning af en ikke-horisontal tekst Opstilling af tekst på sin grundlinie Anvendelse af en tekst stil Fortryd/Gendan en operation Duplikering & flytning af tekst Fremstilling af plader i serier |
| --- | --- |

| ## Gravéringsskærm Klik i Trin/Spring (Serienummererings) panelet for at vise Gravéringsskærmen. |  |  |
| --- | --- | --- |

Indiker gravéringsparameterne, og start overførslen for at gravére kompositionen med din IM4 maskine.

Gravéringsskærmen bliver tilgængelig lige så snart som din komposition indeholder tekst eller tegninger som skal gravéres.

| ## Genstart skærm Klik i Trin/Spring (Serienummererings) panelet for at vise Genstart skærmen. |  |  |
| --- | --- | --- |

Genstart gravéringen i zoner af dit valg.

Genstart skærmen bliver tilgængelig efter overførslen af gravéringsinstruktioner.

| ## Fil skærmen klik i Trin/Spring (Serienummererings) panelet for at vise Fil skærmen. |  |  |
| --- | --- | --- |

Fremstil og derefter gem din komposition hvis du tror at du skal bruge den igen på et senere tidspunkt.

| ## Hjælpe skærm Klik i Trin/Spring (Serienummererings) panelet for at vise QuickHjælp vinduet. |  |  |
| --- | --- | --- |

Denne elektroniske dokumentation, som er tilgængelig på alle tidspunkter, tilbyder målrettet og bruger venlig support / hjælp så du kan arbejde med programmet.

Hvis du kan læse dette, betyder det at du allerede er I Hjælp.

## Start/Forlad programmet

| Start | - I Windows kommando panelet, klik på Start. - I Start menuen, klik på Alle programmer kommandoen. - I Program menuen, klik på Quick ikonen: Kompositionsskærmen vil blive vist. |
| --- | --- |
| Forlad | - Hvis nødvendigt, gem dit arbejde. - Luk programmet: Tryk på tastatur genvejen. Klik i vinduet. - Bekræft udgangen. |

## Succesfuld installation i WindowsXP

- Check at din computer mindst har følgende minimums konfiguration.

| PC | Konfiguration |
| --- | --- |
| Mikroprocessor | Pentium III |
| Frekvens | 800 MHz |
| RAM | 128 MB |
| 1 intern Hard Drive | 10 GB med 100 MB fri |
| 1 intern CD-ROM Drive | X24 |
| 1 intern floppy Drev | 3.5” |
| 1 mus | Windows kompatible |
| 1 keyboard | udvidet (105 taster) |
| parallel LPT ports | 1 |
| Seriel COM ports | 1 |
| 1 grafik kort | 32.000 farver, 16 bits |
| 1 SVGA screen | 15”, 800x600 resolution |
| Software miljø | Windows XP Internet Explorer 5 (eller højere) Acrobat Reader 5 (eller højere) Microsoft Word 2000 (eller højere) Windows Media Player Arial, Microsoft Sans Serif Regular and Verdana fonts |

- Placer CD-ROM´en i drevet og luk dette.

- Vent indtil installations panelet vises.
Double-klik på drevet hvis panelet ikke åbnes.

- Installationen startes automatisk: forløb panelet indikerer operations tilstand.

- Klik på for at forlade installations manager.

- Start Quick: klik på ikonen, placeret på Skrivebordet.

Af-installation af programmet

Hvis programmet er installeret på en computer, hvor det ikke bruges, af-installer det for at frigøre plads på harddisken.

- I Windows kommando panelet, klik på Start.

- I Start menuen, klik på Kontrol panelets kommando (Indstillinger).

- I Kontrol panelet, klik på Tilføj/Fjern programmer.

- I listen over installerede programmer i dialog boksen for Tilføj / Fjern programmer klikkes på programnavnet.

- Klik på  Add/Remove .

- Klik på.

## Udvidelse af Deres QuickKlik/QuickMark licens

Som svar til dine nye gravéringsopgaver, opgrader dine operations rettigheder for programmet: Kommander og derefter aktiver valgmulighederne frigivet af Gravograph.

- Start Licens Manageren: klik på ikonen på skrivebordet.

- Indtast dit telefon nummer.

- Klik for at generere din bruger Identifikations Kode.

- Klik for at vise serial.txt filen: dette dokument indeholder din Identifikations Kode.

- Send din ID Kode til din Gravograph forhandler:

Print og fax dokumentet.

Send filen via e-mail.

- Indtast Aktiverings Koden som du fik fra din forhandler.

- Klik: de aktiverede valgmuligheder er markerede i Info zonen.

- Klik for at lukke Licens Manager skærmen.

- Start programmet: klik ikonen på Skrivebordet.

# Konfigurering af kompositionen

|  | ## Konfigurering af kompositionen |
| --- | --- |
|  | På Kompositionsskærmen, klik på en plade kant. Brug arbejdsarealet |

Give kompositionens dimensioner

Sætte margenerne som begrænser zonen reserveret til tekst og tegningerne som skal gravéres

Ophæv operationerne lavet ved en fejl med Fortryd kommandoen.

## Indstilling af kompositionens dimensioner

På Kompositionsskærmen, klik på en lineal.

| Tilret dimensioner | - Peg markøren på et håndtag på den hele ramme. Et håndtag i hjørnet bruges til samtidig modificering / ændring af dimensionerne. Et håndtag på en kant bruges til at modificere / tilrette længden eller højden separat. - Lad håndtaget glide mens du checker variationen i pladens dimension i Plade panelet / baren. |
| --- | --- |
| Indtast dimensionerne | - Indtast dimensionen du ønsker i Plade panelet / baren. - Klik på en lineal for at anvende de nye dimensioner. |
|  | Dimensionerne af en blank komposition svarer til din IM4 maskines gravéringsareal. |

## Indstilling af kompositionens margener

På Kompositionsskærmen, klik på en lineal.

| Tilret margener | - Peg markøren på den prikkede rammes håndtag. Et håndtag i hjørnet bruges til samtidig modificering / ændring af margenerne. Et håndtag på kanten bruges til at modificere / tilrette en margen separat. - Lad håndtaget glide mens du checker variationen af margenen i Plade panelet / baren. |
| --- | --- |
| Indtast margenerne | - Indtast margenen som du ønsker i Plade panelet / baren. - Klik på en lineal for at anvende de nye margener. |

Margenerne bliver beregnet proportionalt med kompositionens dimensioner:

|  | Venstre margen er automatisk lig med 15 % af kompositionens længde. |
| --- | --- |
|  | Højre margen er automatisk lig med 15 % af kompositionens længde. |
|  | Top margen er automatisk lig med 10 % af kompositionens højde. |
|  | Bund margen er automatisk lig med 10 % af kompositionens højde. |

# Placering af teksten

|  | ## Placering af teksten i kompositionen |
| --- | --- |
|  | På Kompositionsskærmen, klik på kompositionen. Brug arbejdsarealet til |

Indtast tekst som skal gravéres

Vælg tekstens udseende (højde, font(skrifttype), kursiv, understregning, m.v.)

Indsæt en tegning

Placering af en tekst linie

Ophæv operationerne lavet ved en fejl med Fortryd kommandoen.

Hver gang du Starter programmet, kan du øjeblikkelig indtaste tekst I den blanke komposition som vises.

## Skrivning

### Skrivning af tekst

- På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne.

- Vælg den font / skrifttype som du vil bruge til at vise teksten.

- Indtast teksten for den aktuelle linie. Markøren markerer din position i teksten, som repræsenteres af en blinkende vertikal linie.

Hvordan indtastes karakterer

Hvordan du retter en tekst?

- Danner / starter næste linie.

Hvad gør du hvis denne karakter vises I teksten?

Tasten eller kombinationen af indtastede taster svarer ikke til nogen karakter I den aktive font / skrifttype.

- Slet karakteren.

- Indsæt den karakter du ønsker ved hjælp af musen. Hvis du ikke kan finde den, vælg en anden font / skrifttype.

### Skrivning af karakterer

På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne.

| For at indsætte med musen | - Klik i Tekst panelet / baren for at vise den aktive fonts / skrifttypes karakterer. - I listen over karakterer, dobbelt-klik på en karakter. |
| --- | --- |
| For at indtaste et stort bogstav | Med tasten nedpresset, indtast karakteren. |
| For at aktivere fast brug af store bogstaver Tryk på tasten en gang til for at skrive små bogstaver igen. |  |
| For at regulere afstanden mellem to karakterer | Med tasten nedpresset, tast for at tilføje et mellemrum / plads. for at slette et mellemrum / plads. |
| For at få en gravéringspause Denne karakter repræsenterer pausen I teksten. | Tryk på denne tast for at hæve værktøjet og stoppe den igangværende gravéring. Tryk på tasten Start på IM4 tastaturet for at Genstarte gravéringen. |
| For at aktivere indtastning af tal via det numeriske tastatur Tryk på tasten en gang til for at deaktivere funktionen. |  |
| For at skrive en karakter som står i det øverste venstre hjørne af en tast | Med tasten nedpresset, indtast karakteren. |
| For at skrive en karakter som star I det nederste højre hjørne af en tast | Med tasten nedpresset, indtast karakteren. |
| For at skrive en karakter med accent | Skriv accenten og derefter karakteren. For at skrive ö: derefter |

### Flytning af markøren i teksten

På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne.

Placer markøren hvor du ønsker den

Valg af tekst

Rettelse af tekst

| For at placere ved brug af musen | Klik på markørens nye position (anden tekst linie, starten på en linie, enden af en linie eller imellem to karakterer). |
| --- | --- |
| For at flytte fra en karakter til en anden |  |
| For at flytte fra en linie til en anden |  |
| For at flytte til starten af en linie |  |
| For at flytte til enden af en linie |  |

### Valg af tekst

På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne.

Placer markøren I starten af valget. Den valgte tekst vil blive vist i rødt.

For at ophæve valget, klik udenfor valget.

| For at vælge teksten på en hel linie Dobbelt-klik på linien. |  |
| --- | --- |
| For at vælge hele teksten på en serie af linier Hold tasten nedtrykket og klik på hver linie som derefter vil blive vist I rødt. Hold tasten nedtrykket og tast . For at fravælge en valgt linie, klik på den med tasten nedtrykket. |  |
| For at vælge en serie af karakterer Lad markøren glide fra den første til den sidste karakter. Valget kan udvides over flere linier. |  |
| For at vælge karakteren foran markøren | Hold tasten nedtrykket og tast . |
| For at vælge karakteren som følger efter markøren | Hold tasten nedtrykket og tast . |
| For at vælge alle karaktererne før markøren | Hold tasten nedtrykket og tast . |
| For at vælge alle karaktererne efter markøren | Hold tasten nedtrykket og tast . |

### Rettelse af eksisterende tekst

På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne.

| For at slette karakteren foran markøren |  |
| --- | --- |
| For at slette karakteren efter markøren |  |
| For at indsætte tekst | - Placer markøren hvor du ønsker at tilføje tekst. - Indtast teksten. |
| For at slette tekst | - Vælg den tekst som skal slettes. - Tast . |
| For at udskifte tekst | - Vælg teksten som skal udskiftes. - Indtast den nye tekst. |
| For at duplikere tekst (kopier og indsæt (lim)) | - Vælg teksten som skal duplikeres. - Kopier teksten: - Klik med musens højre knap. - Klik på Kopier kommandoen i Kontekst menuen. Tast tastatur genvejen. - Placer markøren hvor du ønsker at indsætte det valgte. - Indsæt (Lim) teksten: - Klik med musens højre knap. - Klik på Sæt ind (lim) kommandoen i kontekst menuen. Tast tastatur genvejen. |
| For at flytte tekst (klip og indsæt(lim)) | - Vælg teksten som ønskes flyttet. - Skær teksten: - Klik med musen højre knap. - Klik på Slet kommandoen i kontekst menuen. Tast tastatur genvejen. - Placer markøren hvor du ønsker at indsætte det valgte. - Lim teksten: - Klik med musen højre knap. - Klik på Indsæt kommandoen i kontekst menuen. Tast tastatur genvejen. |

## Udseende

### Ændring af tekstens udseende

- På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne.

- For at ændre udseende af den eksisterende tekst, vælg teksten.

- Sæt tekst egenskaberne; de aktive egenskaber bliver anvendt på efterfølgende indtastede tekst.

Højde

Bredde

Font (Skrifttype)

Understreget tekst

Kursiv tekst

Eksponent tekst

Du kan også bruge ændring af tekstens dimensioner ved brug af musen.

Hvis de anvendte egenskaber forøger længden af teksten I forhold til længden af linien, bliver teksten automatisk sammentrykket.

### Indstilling af tekst højden

Højden males fra toppen af karakteren til grundlinien.

- På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne.

- For at ændre højden af en eksisterende tekst, vælg teksten.

- Vælg værdien i Tekst panelet / baren.

- Indtast en højde som højest svarer til det tilbageblivende mellemrum mellem top og bund margenerne, i forhold til den eksisterende linie højde.

- Godkend.

Hvordan ændrer du tekst højden med brug af musen?

### Ændring af tekst bredden med brug af musen

Bredden måles fra den første karakter til den sidste karakter I en linie, proportionalt med tekst højden.

- Klik på en linie.

Håndtagene og en valg ramme skal blive vist.

- Peg markøren på valg rammens venstre/højre håndtag.

- Lad håndtaget glide.

- Slip det når teksten opnår sin nye ønskede bredde.

Tekst panelet / baren viser tekst bredde variations koefficienten.

### Angivelse af fonten / skrifttypen

- På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne.

- For at ændre den eksisterende teksts font / skrifttype, vælg teksten.

- Klik i Tekst panelet / baren for at vise listen af Gravograph fonte / skrifttyper.
Fonten / skrifttypen tilbyder karakterer, hvor hver enkelt består af en eller flere karakteristika.
Nogle bestemte indeholder tegninger klassificeret af emner (kanter / rammer, symboler, logoer, geometriske forme, m.m.).

- Klik på fonten / skrifttypen i den alfabetiske liste. For en hurtig søgning, indtast det første bogstav i dens navn.

- Klik i Tekst panelet / baren for at vise listen af karakterer (bogstaver, numre, specielle karakterer, symboler, logoer, m.m.).
Klik for at lukke listen.

For at supplere standard fontene / skrifttyperne, kan du købe og installere en Gravograph font / skrifttype pakke.

### Brug af en tekst stil

- På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne.

- For at ændre udseendet af en eksisterende tekst, vælg tekst.

- Klik med musens højre knap.

- I kontekst menuen, klik for at anvende eller slette en stil Understreget, Kursiv eller Eksponent (● aktiv stil).

### Ændring af en teksts størrelse med brug af musen

- Klik på en linie.

Håndtagene og en valg ramme skal blive vist.

.

- Placer markøren på valg håndtaget

Det nedre/øvre håndtag anvendes til at ændre størrelsen proportionalt.

Et hjørne håndtag bruges til at ændre højden eller bredden.

Det venstre/højre håndtag bruges kun at ændre bredden.

- Lad håndtaget glide.

- Slip det når teksten har fået den ønskede nye størrelse.

Tekst panelet / baren viser den nye størrelse for teksten I den valgte linie:

|  | Højde |
| --- | --- |
|  | Bredde |

## Tegninger

### Indsæt en tegning i tekst

- Vælg en ORNAMENT, SYMBOL eller STJERNETEGN (ZODIAC) font / skrifttype.

- Klik i Tekst panelet / baren for at se de tilgængelige tegninger.

- Dobbelt-klik på en tegning for at sætte den ind i en linie.

- Som det er tilfældet med en hvilken som helst karakter, kan du, efter ønske, ændre dens højde og bredde.

Hvordan henter du din personlige tegning for indsættelse I kompositionen?

### Import af en personlig tegning

Denne operation muliggør brugen af vektoriserede billeder fremstillet med programmer så som AutoCAD eller CorelDraw.

Gem disse tegninger som HPG, EPS eller DXF filer.

- På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne.

- Klik med musens højre knap..

- Klik på Import kommandoen i kontekst menuen.

- I Import dialog boksen, klik på Typen af filen

- Vælg den fil som skal importeres:

Skriv filen tilgangs sti i Kilde boksen.

Klik og find filens placering.

- Klik på  Import  den importerede fil bliver konverteret til en Logo font / skrifttype, som automatisk er tilgængelig i font / skrifttype listen.

- Indsæt tegningen fra Logo fonten / skrifttypen som bærer den navn.

## Placering mellem margenerne

### Placering af en linie mellem margenerne

Definer paramenterne af den bundlinie, vises i rødt.

For at kunne arbejde mere frit med kompositionens overflade areal, aktiver den manuelle tilstand.

- På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne.

- For at ændre placeringen af en eksisterende linie, klik på linien.

Håndtagene og en valg ramme skal blive vist.

- Indtast paramenterne på grundlinien:

Opstilling af tekst på linie

Afstand fra venstre margen

Maksimal tilgængelig længde

Afstand fra top margen

De aktive parametre anvendes automatisk til alle nye tekst linier.

Hvis de anvendte parametre nedsætter liniens længde I forhold til længden af den indtastede tekst bliver teksten automatisk sammentrukket.

### Opliniering af tekst på den grundlinie

Tildel punktet på grundlinien ud fra hvilket, du ønsker at opstille din tekst.

- På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne.

- Klik med musens højre knap.

- I kontekst menuen, Klik på den orientering som du ønsker (● center er default orienteringen).
Center
Venstre orientering
Højre orientering

### Indstilling af den tilgængelige længde for tekst

Opgiv grundliniens længde.

- På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne.

- Vælg værdien i Tekst panelet / baren.

- Indtast en længde F5 som højest svarer til den automatisk beregnede maksimale længde.

- Godkend. Når du ændre længden af en linie, flytter du
dens ender, hvis teksten er centreret.
den højre ende, hvis teksten har venstre orientering.
den højre ende, hvis teksten har højre orientering.

Den skrevne tekst bliver automatisk sammentrukket når den overskrider længden af linien: karaktererne bliver smallere, og rummet mellem karaktererne mindskes. Dette fænomen bliver markeret med:

•	en beepende lyd.
• en negativ koefficient, vises I rødt i Tekst panelet / baren

### Indstilling af afstanden til den venstre margen

Placer oplinieringspunktet i forhold til den venstre margen.

- På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne.

- Vælg værdien i Tekst panelet / baren.

- Indtast en F3 afstand

  - som I det mindste er lig med venstre margen.

  - som højest er lig med afstanden fra den venstre kant af kompositionen til den højre margen.

- Godkend. Når du ændrer denne afstand, flytter du:
centeret, hvis teksten er centreret.
den venstre ende, hvis teksten har venstre orientering.
den højre ende, hvis teksten har højre orientering.

### Indstilling af afstanden til den øverste margen

Placer grundlinien I forhold til top margen.

- Aktiver den manuelle tilstand.

- Vælg værdien i Tekst panelet / baren.

- Indtast en F2 afstand

  - Som mindst er lig med den maksimale tekst højde.

  - Som højest svarer til afstanden mellem grundlinen og den øverste kant af kompositionen.

- Godkend.

## Arbejde i manuel tilstand

### Placering af en linie i manuel tilstand

| På Kompositionsskærmen, klik imellem margenerne. For hurtig og let indramning af kompositionen, linierne er automatisk centreret og jævnt fordelt mellem margenerne. Aktiver manuel tilstand for at ophæve margenerne: du kan placere linierne over hele kompositionens overflade. |  |
| --- | --- |

- Klik i Tekst panelet / baren: en besked vil beskrive ændringerne forårsaget af skiftet til manuel tilstand.

- Klik på . Brug arbejdsarealet til

Flyt en linie ved brug af musen

Opstil linier på linie

Overlejrende linier

Tegn linier

Vis en ikke horisontal tekst

Du kan returnere / gå tilbage til automatisk tilstand hvis kompositionen kun indeholder horisontale tekst linier.

### Flytning af en linie ved brug af musen

- Aktiver manuel tilstand.

- Klik på linien.

Håndtagene og en valg ramme skal blive vist..

- Lad linien glide medens der refereres til XY koordinaterne.

- Slip linien når den når sin ønskede position.

Tekst panelet / baren viser de nye parameter for den valgte linie:

Afstand til venstre margen svarer til X koordinaten

Maksimal tilgængelig længde

Afstand til top margen svarer til Y koordinaten

### Opstilling af linier på en magnetisk guide

- Aktiver manuel tilstand.

- Lav en vertikal eller horisontal guide:

  - Klik på en lineal.

  - Lad guiden glide i kompositionen medens der refereres til XY koordinaterne.

  - Slip guiden når den når den ønskede position.

- Flyt hver enkelt linie mod guiden som tiltrækker den som en magnet.

For at fjerne en magnetisk guide, klik på den med musens højre knap.

### Overlejrende liner

- Aktiver manuel tilstand.

- Med tasten nedtrykket, klik på positionen af den nye linie I forhold til en eksisterende linie.

- Indtast teksten på den dannede linie.

Herunder, den første linie indeholder en ORNAMENT karakter som fylder kompositionen. For at centrere tekst inden i logoet, skriv en tekst linie over linie #1.

### Tegning af vertikale eller horisontal linier

- Aktiver manuel tilstand.

- Klik med musens højre knap.

- I kontekst menuen, klik på Horisontal eller vertikal linie kommandoen.

- Klik på liniens start punkt, medens der refereres til XY koordinaterne.

- Lad markøren glide for at trække linien.

- Dobbelt-klik på liniens ende punkt.

Hver linie optager en linie i kompositionen.

Hvordan reetablerer du teksten?

- På Kompositionsskærmen, klik mellem margenerne.

- Klik med musens højre knap.

- I kontekst menuen, klik på Normal tekst kommandoen.

## Ikke-horisontal tekst

### Visning af en ikke-horisontal tekst

- På Kompositionsskærmen, klik mellem margenerne.

- Aktiver manuel tilstand.

- For at redigere en eksisterende linie, klik på linien.

Håndtagene og en valg ramme skal blive vist..

- Klik med musens højre knap.

- I kontekst menuen, klik en grundlinie efter dit valg og definer de relevante parametre:

| Tekst I en vinkel Vertikal tekst Tekst i en bue |  |
| --- | --- |

Hvordan reetablerer du horisontal tekst?

- På Kompositionsskærmen, klik mellem margenerne.

- For at ændre / modificere en eksisterende linie, klik på linien.

- Klik med musens højre knap.

- I kontekst menuen, klik på Normal tekst.

### Visning af en linie af vertikal tekst

- På Kompositionsskærmen, klik mellem margenerne.

- For at redigere en eksisterende linie, klik på linien.

Håndtagene og en valg ramme skal blive vist.

- Klik med musens højre knap.

- I kontekst menuen, klik på Vertikal tekst (hvis nødvendigt, aktiver manuel tilstand).

- Definer de andre linie parametre:

|  | Oplinier teksten: På grundliniens center. Mod toppen. Mod bunden. |
| --- | --- |
|  | Indtast afstanden til den venstre margen fra oplinieringspunktet. |
|  | Indtast afstanden til top margen. |
|  | Indtast den maksimalt tilgængelige længde du flytter Enderne af grundlinien. Bunden. Toppen. |
|  | Indtast en tekst højde som er mindre end den tilbageblevne plads, når de eksisterende karakterer er blevet indtastet. |

- Indtast teksten; for at vælge den, lad markøren glide nedad.

### Visning af en linie tekst i en vinkel

- På Kompositionsskærmen, klik mellem margenerne.

- For at redigere en eksisterende linie, klik på linien.

Håndtagene og en valg ramme skal blive vist..

- Klik med musens højre knap.

- I kontekst menuen, klik på Vertikal tekst (hvis nødvendigt, aktiver manuel tilstand).

- Sæt liniens hældnings linie i Vinkel dialog boksen

  - Indtast en vinkel mellem -180° og +180°.

  - For at hælde teksten I den same vinkel, klik på Skrå / Skæv / Drej boksen.

  - Klik på.

- Definer de andre linie parametre:

|  | Oplinier teksten. |
| --- | --- |
|  | Indtast afstanden til den venstre margen fra den venstre ende af grundlinien. |
|  | Indtast afstanden til top margenen. |
|  | Indtast den maksimalt tilgængelige længde; du flytter den højre ende af grundlinien. |
|  | Indtast en tekst højde mindre end afstanden fra grundlinien til den nærmeste margen. |

- Indtast teksten; for at vælge den, lad markøren glide, følgende grundliniens gradient.

### Tekst i en bue

#### Visning af en linie tekst i en bue

- På Kompositionsskærmen, klik mellem margenerne.

- For at redigere en eksisterende linie, klik på linien.

Håndtagene og en valg ramme skal blive vist.

- Lav en cirkel som skal anvendes på grundlinien.

- Sæt cirklens åbning ved brug af start og slut vinkler.

- Bestem tekstens orientering på buen.

- Oplinier teksten:
Teksten er centret på toppen af buen.
Teksten er sat fra start vinklen.
Teksten er sat fra slut vinklen.

- Indtast teksten; for at vælge den, lad markøren glide, følgende cirklens bue.

Definer bue parametrene så teksten ikke overskrider kompositionens overflade areal; test flere værdier for at få en korrekt visning.

#### Fremstilling af grundlinien for en linie tekst i bue

Uafhængigt af den valgte metode, får du en cirkel bue for hvilken du sætter åbningen ved brug af start og slut vinkler.

- På Kompositionsskærmen, klik mellem margenerne.

- For at redigere en eksisterende linie, klik på linien.

Håndtagene og en valg ramme skal blive vist.

- Generer (dan) buen:

METODE 1: Ved brug af en korde og højden

- Opgiv positionen af toppen af buen:

  - Indtast afstanden F2.

  - Indtast afstanden F3.

- Åben Bue dialog boksen.

- Indtast Korden eller afstanden mellem buens to ender:

  - En nul værdi producerer en cirkel.

  - En værdi svarende til eller dobbelt så stor som højden producerer en halv-cirkel.

- Indtast højden eller afstanden fra centeret af korden til toppen af buen.

- Klik på.

METODE 2: Ved brug af centrum og radius

- Åben Bue dialog boksen.

- Opgive positionen af buens center:

  - Indtast en X koordinat som højest svarer til længden af kompositionen.

  - Indtast en Y koordinat som højest svarer til højden af kompositionen.

- Indtast en radius som I det mindste er lig med den mindste koordinat (x eller y).

- Klik på.

X koordinaten indtastes i afstanden F3.

Y koordinaten indtastes i afstanden F2.

I Bue dialog boksen, resulterer indtastning af korden og buens højde i

• fører til beregning af det korresponderende center og radius, og vice versa.
• blokerer tilgang center og radius, og vice versa.

#### Definering af start og slut vinkler af tekst i en bue

Disse vinkler fastlægger åbningen på buen på hvilken du skal orientere teksten.

- Lav cirklen som skal anvendes som grundlinie.

- For hver vinkel, indtast en negativ værdi (0 til -180°) eller en positiv værdi (0 to +180°) in Bue dialog boksen.

- Klik på: Længde F5 som viser længden af buen.

For at justere vinklerne med musen, klik på linien I bue og lad det venstre eller højre håndtag glide.

| Start = -25° Slut = 125° | Start = 30° Slut = 125° |
| --- | --- |

#### Orientering af tekst i en bue

- Lav cirklen som skal anvendes som grundlinie.

- I Bue dialog boksen, klik på orientering matchende retningen og positionen af teksten I forhold til buen.

|  | Med uret tekst | Mod uret tekst |
| --- | --- | --- |
| Tekst udenpå buen |  |  |
| Tekst inden i buen |  |  |

Afhængig af orienteringen af teksten i en bue, vælg en maksimal tekst højde som ikke resulterer I en overdreven automatisk sammentrækning eller som for teksten til at løbe udenfor kompositionen.

# Forberedelse af graveéringen

## Forberedelse af gravéringen

- På Gravéringsskærmen, Klik på et materiale i listen

- Hvis nødvendigt, anvend de forud valgte gravéringsparametre:

|  | Dybderegulerings næse (default indstilling: gravéring med næse) |
| --- | --- |
|  | Gravéringsdybde |
|  | Zref punkt indstilling (default indstilling: automatisk) |
|  | Værktøjs rotation (default indstilling: aktiv) |
|  | Komposition udgangspunkt (default indstilling: center af skruestik) |
|  | Kompositions Orientering (default indstilling: normal) |
|  | Anbefal gravérings parametre |

- Sikre Dem at De har de anbefalede elementer:

|  | Gravérings værktøj |
| --- | --- |
|  | Kæber til at holde materialet på plads |

Hvis nødvendigt, konsulter Deres Gravograph forhandler.

- Hvis nødvendigt, gem kompositionen for at beholde gravérings paramenterne.

- Check installationen af IM4 maskinen og forbindelsen til Pc’en

- Overfør gravérings instruktionerne til maskinen.

## Gravéring med brug af en dybderegulerings næse

- På Gravéringsskærmen, klik for at vise om du gravérer med eller uden en næse.

- Definer Zref punktet og, følgelig gravérings dybden.

|  | Gravéring med en næse Gravéring med en regulerings næse kræver ikke en præcis Zref indstilling og gør det muligt at holde en præcis, konstant gravérings dybde over hele overfladen (materialer med varierende tykkelse). |
| --- | --- |
|  | Gravéring uden en næse Brug af en næse anbefales undtaget hvor der er en risiko for at næsen ridser gravéringsmaterialet. |

## Indstilling af Zref punktet

| Zref punktet er punktet hvor værktøjet kommer i kontakt med materialet når dette sænkes for at udføre gravéringen. Dybden og bevægelsen bliver beregnet ud fra Zref punktet. - På Gravéringsskærmen, hvis du ønsker en automatisk eller manuel indstilling af Zref. - Sæt Zref punktet på maskinen efter overførslen. |  |
| --- | --- |

|  |  | Hvis du gravérer med en dybderegulerings næse bliver den automatiske Zref indstilling aktiveret. |
| --- | --- | --- |
|  |  | For at gravére uden en næse, indstil Zref på maskinen. |

Zref indstillingen kan udføres på maskinen.

## Indstilling af gravérings dybden

Gravérings dybden, som måles fra Zref punktet, er afstanden som værktøjet borer ind I materialet. Den varierer afhængigt af om du gravérer med eller uden en regulerings næse.

|  |  | Indstil gravérings dybden på maskinen: drej vernier skruen til det antal af graduationer som vises på Gravéringsskærmen. Gravéringen udføres med en enkelt passage af værktøjet over hele kompositionen. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Indtast en dybde som højest er lig med tykkelsen af materialet. |
|  |  | Bemærk antallet af passager (værktøjet passerer over hele kompositionen) som er nødvendige for gradvis at opnå den indtastede dybde. |

Juster gravérings dybden hver gang som du indstiller Zref.

## Undersøgelse af frigang

- Bemærk frigangen pålagt på Gravéringsskærmen. Denne parameter, som bliver målt fra Zref punktet, definerer afstanden som værktøjet automatisk løftes imellem to forskellige graverings stier.

- Check at materialets højeste relief er lavere end dets tykkelse og frigangen tilsammen: værktøjet må ikke bumpe ind i materialet når det flytter sig uden at gravére.

## Valg af gravérings værktøjet

- På Gravéringsskærmen, bemærk referencen for Gravograph værktøjet egnet for

  - Gravérings paramenterne.

  - Fonten / skrifttypen og højden af karaktererne.

- Sæt værktøjet i IM4´erens værktøjsholder efter overførslen.

For at eliminere enhver risiko for at skære sig, håndter værktøjet bærende en sikkerheds handske.

## Kontrol af værktøjets rotation

På Gravéringsskærmen, klik for at aktivere eller deaktivere værktøjs rotationen, som drives af spindel motoren:

|  | Roterende værktøj (spindel motor på) Rotationen af værktøjet muliggør fjernelse af materiale i dybden. Spindel motoren starter op efter at gravéringen er Startet på maskinen. |
| --- | --- |
|  | Fast diamant værktøj (spindel motor af) Værktøjs rotation er ikke nødvendig da diamant gravéring ridser materialets overflade. |

Spindel motoren kan kontrolleres fra maskinen.

## Valg af skruestiks kæber

- Bemærk referencen for Gravograph kæberne vist på Gravéringsskærmen.

- Sæt kæberne på IM4 skruestikken

## Tildeling af udgangspunkt for gravéring

På Gravéringsskærmen, klik på udgangspunktet af kompositionen, afhængig af placeringen af pladen i IM4 skruestikken.

|  | Tildel skruestikkens center hvis du centrerer pladen i skruestikken og hvis du centrerer kompositionen på pladen. |
| --- | --- |
|  | Du kan kun vælge det flydende center hvis kompositionens overflade er lavere end gravéringsarealet. Tildel det flydende center hvis • du ikke kan centrere pladen i skruestikken. • du flytter centeret af kompositionen i forhold til pladens center. Indtast XY koordinaterne for det flydende center af kompositionen i forhold til 0 punktet af maskinen (start af skruestikkens centrale akse). Det flydende udgangspunkt kan fastlægges / tildeles på maskinen. Check at placeringen af det flydende center ikke skubber kompositionen udenfor gravéringsarealet. Hvis et sådant spild-over opdages under overførslen vil en besked bede dig om at rette XY koordinaterne for udgangspunktet. |

## Tildeling af graveringens orientering

På Gravéringsskærmen, klik på orientering af kompositionen afhængig af dens størrelse og af materialet.

Enhver orientering er mulig, under forudsætning af at hver størrelse er mindre end eller lig med højden af gravéringsarealet.

|  | Normal hvis længden af kompositionen overstiger højden af gravéringsarealet. |  | 90°Rotation hvis højden af kompositionen overstiger højden af gravéringsarealet. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De andre størrelser dimension bør ikke overstige højden af gravéringsarealet. |  |  |  |
| Retvendt til at gravére på materialets overflade. |  |  |  |  |
| Spejlvendt til at gravére dybt ind i materialer med et transparent øverste lag (2-Plex spejlvendt). |  |  |  |  |

# Overførsel & gravéring

## Overførsel af kompositionen til maskinen

- Definer gravérings paramenterne. Check at du har aktiveret
Gravéring med næsen
Automatisk indstilling af Zref punktet

- Klik på Gravéringsskærmen for at udføre overførslen; maskinen vil beepe ved afslutningen af overførslen.
Efter overførslen, kan du genstarte gravéringen på bestemte (valgfrie) linier i kompositionen.

- Placer pladen i IM4 skruestikken

- Sikre Dem at gravéringen vil blive fortaget under optimalt sikre betingelser:

Dette symbol på maskinens værktøjs holder indikerer farerne ved spindlens rotation under gravéringen (risiko for brænd og snitmærker).

For at undgå enhver risiko for klemning under gravéring:

•	Bliv ikke i værktøjets umiddelbare nærhed.

•	Stå ikke over spindel holderen.

For at undgå at få spåner I øjnene under gravéringen, brug sikkerheds briller.

Check at ingen forhindring (person, objekt) blokerer spindlens bevægelse eller maskinens bevægelige dele.

- Start gravéringen på din maskine.

## Start af gravéringen på IM4 maskinen

Tryk tasten på IM4 keyboardet: værktøjs holderen vil bevæge sig over pladen og vil stoppe på udgangspunktet for gravéringen.

| Gravering under udførelse | Følg den guidede procedure i Gravérings tilstand zonen på Gravéringsskærmen (de andre skærme er ikke tilgængelige): |
| --- | --- |
| Fjern værktøjet og drej vernien til 0 gradueringen (nul punktet) <Godkend> for at forsætte | - Juster spindlens tryk. - Spindlen vil blive sænket og komme i kontakt med pladen. |
| Monter værktøjet <Godkend> for at forsætte | - Juster fræseren i værktøjsholderen (Zref). - Værktøjsholderen vil blive hævet. |
| Roter vernien til den indikerede graduering (indstilling) <START> for at forsætte | - Indstil gravérings dybden I overensstemmelse med antallet af gradueringer vist på Gravéringsskærmen - Nedtryk Start knappen: Værktøjsholderen vil flytte til det første punkt af gravéringen og vil begynde at gravére. |
| Klar til modtagelse | Denne besked markerer enden af gravérings processen. Vent til maskinen står komplet stille før det gravérede objekt fjernes fra IM4 skruestikken. Maskinen bliver i standby klar til næste overførsel. Så længe som du ikke indikerer en ny overførsel, kan du gentage gravérings processen med brug af den nuværende komposition og de nuværende parametre. Hver overførsel overskriver den foregående. |

Hvilke indstillinger er mulige på maskinen?

## Genstart af gravéringen

- Overfør kompositionen for gravéring.

- Vis Genstart skærmen: afhængig af skabelsesrækkefølgen, liniens nummer bliver vist på en blå baggrund.

- Med tasten nedtrykket, klik på hver linie som du ønsker at re-gravére: hvert nummer vil blive vist på en rød baggrund.

- Klik for at udføre overførslen; maskinen vil beepe ved slutningen af overførslen.

- Start gravéringen på din maskine.

## Gravéringsindstillinger på maskinen

Du kan udføre disse operationer ved brug af tasterne på IM4 keyboardet. De påvirker kun på udførelsen af den igangværende gravéring.

|  | Gravérings pause Tryk på denne tast for at hæve værktøjet og standse gravéringen. For at genstarte gravéringen efter en pause, tryk tasten For at stoppe gravéringen efter en pause, tryk på en af joystick pilene |
| --- | --- |
|  | Start af spindel motoren - Hvis nødvendigt, pause under gravéringen. - Tryk disse taster samtidigt for at starte eller stoppe motoren som driver værktøjets rotation. - Bekræft operationen. |
|  | Placering af det flydende center - Pauser / stopper gravéringen øjeblikkeligt. - Tryk på joystickets pile for at flytte værktøjet til det initiale gravérings udgangspunkt. - Placer værktøjet over det nye center af kompositionen på pladen. - Bekræft indstillingen. Gravérings status zonen viser x=xxx.xx y=yyy.yy koordinaterne for det nye udgangspunkt. |
| auto | Automatisk Zref indstilling Gravéring under udførelse; - Hvis nødvendigt, pauser / stoppe gravéringen. - Tryk tasterne samtidigt for at aktivere Zref auto Indstillingen. Følg den guidede procedure i Gravérings status på Gravéringsskærmen:. Fjern værktøjet og drej / roter vernien til 0 gradueringen (nul punktet) <Godkend> for at forsætte; - Juster spindlens tryk. Spindlen sænkes og kommer i kontakt med pladen.. Monter værktøjet <Godkend> for at forsætte; - Juster fræseren i værktøjsholderen (Zref). Værktøjet bliver hævet.. Roter / drej vernien til den indikerede graduering / indstilling <START> for at fortsætte; - Indstil gravérings dybden i overensstemmelse med antallet af gradueringer vist på Gravéringsskærmen Værktøjsholderen vil sænkes ned på det næste punkt som skal gravéres og vil forsætte gravéringen.. |
|  | Manuel Zref indstilling - Pauser / stopper gravéringen øjeblikkelig. - Indstil spindlens tryk (godkend ikke nu). - Aktiver Zref indstillingen. - Sænk værktøjsholderen indtil næsen kommer i kontakt med materialet. Hvis nødvendigt, juster placeringen / positionen. - Hæv fræseren i værktøjsholderen. Værktøjsholder vil blive hævet. - Indstil gravérings dybden i overensstemmelse med antallet af gradueringer vist på Gravéringsskærmen - Værktøjsholderen vil sænkes ned på det næste punkt som skal gravéres og vil forsætte gravéringen. |

# Produktion af plader i serier

## Produktion af plader i serier

Brug af tekst variabler gør det muligt samtidigt skabe en serie af identiske plader og automatisere tekst indtastningen for alle disse plader.

| For eksempel, forestil dig at du ønsker at gravére en serie af plader for lejligheds døre: |  |
| --- | --- |

- Skab kompositionen som skal anvendes som en model for serien af plader.

- Skab de passende tekst variabler:
• en navneliste som indeholder navnet på hver beboer i en lejlighed.
• et trin/spring (Serienummerering) som svarer til nummereringen af lejlighederne.

- Indsæt de dannede variabler i modellens tekst: hver plade i serien viser et navn taget fra navnelisten og et lejligheds nummer produceret med brug af trin/spring (Serienummerering).

## Dannelse af et trin/spring (Serienummerering)

Denne tekst variabel er en serie af numre brugt til at producere en serie af nummererede plader.

- På Kompositionsskærmen, klik mellem margenerne.

- Klik med musen højre knap.

- I kontekst menuen, klik Trin/Spring (Serienummerering).

- I Trin / Spring menuen, klik på Akkvisition.

- Tilføj eller rediger et trin/spring i Trin/Spring (Serienummerering) tab

  - Klik på trin/spring (Serienummerering) 1 eller 2.

  - Indtast trin/spring (Serienummerering) paramenterne:

| Trin/Spring (Serienummerering) karakteristika | Start | Slut | Trin/Spring | Numre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| For at danne et stigende trin/spring (Serienummerering), indtast •et Slut nummer højere end Start nummeret. •et positivt Trin/Spring (Serienummerering). Hvis du ikke følger denne betingelse, vil Start nummeret og Slut nummeret automatisk blive vendt. | 0 | 5 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| For at danne et faldende Trin/Spring (Serienummerering), indtast •et Slut nummer lavere end Start nummeret. •et negativt Trin/Spring. Hvis du ikke følger denne betingelse, vil Start nummeret og Slut nummeret automatisk blive vendt. | 6 | 2 | -2 | 6, 4, 2 |
| Serienummereringen stopper på det sidste multiplum før Slut nummeret, hvis dette ikke er et multiplum af Trin/Springet. | 18 | 25 | 2 | 18, 20, 22, 24 |
| Serienummereringen stopper Start nummeret hvis Trin/Springet er store end forskellen mellem Start og Slut numrene. | 18 | 19 | 2 | 18 |

    - Det første nummer ved serienummereringens Start.

    - Det sidste nummer ved serienummereringens Slut.

    - Trin/Springet eller intervallet mellem to efterfølgende numre.

  - Klik på .

- Klik i Variabler dialog boksen.

- Gem kompositionen for at bevare de dannede variabler.

## Dannelse af en navneliste

Denne tekst variable er en serie af data som bruges til at producere en serie af personaliserede plader (navne, adresser, professioner, etc.).

- På Kompositionsskærmen, klik mellem margenerne.

- Klik med musens højre knap.

- I kontekst menuen, klik på Navneliste.

- I Navneliste menuen, klik på Akkvisition.

- Tilføj eller rediger en navneliste i Navneliste tab

  - I Fil kolonnen på navneliste 1 eller 2

  - Klik på .

  - Indtast data for navnelisten ved brug af Wordpad tekst redigeringen:

- Indtast teksten af det første data emne. - Indtast et linieskifte . - Indtast det følgende data emne. - Indtast et linieskifte. - Gentag trin C og D indtil det sidste data emne I listen. Indtast ikke et linieskifte ved tekstens ende. - Gem listen som en .txt fil i Quick folderen. - Klik for at forlade WordPad.

  - Klik på .

  - Klik på .txt filen som indeholder dataene for navnelisten.

  - Klik på .

- Klik i Variabler dialog boksen.

- Gem kompositionen for at bevare de dannede variabler.

## Indsættelse af en variable i teksten

- Dan de passende variabler: navneliste eller serienummerering.

- På Kompositionsskærmen, klik mellem margenerne.

- I teksten for modellen, klik på stedethvor du ønsker at indsætte en variabel.

- Klik med musens højre knap.

- I kontekst menuen, klik på

Navneliste, derefter klik på en eksisterende variabel List1 eller List2.
Karakteren eller vil blive vist I teksten.

Serienummerering derefter klik på en eksisterende variabel Incr1 eller Incr2.
Karakteren eller vil blive vist I teksten.

| Anvendelse af attributter | - Vælg den karakter som matcher variablen. - Sæt attributterne som bestemmer udseendet af den indsatte tekst i hver plade i serien. |
| --- | --- |
| Sletning | - Vælg den karakter som matcher variablen. - Tast : variablen vil forsvinde fra teksten, men vil forblive tilgængelig i Variable dialog boksen. |

## Overførsel af serier af plader

- Definer graveringsparamenterne for serierne af plader.

- Overfør gravérings instruktionerne til IM4 maskinen.

- Start gravéringen på din maskine.

Maskinen vil gravére en plade, og vil derefter pausere ved slutningen af gravéringen:

  - Fjern den gravérede plade.

  - Fastgør den næste plade i skruestikken.

  - Gravér den følgende plade.

Overførsel af en plade I serien

- På Genstart skærmen, skriv nummeret (ranken) af pladen i serien.

- Godkend for at se den valgte plade.

- Klik for at overføre den valgte plade; maskinen vil beepe ved slutningen af overførslen.

- Start gravéringen på din maskine.

| Plade 1 vises automatisk. |  |
| --- | --- |
| Her, vises plade #5. Hvis en variable ikke indeholder nogen tekst for den viste plade, vil indsættelseszonen forblive tom. |  |

# Styring af kompositioner

## Styring af filer

Vis File skærmen. Brug denne dialog boks til

Dannelse af en tom/blank komposition

Dannelse af en komposition ud fra en model

Dannelse af en komposition ud fra en .job fil

Gem din komposition

Åben en eksisterende komposition

## Dan en tom/blank komposition

Denne operation vil slette den nuværende komposition. Hvis nødvendigt, gem dit arbejde først.

- På Fil skærmen, klik på Ny kommandoen.

- Klik på :en besked vil informere dig om at den nye komposition vil erstatte den nuværende komposition.

- Klik på  for at danne kompositionen.

Kompositionsskærmen viser en komposition i hvilken du kan placere teksten eller tegninger som skal gravéres.

Hver gang som du starter programmet, bliver en tom/blank komposition automatisk vist.

## Dan en komposition ud fra en model

Denne operation vil slette den nuværende komposition. Hvis nødvendigt, gem dit arbejde først.

- På Fil skærmen, klik på Åben en model kommandoen.

- Vælg modellen fra listen af .job filer:

Klik på dens navn. For en hurtig søgning, klik på listen og skriv det første bogstav i navnet.

Indtast dens navn i Navne boksen.

- Klik på for at åbne modellen tilknyttet til den valgte fil.

Kompositionsskærmen viser en komposition som indeholder teksten eller tegningerne for den valgte model. Hver font/skrifttype som mangler for visningen af teksten, bliver automatisk udskiftet med default fonten/skrifttypen.

Klik for at hente modeller fra Gravograph hjemmesiden (Web site).
Vi anbefaler at du arbejder ud fra en tilgængelig model, hvis det tilbudte emne matcher dit objekt for gravéring (materiale, form, fodaftryk, etc.); paramenterne er automatisk forud fastsat for konfigurationen og gravéring af din komposition.

## Åben en eksisterende komposition

Denne operation vil slette den nuværende komposition. Hvis nødvendigt gem dit arbejde først.

- På Fil skærmen, klik på Åben kommandoen.

- Vælg kompositionen fra listen af .job filer:

Klik på dens navn. For en hurtig søgning, klik på listen og skriv det første bogstav i navnet.

Indtast dens navn i Navne boksen.

- Klik på  for at åbne komposition tilknyttet til den valgte fil.

Kompositionsskærmen viser den valgte komposition. Hver font/skrifttype som mangler for visningen af teksten bliver udskiftet med default fonten/skrifttypen.

Gem kompositionen under et andet navn for at arbejde med en kopi, uden at ændre den originale fil.

## Lagring af kompositionen

Gem hvis du ønsker at bevare kompositionen for fremtidig brug. Kompositionen lagres på din computer som en .job fil.

- På Fil skærmen, klik på Gem kommandoen.

- Specificer navnet som du gemmer kompositionen under:

Indtast navnet i Navne boksen.

For at udskifte en eksisterende fil, klik på dens navn i listen af .job filer.

- Indtast dine kommentarer, som muliggør identifikation af den passende .job fil.

- Klik på : filens navn vises i vinduets overskrift (header).

Gem kompositionen jævnligt (for eksampel, hvert 30 minut). Hvis du ved et uheld skulle miste filen, vil jævnlig lagring tillade at du kan redde en del af dit arbejde.

Efter et strømsvigt, et nedbrud af din computer, eller en program fejl, har du abrupt forladt programmet og din komposition er forsvundet fra skærmen. Hvis du allerede har lagret / gemt det, er dit arbejde ikke helt tabt.

- Start Quick: Klik på dens ikon, placeret på Skrivebordet.

- Åben .job filen for din komposition.

- Gentag alle ændringerne lavet siden den sidste lagring.

Gem altid
• Hvis du laver en langvarig eller kompleks komposition.
• Hvis du er tvunget til midlertidigt at afbryde dit arbejde
• Hvis du ønsker at opdatere den relevante .job fil med de sidst foretagne ændringer.

# …Plus

## Krediteringer

Informationen givet i denne ikke kontraktuelle dokumentation kan blive ændret af Gravograph uden nogen forudgående besked. Denne dokumentation ændres I overensstemmelse med betydende forbedringer af programmet. De gengivne illustrationer passer måske ikke præcis med hvad du ser på skærmen. Disse mindre forskelle afhænger af fontene/skrifttyperne og den installerede version og påvirker under ingen omstændigheder brugen af programmet.
Hold venligst jævnlig kontakt med din Gravograph distributør, som vil underrette dig om de seneste opdateringer lavet til denne dokumentation.

|  | Type af program | GravoStyle QuickKlik/QuickMark gravérings software pakke for Windows©XP™ og Windows©2000™ |
| --- | --- | --- |
|  | Publisher | GRAVOGRAPH DK A/S Industrisvinget 9, Postboks 1210, Tune, DK-4000 Roskilde - Danmark GravoStyle, QuickKlik/QuickMark, IM4 er varemærker tilhørende til Gravograph International, som er registreret eller uregisteret i United States of America og/eller i resten af verdenen. |
|  | Hjælp | for Microsoft HTML Hjælp Viewer 9 og Microsoft Internet Explorer 5 |

ActiveX, Microsoft, Windows 98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Microsoft Word, WordPad, Internet Explorer, Explorer, HTML Hjælp Viewer, og Windows Multimedia Reader er varemærker  tilhørende til Microsoft Corporation, som er registret eller uregistret i United States of America /eller resten af verdenen.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Acrobat Catalog, Acrobat Distiller, Acrobat Exchange, Acrobat Reader, Acrobat Search, Adobe Type Manager, ATM, FrameMaker, Illustrator, ImageReady, PageMaker, Photoshop og PostScript er varemærker tilhørende til Adobe Systems Incorporated, som er registreret eller uregistreret i United States of America og/eller resten af verdenen.

Apple, ColorSync, Mac, Macintosh, Power Macintosh, QuickTime og TrueType er varemærker tilhørende til Apple Computer, Inc., som er registreret eller uregistreret i United States of America og/eller resten af verdenen.

Pentium er et registreret varemærke af Intel Corporation.

Alle de andre varemærker citeret er de respektive holderes ejendom. © 2002-2004 Gravograph. Alle rettigheder bevaret.

## Brug af Hjælp

| Dynamisk information Systematisk bladning gennem hvert emne ved brug af markøren. |  | Kom ind i vanen med at læse hjælpe ballonerne på de utallige billeder som illustrerer Hjælp. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Denne markør indikerer tilstedeværelsen af links til et billede eller en tekst. Klik på en link for at frembringe en aktion. De fleste gange, vil yderligere information blive vist I same vindue eller i et overlejret vindue. |
|  |  | Klik for at gennemse en animation. |
| Tekst Symboler som indikerer en specifik type af information |  | Vigtig information |
|  |  | Bemærkninger eller kommentarer |
|  |  | Klik for at opdage et tip for brug af den beskrevne funktion. |
|  |  | Klik for at se den omtalte information i Acrobat Reader. |
| Skimning Symboler for flytning fra et emne til et andet |  | Klik for at hoppe til det omtalte emne. |
|  |  | Klik for at returnere til det første emne i bogen. |
|  |  | Klik for at gå tilbage til starten af emnet. |
| Indhold Symboler som summerer emnets karakteristika |  | Bøger: Oversigt over et emne – Emner. |
|  |  | Nye features og forbedringer. |

## Printning af et emne i Hjælp

- Viser Skimnings panelet.

- Klik på Indhold tabben.

- Klik på en bog eller et emne.

- Klik på Print kommandoen.

- Klik på

Print det valgte emne for at printe præcis det viste emne.

Print den valgte overskrift og alle under-emnerne for at printe alle emnerne i bogen.

Hvordan printer du tabeller / skemaer korrekt?

Denne operation nedsætter hastigheden af printningen. Fjern mærket i operationen efter printning.

- Vis Valg menuen.

- Klik på Internet Valg.

- Klik på Avanceret tabben.

- I Print zonen, Klik på Print farverne og baggrunds billeder.

- Klik på.

Hvordan printer du Hjælp ud på same made som den vises på skærmen?

- Vis Valg menuen.

- Klik på Internet Valg.

- Accessibility  Klik for at åbne dialog boksen.

- Check at alle valgene i Formaterings zonen er umarkerede.

- I Bruger stil side zonen, afmærk Formater dokumentet I overensstemmelse med min stil side.

- Åben stil siden 3shlp.css.

- Klik på.

Hvordan du printer en personliggjort overskrift og fodnote for QuickHjælp?

Reetabler standard overskriften og fodnoten efter printning.

- Start Internet Explorer.

- I Fil menuen, Klik på Sideopsætning.

- I Overskrifts zonen, kopier og indsæt variablerne &w&b&p / &P (emne overskrift og række i de totale antal af printede sider).

- I Fodnote zonen, kopier og indsæt variablerne QuickHjælp&b&d (Hjælp navn og dato i kort format).

- Klik på.

## Lokalisering af et emne i hjælp

- Vise Skimnings panelet.

- Klik på tabben for emne søgnings tilstanden:

| Indhold | - Klik Indhold tabben. - Klik på en bog for visning eller skjule dens indhold: hver bog indeholder en serie af bøger eller emner som alle handler om same emne. - Klik på den for at konsultere et emne. |
| --- | --- |
| Indeks | - Klik Indeks tabben. - Indtast nøgle ordet som du søger efter. - Klik på Listen over emner. - Klik på emnet som du ønsker blandt de fundne emner. - Klik på Vis for at konsultere emnet. |

## Se et Acrobat dokument

Konfigurer programmet Acrobat Reader til automatisk at vise dokumentet linket til PDF filen hente ud af QuickHjælp eller QuickTutor.

- Kør Acrobat Reader.

- I menuen Redigering, klik på kommandoen Præferencer.

- I menuen Præferencer, klik på kommandoen Generelt.

- I Præferencer listen, klik på Valgmuligheder.

- I panelet Valgmuligheder, sørg for valgmuligheden Vis i browser ikke er markeret.

- Klik.

- Forlad Acrobat Reader.

Hvis du klikker på en hyperlink for at køre en PDF fil fra QuickHjælp eller QuickTutor, vil en besked spørge dig om hvordan det relevante dokument skal åbnes:

- Check at boksen Advar altid før åbning af denne fil type ikke er markeret.

- Klik for at vise Acrobat dokumentet direkte.

## Brug af funktioner i et vindue

Titel panelet / baren viser navnet på det nuværende dokument og boksene.

| Luk | Klik på Luk boksen. |
| --- | --- |
| Flyt | Lad vinduet glide. |
| Ændring af størrelse | Lad en kant eller et hjørner af vinduet glide. |
| Se indholdet af vinduet | Brug den horisontale eller vertikale bladnings panel. Klik på en pil i enden af panelet. For kontinuert bladning, hold musens knap nedpresset eller lad markøren glide hen af panelet. |
| Vis vinduet i fuld skærms tilstand | Klik på Maksimer boksen. |
| Vis program vinduet som en knap i Windows opgave panelet | Klik på Reducer boksen. |

## Konfigurering af skærmen

- Med brug af musens højre knap, klik på Windows Skrivebordet.

- Klik på Egenskaber i kontekst menuen.

- I vis Egenskaber dialog boksen, klik på tabben Parametre.

- I Parametre vinduet, klik på 65,536 Farver (16 bits) eller mere (anbefalet indstilling: Rigtige farver (24 bits eller mere)).

- Klik på . En besked vil informere dig om at visning af det valgte antal farver vil blive testet.

- Klik påEfter få sekunder, vil en besked dig om du ønsker at bevare de nye visnings parametre.

- Klik på .

- Klik påfor at aktivere den nye farve palette.

## Definering af parametre eller en valgmulighed

Haver parameter er repræsenteret af en ikon eller af en redigerings boks indeholdende en numerisk værdi eller en liste af valgmuligheder.

| Indtast den numeriske værdi for en parameter En grå tonet boks indikerer at parameteren ikke er tilgængelig. Hvis redigeringsboksen har en vælger, klik på pilen for at øge eller nedsætte værdien af parameteren. Du kan foretage operationer på den værende værdi. For eksampel, læg et nummer til: - Tryk tasten. - Indtast den værdi som skal tillægges. - Tryk tasten. | - Gå ind på parameterens værdi i redigeringsboksen: Dobbelt-klik for at vælge værdien. Lad markøren glide for at vælge flere værdier. - Indtast den nye værdi. Ophæv den indtastede værdi: indtast værdien igen. - Godkend ændringen i værdien. Du kan indtaste fraktioner (1/3, ½, etc.). Den tilsvarende numeriske værdi bliver automatisk beregnet. For at indtaste en værdi indeholdende en fraktion, så som ”1 ½”, skriv 1 + ½. |
| --- | --- |
| Aktiver eller deaktivere en valgmulighed | Klik på boksen foran eller efter navnet på valgmuligheden for Aktivere den, Deaktivere den. |
| Vælg en valgmulighed fra en pull-down liste | Denne boks indikerer tilstedeværelsen af en pull-down liste. - Klik på boksen for at hente listen. - Hold knappen nedpresset og flyt markøren hen på valgmuligheden som du ønsker. Slip knappen: den valgte valgmulighed vises i kontrast, og listen lukkes automatisk. |

## Brug af musen

De fleste gange aktioner udføres med musen involveret (Klik, dobbelt-klik, glidning) udføres med brug af musens venstre knap.

| Mus og keyboard (tastatur) | For bestemte aktioner, skal du kombinere eller tasten med musen. Hold tasten nedpresset indtil du frigør musens knap. |
| --- | --- |
| Højre musse knap | Nogle gange er brugbart at klikke med den højre knap for at hente en kontekst menu ned, som viser yderligere kommandoer. |

# Indeks

A

Åben	74

Ændring af størrelse	30

Afstand til top margen	37

Afstand til venstre margen	36

D

Dimensioner	16

Dybde	52;54

F

Fil skærmen	9

Filer	9;71;72;73;74;75

Font / Skrifttype	28

Fortryd/Gendan	4

Frigang	55

G

Genstart skærm	8

Gravéring	7;51;53;54;55;56;57;58;59;60;61;62;63;64

Gravéringsskærm	7

H

Help	80

Hjælp	10;76;77;78;81

Højde	26

I

IM4 Maskine	62;64

Import	32

K

Karakterer	20

Komposition	3;15;18;61

Kompositionsskærm	3;5;6

Konfigurering af skærmen	83

L

Lagring	75

Licens Manager	14

Linealer	5;16

Linie	33;34;35;36;37;38

M

Magnetisk guide	40

Manuel tilstand	38;39;40;41;42

Margener	17;36;37

Materiale	51

Modeller	73

N

Navneliste	68;69;70

Ny	72

O

Objekter	30;32;39

Orientering	34;60

Overførsel	61;63

Q

Quick	1;2;11;12;14

S

Sammentrækning	27

Serier	66;67;68;69;70

Skruestik	58;59

Stile	29

T

Tegninger	31;32;42

Tekst

redigering	21;22;23

udseende	26;27;28;29

Tekst	18;25;33;43

Tekst i en bue	46;47;49;50

Tekst i en vinkel	45

Tilgængelig max længde	35

Trin/Spring (Serienummerering)	66;67;69;70

U

Udgangspunkt	59

V

Vælg	22

Værktøjets rotation	57

Vertikal tekst	44

Vinduer	84;85

W

Windows	82;83

Z

Zref Punkt	53