GravoStyle QUICK Bruger Manual 1.7 opdatering (0506)

Indholds fortegnelse

Velkommen

!	1

Om denne dokumentation	1

Juridiske betingelser	2

Guided Tur	3

Hvad er nyt i Quick version 1.7?	3

Kompositions skærm	4

Kontekst menu	4

Hjælpe skærm	5

Successfuld installation i WindowsXP	6

KonfiguREring af komposition	9

Konfigurering af komposition	9

Indstilling af kompositionens dimensioner	10

Indstilling af kompositionens marginer	11

Placering af teksten	13

Placering af teksten i kompositionen	13

Peg og Skyd	15

"Pegnings og Skydnings" kompositionen	15

Målbearbejdning af kompositionen på maskinen	16

Målbearbejdning af teksten på maskinen	17

Forberedning af gravéringen	19

Forberedning af gravéringen	19

Indstilling af Zref punktet	20

Tildeling af udgangspunktet for gravéringen	21

Valg af skruestiks kæber	22

Tilpasning af gravéringens parametre	23

Indstillinger før gravéring	24

Udfør indstillingerne på maskinen før gravéring	24

Indstilling af det flydende center af kompositionen på maskinen	25

Testning af kompositionens grænser på maskinen	26

Simulering af gravérings processen på maskinen	27

Overføring & gravéring	28

Overføring af kompositionen til maskinen	28

Produktion af plade/skilte serier	29

Produktion af plade/skilte serier	29

Produktion af Matrix/Matrice plade/skilte serier	30

Quick LÆRETIME	31

Quick vejledning	31

Gravéring af et Gravoply 2 reversskilt	32

Gravéring af et anodiseret aluminiums hundetegn	35

Gravéring af en guld ring med en IM4R maskine	38

Gravéring af et messing dørskilt 	40

Gravéring af en stål pen	43

Indeks	46

# Velkommen!

## Om denne dokumentation

Information givet i denne ikke-kontraktlige dokumentation kan ændres af Gravograph uden forudgående besked. Denne dokumentation kan ændres i overensstemmelse med betydende forbedringer lavet i programmet. De reproducerede illustrationer svarer måske ikke direkte til hvad De ser på Deres skærm. Disse ubetydende forskelle skyldes skrifttyper og den installerede version samt sproget og påvirker på ingen måde brugen af programmet.
Hold venligst regelmæssig kontakt med Deres Gravograph distributør, som vil oplyse Dem om de sidste opdateringer lavet til denne dokumentation.

Hoved egenskaber

|  | 11 sprog |
| --- | --- |
|  | Opdatering nr. 4 for QUICK 1.7 version og senere (April 2005) |
|  | HTML Hjælpe system for • Windows© XP™/2000™ • INTERNET EXPLORER 5 og senere |
|  | Bruger Manual for Microsoft WORD 2000 |

WORD Dokumentation

| QUICKGUIDE 113 | - Klik på en bog for at vise den aktuelle manual - Klik i Word standard panelet for at kopiere denne dokumentation til din computer. - Klik på mappen C:\Program Filer\Gravostyle Quick\Hjælp\Dk som indeholder den nødvendige skabelon for at vise og printe denne dokumentation. - Gem Klik. |
| --- | --- |

## Juridiske betingelser

| Software /program produkt | GRAVOSTYLE QUICK CLICK/MARK GRAVÈRINGS SOFTWARE / PROGRAM for Windows© XP™/2000™ Advarsel Dette computer program er beskyttet af copyright lovgivning og international aftaler. Fjernelse, efterligning eller omvendt engineering af hele eller dele af produktet eller beskyttelses udstyret udgør en uautoriseret modifikation til produktet og er specifikt forbudt. Intet i denne licens aftale tillader Dem at udlede kilde koden eller samlings koden af filer som er givet til Dem i eksekverbar eller objekt formater. Uautoriseret reproduktion eller distribution af dette program, eller en hver del af det, kan resultere i alvorlige civile eller kriminelle straffe, og vil blive retsforfulgt i videst mulige omfang efter gældende lovgivning. Software licens Gravograph bevilger Dem en ikke eksklusiv, ikke overførbar licens begrænset til strengt personlig brug af Softwaren, den tilhørende dokumentation og enhver tilknyttet overgangs software / program leveret af Gravograph. Denne licens giver Dem ikke ret til at distribuere Softwaren / Programmet. Denne software / program dokumentation er givet til licens brugere og må kun bruges i overensstemmelse med licens betingelserne. Gravograph reserverer sig retten til at ændre informationen i dette hjælpe system uden forudgående varsel. Ingen del af dette hjælpe system må kopieres, opdeles eller gengives uden forudgående skriftlig tilladelse fra Gravograph. |
| --- | --- |
| Udgiver | GRAVOGRAPH NEW HERMES (Dansk: Gravograph dk A/S) http://www.gravograph.com Intelligent System, L-Solution, GravoStyle, Open Software er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Gravograph International, i U.S.A. og/eller andre lande. Microsoft, Windows 98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Microsoft Word, Wordpad, Internet Explorer, Explorer, HTML Hjælp Viewer, Windows Media Player er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation, i U.S.A. og/eller andre lande. Adobe, Adobe logo, Acrobat, Acrobat PDF logo, Distiller, Reader, PostScript er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i U.S.A. og eller andre lande. Pentium er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation. Tredje persons varemærker, vare navne og logoer indeholdt heri kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. ©2001-2005 Gravograph New Hermes. Alle rettigheder reserveret. (Dansk: Gravograph dk A/S) |

# Guidet Tur

## Hvad er nyt i Quick version 1.7?

| "Pegnings og Skydnings" kompositionen Disse indstillinger giver Dem mulighed for at stille på maskinen, kompositionen eller tekst dimensioner på pladen / skiltet, i interaktion med programmet. For at lave disse indstillinger følg instruktionerne givet i gravérings status på den begrænsede Gravérings skærm. | Målbearbejdning af kompositionen Målbearbejdning af teksten |
| --- | --- |
| Produktion af plade /skilte serier Matrix / Matrice funktionen tillader en serie af identiske plader / skilte at blive gravéret på en support plade. | Produktion af en Matrix / Matrice plade / skilte serie |
| Indstil dette på maskinen før gravéring Disse operationer tillader Dem at konfigurere gravérings processen med kontrol panelet på maskinen forbundet med Deres computer. For at lave disse indstillinger følg instruktionerne givet i gravérings status på den begrænsede Gravérings skærm. | Indstilling af det flydende center af kompositionen Testning af kompositions grænser Simulering af gravéringen |

For ethvert spørgsmål om GravoStyle QUICK dokumentationen, mail os.

For yderligere information om Gravograph, besøg www.gravograph.dk eller www.gravograph.com siden

## Kompositions skærm

### Kontekst menu

|  | Klik med musens højre knap på Kompositions skærmen. Denne menu viser yderligere kommandoer for at fuldføre følgende operationer: Visning af ikke-horisontal tekst Opliniering af tekst på sin grundlinie Anvendelse en tekst stil Fortryd/Gentag (Undoing/Redoing) en handling Duplikering & flytning af tekst Produktion af plader /skilte i serier Import af et logo som De vil indsætte i tekst Indstillinger før gravéring |
| --- | --- |

| ## Hjælpe skærm Har du brug for en beskrivelse af skærmen du bruger? Søger du efter information om den handling / operation du er ved at udføre? - I fase panelet, klik for at få Hjælp op - Klik på knappen, boksen eller et andet element, som De ønsker at vide mere om. - Konsulter emnet vist i Quick Hjælp vinduet. |  |  |
| --- | --- | --- |

Denne elektroniske dokumentation, som er tilgængelig på alle tidspunkter, tilbyder målrettet og bruger-venlig support så De kan arbejde med programmet.

Hvis De kan læse dette, betyder det at De allerede er i Hjælp.

## Succesfuld installation i WindowsXP

- Check at Deres computer har følgende krævet minimal konfiguration.

| PC | Konfiguration |
| --- | --- |
| Mikroprocessor | Pentium III |
| Frekvens | 800 MHz |
| RAM | 128 MB |
| 1 intern Hard Disk | 10 GB med 100 MB fri |
| 1 intern CD-ROM Drev | X24 |
| 1 intern floppy Drev | 3.5" |
| 1 mus | Windows-kompatibel |
| 1 keyboard | Udvidet (105 taster) |
| parallel LPT port | 1 |
| Seriel COM port | 1 |
| 1 grafik kort | 32 000 farver, 16 bits |
| 1 SVGA skærm | 15", 800x600 opløsning |
| Software environment | Windows XP Internet Explorer 5 (eller højere) Acrobat Reader 5 (eller højere) Microsoft Word 2000 (eller højere) Windows Media Player Arial, Microsoft Sans Serif Regular og Verdana fonte / skrifttyper |

- Placer CD-ROM´en i drevet og luk drevet.

- Vent indtil installations panelet vises.
Dobbelt-klik på drevet hvis panelet ikke åbnes.

- Installationen opstartes automatisk: klik på Deres type af opsætning Xpress/Juveler (standard) eller Industri.

- Næste >  Klik. Tilstands panelet og baren indikerer hvor langt processen er fremskredet.

- Slut  Klik for at forlade installations styringen.

- Opstart Quick: Klik på ikonen, placeret på Skrivebordet.

Af-installation af programmet

Hvis programmet er installeret på en computer og ikke bruges af-installerer programmet for at frigøre plads på hard disken.

- I Windows opgave panelet / baren, klik på Start.

- I Start menuen, klik på Kontrol panel kommandoen.

- I Kontrol panelet, klik på Tilføj eller Fjern programmer.

- Klik på program navnet i listen over installerede programmer i Egenskabs dialog boksen for at Tilføje eller Fjerne programmer

- Tilføj/Fjern  Klik.

- Klik.

# Konfigurering af kompositionen

## Konfigurering af kompositionen

|  | På Kompositions skærmen, klik på en plade / skilte kant. Brug arbejds arealet til at |
| --- | --- |

Oplyse om kompositionens dimensioner

Indstille marginerne og dermed begrænse zonen reserveret for teksten og logoerne, som skal gravéres

Du kan størrelsesbestemme kompositionen på maskinen.

Ophæv handlingerne / operationerne lavet ved en fejl med Undo / Fortryd kommandoen.

## Indstilling af kompositionens dimensioner

- På Komposition skærmen, klik på en lineal.

- Klik på aktive maskiner i drop ned menuen: dens gravérings areal definerer de maksimale dimensioner for hver blank komposition.

| Indstil dimensioner | - Peg markøren på et håndtag på den fulde ramme. Et håndtag i hjørnet bruges til øjeblikkelig glidende ændring af dimensionerne. Et håndtag på en kant bruges til at ændre længden eller højden separat. - Lad håndtaget glide medens variationerne i dimensionen checkes i Plade/Skilte panelet/baren. |
| --- | --- |
| Indtast dimensioner | - Tast dimensionerne, som du ønsker, ind i Plade/Skilte panelet/baren. - Klik på en lineal for at anvende de nye dimensioner. |
| Indstilling af kompositionens dimensioner på cylinder For at stille cylinder paramenterne korrekt, refereres til Gravograph manualer leveret sammen med maskinen og udstyret, som bruges til at holde cylindre, når de skal gravéres. Kompositionens udgangspunkt udgangsværdi (default) er centeret af cylinderens symmetri akse. | - Tast kompositionens længde ind. - Tast cylinderens diameter ind, mellem minimums og maksimums diameters accepteret af udstyret monteret på maskinen: • intern for IM4R (24mm maksimum) • ekstern for GTM40G (140mm maksimum) - Klik på en lineal for at anvende de nye dimensioner. |
| "Peg og Skyd" dimensioner | Indstilling af kompositionens dimensioner på maskinen |

## Indstilling af kompositionens marginer

På kompositions skærmen, klik på en lineal.

| Indstil / juster marginer | - Peg markøren på den stiplede rammes håndtag. Et håndtag i hjørnet bruges til ændring af marginerne simultant / løbende. Et håndtag på kanten bruges til at ændre en margin separat. - Lad håndtaget glide medens ændringer i dimensionen checkes i plade/skilte panelet / baren. |
| --- | --- |
| Indtast marginer | - Tast marginen som De ønsker ind i Plade/skilte panelet / baren. - Klik på en lineal for at anvende de nye marginer. |

Marginerne er kalkuleret proportionalt med kompositionens dimensioner:

|  | Venstre margin er automatisk lig med 15% af kompositionens længde. |
| --- | --- |
|  | Højre margin er automatisk lig med 15% af kompositionens længde. |
|  | Top margin er automatisk lig med 10% af kompositionens højde. |
|  | Bund marginen er automatisk lig med 10% af kompositionens højde. |

# Placering af teksten

## Placering af teksten i kompositionen

|  | På kompositions skærmen, klik i kompositionen. Brug arbejds arealet til |
| --- | --- |

Skrivning af teksten som skal gravéres

Valg af tekstens udseende (højde, font/skrifttype, kursiv, understregning, m.m.)

Indsættelse af et logo

Placering af en linie af tekst

De kan bestemme størrelsen af teksten på maskinen.

Ophæve / fortryde operationer / handlinger lavet ved en fejl med Fortryd / Undo kommandoen.

Hver gang De opstarter programmet, kan De straks skrive tekst i den viste blanke komposition.

# Peg og Skyd

## "Pegnings og Skydnings" kompositionen

Disse indstillinger tillader Dem at indstille / justere på maskinen, kompositionen eller tekst dimensionerne på pladen/skiltet, i interaktion med programmet.
For at lave disse indstillinger følg instruktionerne givet i gravérings status på den begrænsede Gravérings skærm.

Størrelses bestemmelse af kompositionen

Størrelses bestemmelse af tekst

Faste gravérings valgmuligheder

- På Kompositions skærmen, klik imellem marginerne.

- Højre-klik.

- I kontekst menuen, klik på Værktøjer

| Led | De udfører hver indstilling ved brug af en a visuel markør på maskinen. Denne visuelle markør er den røde markør, hvis maskinens værktøjsholder er udstyret med en laser diode. I tilfælde af at dioden mangler, anvendes den værktøjs spidsen som den visuelle markør. Klik for at indikere den visuelle markør for "Peg og Skyd" indstillinger.  Led: rød pointer (peger) _ Led: værktøjs spids |
| --- | --- |
| Højre udgangspunkt | Klik for at indikere retur punktet af værktøjet ved gravéringens afslutning. _ Højre udgangspunkt: værktøjet går tilbage som default til kompositionens øverste venstre hjørne.  Højre udgangspunkt: værktøjet skifter til 5cm fra kompositionens øverste højre hjørne. |

## Målbearbejdning af kompositionen på maskinen

- Klik i Plade/Skilte panelet/baren.

| Den begrænsede Gravérings skærm viser et preview af pladen/skiltet på maskinen. Hvis nødvendig / ønsket, klik på en anden gravérings orientering. |  |
| --- | --- |

- Ved brug af joystikket, indstil kompositionens dimensioner på maskinen:

  - Flyt værktøjs holderen til det øverste venstre hjørne af kompositionen.

Flyt spindlen til det første hjørne af arealet som skal gravéres. Tryk på 'Check' knappen når klar. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Gem positionen.

  - Flyt værktøjs holderen over på det modstående hjørne.

Flyt spindlen til det modstående hjørne af arealet som skal gravéres. Tryk på 'Check' knappen når klar. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Gem positionen.

På Kompositions skærmen, vises kompositionen med dimensionerne indstillet på maskinen.

Hvis de planlæger at arbejde i manuel tilstand brug "peg og skyd" kompositionen før tilstanden aktiveres.

## Målbearbejdning af teksten på maskinen

- Klik i Tekst panelet/baren.

| Den begrænsede Gravérings skærm viser et preview af pladen/skiltet på maskinen. Hvis nødvendigt, klik på en anden gravérings orientering. |  |
| --- | --- |

- Ved brug af joystikket, sæt tekst størrelsen på maskinen:

  - Flyt værktøjs holderen til det øverste venstre hjørne af teksten.

Flyt spindlen til en af siderne af linierne som skal gravéres. Tryk på 'Check' knappen når klar." x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Gem positionen.

  - Flyt værktøjs holderen til modsatte hjørne.

Flyt spindlen til modsatte side af linierne som skal gravéres. Tryk på 'Check' knappen når klar." x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Gem positionen.

På Kompositions skærmen, passer kompositionens overflade automatisk til tekst størrelsen indstillet på maskinen.

Højden og længden i Tekst panelet/baren er automatisk genberegnet for hver enkelt tekst linie for at optimere linie fordelingen mellem marginerne.

# Forberedning af gravéringen

## Forberedning af gravéringen

- På Gravérings skærmen, klik på et materiale i listen

- Hvis nødvendigt, tilpas de forud valgte gravérings parametre:

|  | Dybde regulerings næse (default indstilling: gravéring med næse) |
| --- | --- |
|  | Gravérings dybde |
|  | Zref punkt indstilling (default indstilling: automatisk) |
|  | Værktøjs rotation (default indstilling: aktiv) |
|  | Kompositionens udgangspunkt (default indstilling: center af skruestik) |
|  | Komposition Orientering (default indstilling: normal) |
|  | Avancerede gravérings parametre |

- Sikre Dem at De har de anbefalede elementer:

|  | Gravérings værktøj |
| --- | --- |
|  | Kæber til at holde materialet på plads |

Hvis nødvendigt, konsulter Deres Gravograph distributør.

- Hvis nødvendigt, gem komposition for at beholde gravérings parametrene.

- Check maskinens installation og forbindelsen til PC´en.

- Udfør alle indstillingerne før gravéring.

- Overfør gravérings instruktionerne til maskinen.

## Indstilling af Zref punktet

| Zref punktet er punktet hvor værktøjet kommer i kontakt med materialet når det nedsænkes for at udføre gravéring. Dybden og frigangen beregnes ud fra Zref punktet. |  |
| --- | --- |

- På Gravérings skærmen, klik på automatisk eller manuel Zref indstilling.

|  | Hvis De gravérer med brug af en dybde regulerings næse, aktiveres den automatiske Zref indstilling. |
| --- | --- |
|  | For at gravére uden en næse, sæt manuel Zref på maskinen. Se vedlagte manual for at udføre denne indstilling. |

- Sæt Zref punktet på maskinen efter overførsel.

## Tildeling af udgangspunkt for gravéringen

På Gravérings skærmen, klik på kompositions udgangspunkt, afhængig af dets position i gravérings arealet: fikseret eller flydende, center eller venstre.

Kompositionens udgangspunkt vil blive flydende når det ikke matcher noget fikseret udgangspunkt. Dette er tilfældet når:
• Pladens/skiltets fodspor (størrelse) gør det umuligt at fastgøre det i centeret eller venstre hjørne af gravérings arealet.
• Kompositionens position på pladen/skiltet flytter dets udgangspunkt i relation til centeret eller venstre hjørne af gravérings arealet.

|  | Center af skruestik Kompositionens center svarer til centeret af gravérings arealet. Dette fikserede udgangspunkt anbefales for gravéring i en selvcentrerende skruestik. Dette tilbehør gør det muligt at centrere pladen/skilte i gravérings arealet. |
| --- | --- |
|  | Symmetri akse center Kompositionens center svarer til center af aksen for gravéring på en cylinder. Dette fikserede udgangspunkt anbefales for gravéring på en cylinder fastgjort i patronen på en IM4R/RM maskine eller i en cylinder attachment. |
|  | Flydende center Klik og indtast XY koordinaterne af kompositionens center i forhold til den centrale akse af skruestikken eller patronen. Som default, • X koordinaten svarer til halvdelen af gravérings arealets længde. • Y koordinaten svarer til halvdelen af gravérings arealets højde. Det flydende center kan direkte indstilles på maskinen. |
|  | Venstre hjørne Det øverste venstre hjørne af kompositionen svarer til øverste venstre hjørne på gravérings arealet. Dette fikserede udgangspunkt anbefales for gravéring på plader/skilte ved lavt tryk, eller t-slot eller fastholdnings (vakuum) borde, da disse tilbehør gør det muligt at fastgøre pladen/skiltet i gravérings arealets øverste venstre hjørne. |
|  | Flydende venstre hjørne Indtast XY koordinaterne for det øverste venstre hjørne af kompositionen i gravérings arealet. |

De kan kun klikke på et flydende udgangspunkt, når kompositions overflade er mindre end gravérings arealet.
Check at positionen af det flydende udgangspunkt ikke skubber kompositionen uden for gravérings arealet. Hvis et sådant overløb opdages under overførslen for gravéringen, vil en besked bede Dem rette XY koordinaterne på det flydende udgangspunkt.

## Valg af skruestiks kæber

- Noter referencen for Gravograph kæberne vist på Gravérings skærmen.

- Påsæt skruestikken de kæber for flad gravéring, som vil fastholde objektet.

## Tilpasning af gravéringens parametre

På graverings skærmen, klik på Bruger materiale. I Bruger dialog boksen, indtastes de følgende parametre i  Hjælp

|  | Horisontal XY hastighed for mærkning af materialet Vertikal Z hastighed for boring i materialet |
| --- | --- |
|  | Baggrunds tids forsinkelse for rengøring / friskæring |
|  | Passage dybde for gradvis opnåelse af den totale dybde |
|  | Total dybde |
|  | Frigang |

Definer gravérings parametre i overensstemmelse med:
• de tekniske karakteristika på Deres maskine.
• det gravérede materiale (tykkelse, modstand, planhed).
• gravérings værktøjet (diameter, type, slibning).
• kompositionen (font (type), tekst højde, serie produktion…).

## Indstillinger før gravéring

### Udfør indstillingerne på maskinen før gravéring

Disse operationer tillader Dem at konfigurere gravérings processen med kontrol panelet på maskinen forbundet til Deres computer.
For at lave disse indstillinger følg instruktionerne skrevet i gravérings status på den begrænsede Gravérings skærm.

Indstilling af det flydende center af kompositionen

Testning af kompositionen grænser

Simulering af gravéringen

Udfør hver indstilling før gravéringen startes på maskinen.

### Indstilling af det flydende center af kompositionen på maskinen

- Klik på Gravérings skærmen.

| Den begrænsede gravérings skærm viser et preview af pladen/skilte på maskinen. Det centrerede udgangspunkt er markeret med et kors. Hvis nødvendigt, klik på en anden gravérings orientering. |  |
| --- | --- |

- Tryk på en joystik tasten for at indstille værktøjs holderen over det initiale gravérings udgangspunkt.

- Stil værktøjet over det nye center for kompositionen på pladen/skiltet.

Brug hånd kontrollen. Lokaliser det nye udgangspunkt. Tryk Check' knappen når klar. x=xxx.xx y=yyy.yy

- Gem positionen. Gravérings status viser XY koordinaterne på det nye udgangspunkt.

### Testning af kompositionens grænser på maskinen

- Klik på Gravérings skærmen.

| Den begrænsede Gravérings skærm viser et preview over pladen/skilte på maskinen. Hvis nødvendigt, klik på en anden gravérings orientering. |  |
| --- | --- |

- Tryk på tasten og værktøjs holderen vil flytte hen over det første punkt som skal gravéres.

Tryk på 'Start' knappen for at gå til det første punkt. x=xxx.xx y=yyy.yy

- Tryk på tasten hver gang gravérings status beder Dem lokalisere en af kompositionens grænser.

Tryk på 'Start' knappen for at se den første grænse. x=xxx.xx y=yyy.yy

Sporet af værktøjs holderen over hver enkelt kompositions grænse er simultan tegnet i previewet af pladen/skilte på maskinen.

Den fulde Gravérings skærm kommer tilbage ved afslutningen af operationen.

### Simulering af gravérings processen på maskinen

- Klik på Gravérings skærmen.

| Den begrænsede Gravérings skærm viser et preview af pladen/skiltet på maskinen. Hvis nødvendigt, klik på en anden gravérings orientering. |  |
| --- | --- |

- Tryk på tasten for at køre simulering: hold øje med sporet af værktøjs holderen over gravérings arealet.

Den fulde Gravérings skærm kommer tilbage ved afslutningen af operationen.

## Overføring & gravéring

### Overføring af kompositionen til maskinen

- Definer gravéringens parametre. Check at De har aktiveret
Gravéring med næse
Automatisk indstilling af Zref punktet

- Klik på Gravérings skærmen for at udføre overførslen; maskinen vil give lyd fra sig ved afslutningen af overførslen.
Følgende overførslen kan De genstarte gravéringen på bestemte linier af kompositionen.

- Fastspænd i maskinen objektet som skal gravéres.

- Sikre Dem at gravéringen vil foregå under optimale sikkerheds forhold:

Dette symbol på maskinens værktøjs holder indikerer faren udgjort af rotationen af spindlen under gravérings forløbet (fare for skæring/snit og forbrænding).

For at helt at undgå risikoen for klemning under gravérings forløbet:

• Bliv ikke i værktøjets nærhed.

• Stå ikke over spindel holderen.

For at undgå at få spåner i øjnene under gravérings forløbet brug sikkerheds briller.

Check at ingen forhindring (menneske, objekter) blokerer spindlens bevægelser eller maskinens bevægelige dele.

- Opstart gravéringen på Deres maskine.

# Produktion af plade/skilte serier

## Produktion af plade/skilte serier

- Lav kompositionen som skal bruges som en model for plade/skilte serien: identiske plader/skilte deler modellens parametre og tekst.

- Generer plade/skilte serien ved brug af Matrix/Matrice tilstand eller indsættelse af variabler i teksten.

- Overfør plade/skilte serien for gravéring.

## Produktion af Matrix/Matrice plade/skilte serier

Matrix/Matrice funktionen tillader en serie af identiske plader/skilte at blive gravéret på en større plade (grundpladen).

- Lav kompositionen som skal anvendes som en model for plade/skilte serien.

- Hvis nødvendigt, indsæt tillæg/mellemrum eller en navne liste i teksten.
Brug af en variabel lader Dem automatisere en nummerering eller skrivning af tekst på plade/skilte serien.

- På Kompositions skærmen, klik inde mellem marginerne.

- Højre-klik.

- I kontekst menuen, klik på Matrix/Matrice. Matrix/Matrice dialog boksen som viser
• det maksimale antal plader/skilte i Maskinens arbejds område i forhold til Pladens område -type og dens orientering (0°, 180° eller 90°).
• dimensionen på udgangspladen, genberegnet i forhold til den overordnede dimension af plade/skilte serien.

Anvend  Klik for at opdater previewet af Matrix/Matrice serien efter hver parameter indstilling.

- Indtast Antallet af plader/skilte i højden og antallet af plader/skilte i bredden for at fordele pladerne/skiltene på udgangspladen.

- For at udskære plader/skilte, klik på akse skæring: total eller delvis (ingen er default)

- For en total eller delvis skæring, indtast:
• Grænsen/kanten/mellemrummet mellem pladerne/skiltene og udgangspladens kanter.
• Mellemrummet mellem plader/skilte således at der er plads til at det skærende værktøj kan passere.

Genererer pladerne/skiltene for serien.

# Quick vejledning

| ## Quick vejledning Ønsker De at have et overblik over programmets funktionaliteter? Har De behov for en guidet gennemgang af programmets brug? Klik på lektionen De ønsker. Test hver lektion ved brug af en skabelon. |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Gravéring af et Gravoply2 reversskilt |
| --- | --- |
|  | Gravéring af et anodiseret aluminiums hundetegn |
|  | Gravéring af en guld ring på en IM4R maskine |
|  | Gravéring af et messing dørskilte |
|  | Gravéring en stål pen med en M40G maskine |

Gem Deres job hvis De ønsker at genbruge det senere.

|  | ## Gravéring af et Gravoply 2 reversskilt (64mm x 16mm / 2-1/2" x 2/3") |
| --- | --- |
| Lav en komposition ud fra en skabelon: Fil skærm | - I Trin/Tilstands panelet, klik for at vise Fil skærmen. - Klik på kommandoen Åben en model. - I model listen, klik på reversskilt.job (eller badge.job). - klik for at vise den nye komposition på Kompositions skærmen. |
| Personliggør tekst: Kompositions skærm | - Dobbelt-klik på linien for at vælge hele teksten <James Dickens> som vil blive vist i rødt. - Indtast Deres tekst. - Ændre tekst højden for den anden linie: - Dobbelt-klik på linien for at vælge hele teksten som vil blive vist i rødt. - Vælg højde i Tekst panelet/bar: tryk tasten - Indtast værdien 4. - Bekræft den nye højde: tryk tast - Klik på en lineal for at vise Plade/Skilt panel/bar. - Klik på maskinen |
| Forbered gravéringen: Gravérings skærm | - I Trin/Tilstand panel, klik for at vise Gravérings skærm. - Noter de forudsatte parameter for at gravére Gravoply: Materiale; GravoPly 2. Gravéring med næse. Automatisk Zref indstilling. Krævet gravérings dybde. Værktøjs rotation. Antal af gradueringer som skal stille på mikrometer skruen. - Check at De har de anbefalede elementer for gravéringen: Dybde regulerings næsen som skal monteres på værktøjs holderen. det koniske værktøj som skal monteres i værktøjs holderen. kæberne for fastholdelse af plade/skilte i skruestikken. - Fastgør objektet som skal gravéres i tilbehøret monteret på Deres maskine. - Check maskinens installation, ligesom forbindelsen til Deres computer. - Sikre Dem at gravéringen udføres under optimale sikkerheds forhold: Dette symbol på maskinens værktøjs holder indikerer faren udgjort af spindlens rotation under gravéringen (risiko for brandsår og skæring). For at undgå risikoen for klemning under gravéring: •Bliv ikke i værktøjets umiddelbare nærhed. •Bøj Dem ikke ind over spindel holderen. For at undgå at få spåner i Deres øjne under gravéringen, brug sikkerheds briller. Check at ingen forhindring (menneske, objekt) blokerer spindlens bevægelse eller bevægelige dele af maskinen. - Klik for at overføre kompositionen; maskine vil give lyd fra sig ved afslutning af overførsel. |
| Kør gravéringen på maskinen: Gravérings skærm og Maskine | - Tryk knappen / tasten på kontrol panelet: værktøjs holderen vil bevæge sig over det første punkt som skal gravéres på pladen/skiltet. Gravéring under udførelse. - Find det automatiske Zref punkt i henhold til instruktionerne vist i gravérings status på Gravérings skærmen. - Indstil spindel trykket. Bekræft indstillingen: spindlen vil blive sænket og komme i kontakt med pladen/skiltet. Fjern fræseren og drej mikrometer skruen til 0 positionen, tryk CHECK knappen for at forsætte. - Monter fræseren i værktøjs holderen og udfør (Zref) indstillingen. Bekræft indstillingen: værktøjs holderen vil blive hævet. Indsæt fræseren i spindlen indtil spidsen af værktøjet rører materialet. Tryk CHECK knappen for at forsætte. - Indstil gravérings dybden i overensstemmelse med antallet af gradueringer vist på Gravérings skærmen Drej mikrometer skruen til den indikerede position, tryk på grøn START knap for at forsætte. - Tryk på Start knappen. Værktøjs holderen vil bevæge sig over det første punkt som skal gravéres og gravéringen vil starte. Vent til værktøjs holderen er standset helt før det gravérede objekt fjernes fra maskinen. |

|  | ## Gravéring af et anodiseret aluminiums hundetegn (ø 27mm / ø 1-1/2") |
| --- | --- |
| Lav en komposition ud fra en skabelon: Fil skærmen | - I Tilstands/trin panelet, klik for at vise Fil skærmen. - Klik på kommandoen Åben en model. - I model listen, klik på pettag(hundetegn).job. - Klik for at vise den nye komposition på Kompositions skærmen. |
| Personliggør tekst: Komposition skærm | - Dobbelt-klik på linierne for at vælge hele teksten <Daisy> som vil blive vist i rødt. - Indtast Deres tekst. - Ændre fonten / skrifttypen brugt til at vise tekst: - Dobbelt-klik på linien for at vælge hele teksten som vil blive vist i rødt. - for at vise font / skrifttype listen, klik i Tekst baren / panelet. - Klik på en enkelt liniet font / skrifttype (navnet indeholder 1L betegnelsen). - Klik på en lineal for at vise Plade/Skilte baren / panelet. - Klik på Deres maskine |
| Forbered gravéringen: Gravérings skærm | - I Tilstand / Trin panelet, klik for at vise Gravérings skærmen. - Noter de forud indstillede parametre for at gravére anodiseret aluminium: Materiale; Anodiseret aluminium. Gravéring uden næse. Manuel Zref indstilling. Krævet gravérings dybde. Fast værktøj (ingen spindel motor rotation). - Check at De har de anbefalede elementer for gravéringen: diamant værktøjet som skal monteres i værktøjs holderen. kæberne for fastholdelse af pladen / skiltet i skruestikken. - Fastgør objektet som skal gravéres i tilbehøret monteret på Deres maskine. - Check installationen af maskinen, lige som forbindelsen til Deres computer. - Sikre Dem at gravéringen udføres under optimale sikkerheds forhold: Dette symbol på maskinens værktøjs holder indikerer faren udgjort af spindlens rotation under gravéringen (risiko for forbrændinger og skæring). For at undgå enhver risiko for klemning under gravéringen: •bliv ikke i nærheden af værktøjet. •Stå ikke over spindel holderen. For at undgå at få spåner i Deres øjne under gravéringen, brug sikkerheds briller. Check at ingen forhindring (menneske, objekter) blokerer for spindlens bevægelser eller bevægelige dele af maskinen. - Klik for at overføre kompositionen; maskinen vil give lyd fra sig ved afslutningen af overførslen. |
| Kør gravéringen på maskinen: Gravérings skærm og Maskine | - Tryk tasten på kontrol panelet: værktøjs holderen vil flytte til over det første punkt som skal gravéres på pladen / skiltet. Gravéring under udførelse. - Pauserer (stopper) gravéringen øjeblikkelig. Indstil det manuelle Zref punkt. - Juster spindel trykket (tryk ikke på nogen tast på kontrol panelet). - Tryk tasten for at indstille (Zref) punktet. - Sænker værktøjs holderen indtil spindlen kommer I kontakt med materialet. Hvis nødvendig juster dens position. - Sæt fræseren i værktøjs holderen. - Fastspænd den for at låse den. - Tryk tasten for at godkende Zref punktet: værktøjs holderen hæves. - Tryk på Start tasten. Værktøjs holderen vil gå ind til det første punkt som skal gravéres og vil starte gravéringen. Vent til værktøjs holderen står helt stille, før det gravérede objekt fjernes fra maskinen. |

|  | ## Gravéring af en guld ring med IM4R maskine |
| --- | --- |
| Lav en komposition ud fra en skabelon: Fil skærm | - I Tilstands / Trin panelet, klik for at vise Fil skærmen. - Klik på kommandoen Åben en model. - I model listen, klik på ring.job. - Klik for at vise den nye komposition på Kompositions skærmen. |
| Indtast ringens dimensioner: Kompositions skærm | - Klik på en lineal for at vise Plade/Skilte baren/panelet. - Klik på maskine IM4R - Indtast længden. - Indtast den eksterne diameter (24mm maksimum). - Godkend ved brug af tast - Dobbelt-klik på linien for at vælge hele teksten <Love> som vil blive vist i rødt. - Indtast Deres navn. |
| Forbered gravéringen: Gravérings skærm | - I Tilstands/Trin panelet, klik for at vise Gravérings skærmen. - Noter de forud indstillede parameter for gravéring af guld: Materiale; Guld. Center af symmetri akser. Automatisk Zref indstilling. Gravérings dybde er nul. - Fastgør ringen i holderen på Deres maskine. - Check installationen af maskinen, lige som forbindelsen til Deres computer. - Sikre Dem at gravéringen udføres under optimale sikkerheds forhold. - Klik for at overføre kompositionen; maskine vil give lyd fra sig ved afslutningen af overførslen. |
| Kør gravéringen på maskinen: Gravérings skærm og Maskine | Tryk på Start tasten. Værktøjs holderen vil gå ind til det første punkt som skal gravéres og vil starte gravéringen. Vent til værktøjs holderen står helt stille, før det gravérede objekt fjernes fra maskinen. |

|  | ## Gravéring af et messing dørskilt (97mm x 33mm / 3-13/16" x 1-19/64") |
| --- | --- |
| Lav en komposition ud fra en skabelon: Fil skærm | - I Tilstands / Trin panelet, klik for at vise Fil skærmen. - Klik på kommandoen Åben en model. - I model listen, klik på doorplate(dørskilt).job. - Klik for at vise den nye komposition på Kompositions skærmen. |
| Personliggør tekst: Kompositions skærm For at udskifte teksten i en linie, vælg hele teksten og skriv Deres egen. | - Ændre tekstens bredde i den anden linie: - Dobbelt-klik på linien for at vælge hele teksten <VALENTINO> som vil blive vist i rødt. - Vælg bredde i Tekst baren/panelet: tryk tast - Indtast værdien 20, procent for at forøge karakter bredden. - Bekræft den nye bredde tryk tast - Ændre stilen / typen for den anden linie: - Dobbelt-klik på linien for at vælge hele teksten, som vil blive vist i rødt. - Højre-klik. - I kontekst menuen, klik på stil / type ● Kursiv - Ændre stile / typen for bogstaverne ME som afslutter den første linie: - Træk og slip markøren over bogstaverne <ME> som vil blive vist i rødt. - Højre-klik. - I kontekst menuen, klik på stil / type ● Eksponent - Klik på en lineal for at vise Plade /Skilte baren / panelet. - Klik på Deres maskine |
| Forbered gravéringen: Gravérings skærm | - I Tilstand / Trin panelet, klik for at vise Gravérings skærmen. - Noter de forud indstillede parametre for gravéring af messing: Materiale; Messing. Gravéring med næse. Automatisk Zref indstilling. Krævet gravérings dybde. Værktøjs rotation. Antallet af gradueringer som skal stille på mikrometer skruen. - Check at De har de anbefalede elementer for gravéringen: Dybde regulerings næse som skal monteres på værktøjs holderen. det koniske værktøj som skal monteres i værktøjs holderen. kæberne for fastgøring af pladen / skiltet i skruestikken. - Fastgør objektet som skal gravéres i tilbehøret monteret på Deres maskine. - Check at installationen af maskinen, lige som forbindelsen til Deres computer. - Sikre Dem at gravéringen udføres under optimale sikkerheds forhold: Dette symbol på maskinens værktøjs holder indikerer faren udgjort af rotationen af spindlen under gravéringen (risiko for forbrændinger og skæring). For at undgå enhver risiko for klemning under gravéringen: •Bliv ikke i værktøjets nærhed. •Stå ikke over spindlen holderen. For at undgå at få spåner i Deres øjne under gravéringen, anvend sikkerheds briller. Check at ingen forhindring (menneske, objekter) blokerer for bevægelsen af spindlen eller bevægelige dele af maskinen. - Klik for at overføre kompositionen; maskinen vil give lyd fra sig ved afslutningen af overførslen. |
| Kør gravéringen på maskinen: Gravérings skærm og Maskine | - Tryk tasten på kontrol panelet: værktøjs holderen vil gå ind det første punkt som skal gravéres på pladen / skiltet. Gravéring under udførelse. - Indstil det automatiske Zref punkt i henhold til instruktionerne vist i gravérings status på Gravérings skærmen. - Juster spindel trykket Bekræft indstillingen: spindlen vil blive sænket og komme i kontakt med pladen / skiltet. Fjern fræseren og stil mikrometer skruen på 0 positionen, tryk på CHECK knappen for at forsætte. - Monter fræseren i værktøjs holderen og udfør (Zref) indstilling. bekræft indstillingen: værktøjs holderen vil blive hævet. Indsæt fræseren i spindlen indtil spidsen af værktøjet berører materialet. Tryk CHECK knappen for at forsætte. - Sæt gravérings dybden i overensstemmelse med antallet af gradueringer vist på Gravérings skærmen Drej mikrometer skruen til den indikerede position, tryk på grøn START knap for at forsætte. - Tryk på Start tasten. Værktøjs holderen vil gå til det første punkt som skal gravéres og gravéringen vil starte. Vent til værktøjs holderen står helt stille, før det gravérede objekt fjernes fra maskinen. |

|  | ## Gravéring af en stål pen |
| --- | --- |
| Lav en komposition ud fra en skabelon: Fil skærm | - I Tilstands / Trin panelet, klik for at vise Fil skærmen. - Klik på kommandoen Åben en model. - I model listen, klik på pen.job. - Klik for at vise den nye komposition på Kompositions skærmen. |
| Indtast pen dimensioner: Kompositions skærm | - Klik på en lineal for at vise Plade / Skilte baren / panelet. - Klik på maskine M40G - Indtast længden. - Indtast den eksterne diameter (140mm maksimum). - Godkend ved brug af tast - Dobbelt-klik på linien for at vælge hele teksten <Steven> som vil blive vist i rødt. - Indtast Deres navn. |
| Forbered gravéringen: Gravérings skærm | - I Tilstands / Trin panelet, klik for at vise Gravérings skærmen. - Noter de forud indstillede parametre for gravéring af stål: Materiale; Stål. Center af symmetri akser. Gravéring med næse. Automatisk Zref indstilling. Krævet gravérings dybde. Værktøjs rotation. Antallet af gradueringer som skal stilles på mikrometer skruen. - Check at De har de anbefalede elementer for gravéringen: Dybde regulerings næsen som skal monteres på værktøjs holderen. Det koniske værktøj som skal monteres i værktøjs holderen. - Fastgør objektet som skal gravéres i tilbehøret monteret på Deres maskine. - Check installationen af maskinen, ligesom forbindelsen til Deres computer. - Sikre Dem at gravéringen udføres under de optimale sikkerhedsmæssige forhold: Dette symbol på maskinens værktøjs holder indikerer faren udgjort af spindlens rotation under gravéring (risiko for forbrændinger og skæring). For at undgå enhver risiko for klemning under gravéring: •Bliv ikke i nærheden af værktøjet. •Stå ikke over spindel holderen. For at undgå at få spåner i Deres øjne under gravéringen, brug sikkerheds briller. Check at ingen forhindring (menneske, objekter) blokerer for spindlens bevægelser eller bevægelige dele af maskinen. - Klik for at overføre komposition; maskinen vil give lyd fra sig ved afslutningen af overførslen. |
| Kør gravéringen på maskinen: Gravérings skærm og Maskine | - Tryk tasten på kontrol panelet: værktøjs holderen vil gå til det første punkt som skal gravéres på pladen / skiltet. Gravéring under udførelse. - Find det automatiske Zref punkt efter de instruktioner vist i gravérings status på Gravérings skærmen. - Juster spindel trykket. Bekræft indstillingen: spindlen sænkes og vil komme i kontakt med pladen / skiltet. Fjern fræseren og drej mikrometer skruen til 0 positionen, tryk CHECK knappen for at forsætte. - Monter fræseren i værktøjs holderen og udfør (Zref) indstillingen. Bekræft indstillingen: værktøjs holderen bliver løftet. Indsæt fræseren i spindlen indtil spidsen af værktøjet rører materialet. Tryk på CHECK knappen for at fortætte. - Stil gravérings dybden i overensstemmelse med antallet af gradueringer vist på Gravérings skærmen Drej mikrometer skruen til den indikerede position, tryk på grøn START knap for at forsætte. - Tryk på Start tasten. Værktøjs holderen vil gå til det første punkt som skal gravéres og vil starte gravéringen. Vent til værktøjs holderen står helt stille før det gravérede objekt fjernes fra maskinen. |

# Indeks

D

Dimensioner	10, 15

Dybde	20

G

Gravéring

indstillinger på maskine	24, 25, 26, 27

på cylinder	10, 21, 38, 43

parametre	20, 21, 22

Gravéring	19, 23, 28

H

Hjælp	5

K

Komposition	4, 9, 13, 15, 16, 28

Komposition skærm	4

L

Linealer	10

M

Marginer	11

Materiale	19

Matrix	30

O

Origin	21

Overførsel	28

P

Point and Shoot	15, 16, 17

Q

Quick	1, 3, 6, 31

S

Serier	29, 30

Skruestik	21, 22

T

Tekst	13, 17

V

Vejledning	31, 32, 35, 38, 40, 43

Z

Zref Punkt	20