Manuel de l'utilisateur QUICKDOC 3.0

Table des matières

Exploiter GravoStyle Quick	1

Quick: Installer dans Windows	1

Quick: Ajouter un port machine	3

Quick: Lancer/Quitter	5

A propos de cette documentation	6

Visite guidée	7

Fenêtre QuickClick	7

Fenêtre QuickMark	8

Quick: Quoi de neuf dans la version 3.0?	9

Panneau Etapes	10

Ecran Composition	11

Ecran Composition	11

Refaire/Défaire une opération	12

Exploiter l'espace de travail	13

Menu contextuel	14

Ecran Gravure	15

Ecran Redémarrage	16

Ecran Fichiers	17

Ecran Aide	18

Configurer la composition	19

Configurer la composition	19

Fixer les dimensions de la composition	20

Fixer les marges de la composition	22

Placer le texte	23

Placer le texte dans la composition	23

Saisie	24

Taper le texte	24

Taper des caractères	25

Déplacer le curseur dans le texte	26

Sélectionner le texte	27

Corriger le texte existant	28

Apparence	29

Changer l'apparence du texte	29

Fixer la hauteur de texte	30

Ajuster la largeur du texte avec la souris	31

Désigner la police	32

Appliquer un style de texte 	33

Redimensionner le texte avec la souris	34

Logos	35

Insérer un logo dans le texte	35

Importer un logo personnel	36

Position entre les marges	37

Positionner une ligne entre les marges	37

Justifier le texte sur sa ligne de base	38

Entrer la longueur disponible pour le texte	39

Entrer la distance à la marge gauche	40

Entrer la distance à la marge supérieure	41

Travailler en mode manuel	42

Placer une ligne en mode manuel	42

Déplacer une ligne avec la souris	43

Aligner des lignes sur un repère magnétique	44

Superposer des lignes	45

Tracer des droites verticales ou horizontales	46

Texte non-horizontal	47

Présenter le texte non-horizontal	47

Présenter une ligne de texte vertical	48

Présenter une ligne de texte en angle	49

Texte en arc	50

Présenter une ligne de texte en arc	50

Construire la ligne de base du texte en arc	51

Définir les angles de départ et d'arrivée du texte en arc	52

Orienter le texte en arc	53

Régler par Point and Shoot	54

Ajuster la composition par "Point and Shoot"	54

Définir la surface de la composition sur la machine	55

Délimiter l'encombrement du texte sur la machine	56

Préparer la gravure	57

Préparer la gravure	57

Graver avec un nez régulateur	59

Fixer la profondeur de gravure	60

Régler le point Zref	61

Piloter la rotation de l'outil	62

Désigner l'origine de gravure	63

Désigner l'orientation de gravure	64

Choisir l'outil de gravure	65

Contrôler le débattement au-dessus de la matière	66

Choisir les mordaches d'étau	67

Personnaliser les paramètres de gravure	68

Quick: Gérer les entrées/sorties (I/O) en mode Automate	69

Réglages avant gravure	71

Effectuer sur la machine les réglages avant gravure	71

Positionner le centre flottant de la composition sur la machine	72

Tester les bords de la composition sur la machine	73

Simuler l'exécution de la gravure sur la machine	74

Transférer et graver	75

Transférer la composition vers la machine	75

Lancer la gravure sur la machine	76

Redémarrer la gravure	77

Produire des plaques en série	78

Produire des plaques en série	78

Produire une série de plaques Matrix	79

Variables Texte	80

Produire des plaques en série à partir de variables texte	80

Créer une incrémentation	81

Créer une liste de noms	82

Insérer une variable dans le texte	83

Transférer une série de plaques	84

Gérer les compositions	85

Gérer les fichiers	85

Créer une composition vide	86

Créer une composition à partir d'un modèle	87

Ouvrir une composition existante	88

Enregistrer la composition	89

Tutorial Quick	90

Tutorial Quick	90

Graver un badge en Gravoply2	91

Graver une étiquette en aluminium anodisé	94

Graver un anneau en or avec la machine IM4R	97

Graver une plaque de porte en laiton 	99

Graver un stylo en acier	102

Legal terms	105

Index	106

# Exploiter GravoStyle Quick

# Quick: Installer dans Windows

Pour exécuter l'opération, vous devez posséder les droits Administrateur en tant qu'utilisateur Windows.

- Contrôlez que votre ordinateur présente la configuration minimum requise.

| Microprocesseur | Pentium III |
| --- | --- |
| Fréquence | 800 MHz |
| Mémoire vive (RAM) | 256 Mo |
| Espace disque disponible | 500 Mo |
| Ports | USB, LPT, COM |
| Environnement logiciel | Windows XP Internet Explorer 5 (ou plus) Acrobat Reader 5 (ou plus) Microsoft Word 2000 (ou plus) |

- Installez et connectez votre machine à votre ordinateur comme décrit dans la section Installation du manuel joint.

- Mettez votre machine à graver et votre ordinateur sous tension.

- Installez votre programme de gravure GravoStyle Quick.

  - Connectez votre clé GTSoft sur un port USB de votre ordinateur.
Cette clé contient votre programme de gravure et les fichiers nécessaires pour le faire fonctionner.
Pour votre sécurité, respectez les consignes suivantes:

Ne pas déconnecter la clé quand vous installez ou quand vous travaillez avec votre programme.
Ne pas supprimer, ne pas modifier les fichiers et les dossiers livrés dans la clé.
Ne pas enregistrer, ne pas copier vos fichiers personnels dans la clé.
Ne pas formater la clé.

  - Cliquez sur Démarrer à l'écran de votre ordinateur.

  - Dans le Poste de travail, double-cliquez sur la clé GTSOFT

  - Double-cliquez sur l'assistant Gravostyle_Quick_Click_Setup_xxxx.exe
Attendez que le panneau d'installation s'affiche.

  - L'installation se lance automatiquement.
Cliquez sur votre type d'installation: Xpress/Jewelry (par défaut) ou Industry.

  - Next >  Cliquez. La barre et le panneau de progression indiquent le déroulement de l'opération.

  - Finish  Cliquez pour quitter l'assistant d'installation.

- Donnez accès au dossier GravoStyle Quick à tous les utilisateurs Quick Click.

  - Faites un clic droit sur le dossier GravoStyle Quick.

  - Cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel.

  - Sécurité  Cliquez sur l'onglet dans la boîte de dialogue Propriétés.

  - Dans les Noms d'utilisateur ou de groupe, cliquez sur Tout le monde ou Utilisateurs.

  - Dans les Autorisations, cliquez pour Autoriser le Contrôle total.

  - Cliquez.

- Désignez chaque port de votre ordinateur sur lequel vous pouvez brancher un câble qui fait la liaison avec une machine à graver.
La connexion logicielle entre Quick Click et chaque machine est établie par le pilote GTsmartStream automatiquement installé avec le programme.

- Lancez Quick.

# Quick: Ajouter un port machine

Pour exécuter l'opération, vous devez posséder les droits Administrateur en tant qu'utilisateur Windows.

- Supprimez toutes les machines installées pour graver avec une version antérieure à GravoStyle Quick Click 3.0

  - Cliquez sur Imprimantes dans le menu Démarrer

  - Faites un clic droit sur une machine existante (M40 par exemple).

  - Cliquez sur Supprimer dans le menu contextuel.

  - Répétez l'opération pour chaque machine à graver existante.

- Installez votre programme GravoStyle Quick Click.

- Désignez chaque port de votre ordinateur sur lequel vous pouvez brancher un câble qui fait la liaison avec une machine à graver.
La connexion logicielle entre Quick Click et chaque machine est établie par le pilote GTsmartStream automatiquement installé avec le programme.

  - Cliquez sur Imprimantes dans le menu Démarrer

  - Cliquez sur Ajouter une imprimante dans le menu Fichier.

  - L'Assistant Ajout d'imprimante s'ouvre.
Suivant>  Cliquez.

  - Cliquez sur Imprimante locale (case Plug & Play non-cochée).
Suivant>  Cliquez.

  - Cliquez sur le Port de l'ordinateur où vous avez branché le câble qui fait la liaison avec la machine.
Suivant>  Cliquez.

  - Cliquez sur le Fabricant Gravograph.

  - Cliquez sur le pilote Imprimantes GT_smartStream
Suivant>  Cliquez.

  - Cliquez sur Conserver le pilote existant.
Suivant>  Cliquez.

  - Donnez le Nom de l'imprimante: tapez le nom du port où est branché le câble qui relie l'ordinateur et la machine.

  - Cliquez sur Non pour ne pas désigner cette machine comme imprimante par défaut.
Suivant>  Cliquez.

  - Cliquez sur Ne pas partager cette imprimante.
Suivant>  Cliquez.

  - Cliquez sur Non pour ne pas imprimer la page de test.
Terminer  Cliquez.

  - Continue r Cliquez quand un message demande de poursuivre l'installation dans Windows.

  - Terminer  Cliquez. Le nouveau port machine figure dans la liste des Imprimantes.

  - Répétez l'opération pour chaque port de l'ordinateur utilisé pour connecter une machine à graver.

  - Donnez accès aux ports machine à tous les utilisateurs de Quick Click.

    - Cliquez sur Imprimantes dans le menu Démarrer

    - Faites un clic droit sur un port machine.

    - Cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel.

    - Sécurité  Cliquez sur l'onglet dans la boîte de dialogue Propriétés.

    - Dans les Noms d'utilisateur ou de groupe, cliquez sur Tout le monde ou Utilisateurs.

    - Dans la zone Autorisations, cliquez pour Autoriser ces opérations:
Imprimer
Gestions des imprimantes
Gestion des documents

    - Cliquez dans la boîte de dialogue Propriétés.

    - Répétez l'opération pour chaque port machine utilisé.

Ajoutez tous les ports machine immédiatement après installation de Quick Click.

Mettre à jour un port machine

Le pilote GTsmartStream est régulièrement amélioré. Il est nécessaire d'actualiser les ports machine existants pour optimiser la connexion logicielle entre GravoStyle Quick Click et chacune de vos machines à graver.

- Cliquez sur Imprimantes dans le menu Démarrer

- Faites un clic droit sur un port machine.

- Cliquez sur Propriétés dans le menu contextuel.

- Avancé  Cliquez sur l'onglet dans la boîte de dialogue Propriétés.

- Nouveau pilote  Cliquez.

- L'Assistant Ajout d'imprimante s'ouvre.
Suivant>  Cliquez.

- Disque fourni  Cliquez.

- Parcourir  Cliquez.

- Double-cliquez sur
le disque C:
le dossier Program files
le dossier GravoStyle Quick
le fichier GT_smartStream.inf

- Cliquez.

- Le pilote Imprimantes GTsmartStream est actif.
Suivant>  Cliquez.

- Terminer  Cliquez.

- Continuer  Cliquez quand un message demande de poursuivre l'installation dans Windows.

- Cliquez dans la boîte de dialogue Propriétés.

# Quick: Lancer/Quitter

| Lancer | - Connectez votre clé GTSoft sur un port USB de votre ordinateur. - Cliquez sur l'icone Quick du menu Démarrer. Bureau. L'écran Composition s'affiche. |
| --- | --- |
| Quitter | - Enregistrez votre travail. - Fermez définitivement le programme: Tapez le raccourci-clavier. Cliquez dans la fenêtre. - Oui Cliquez. |
| Désinstaller Faites cette opération quand vous n'utilisez plus le programme. | - Cliquez sur Démarrer. - Cliquez sur le Panneau de configuration. - Cliquez sur Ajout/Suppression de programmes. - Dans la liste des programmes installés, cliquez sur GravoStyle Quick. - Ajouter/Supprimer Cliquez. - Cliquez. |

# A propos de cette documentation

Les informations données dans la présente documentation non-contractuelle peuvent être modifiées sans préavis par Gravograph.
Cette documentation évolue en fonction des améliorations majeures apportées au programme.
Les illustrations reproduites peuvent ne pas correspondre exactement à ce que vous verrez sur votre écran.
Ces différences mineures dépendent des polices et de la version installées et ne gênent en rien l'utilisation du programme.
Nous vous invitons à contacter régulièrement votre distributeur Gravograph qui vous renseignera sur la dernière mise à jour de cette documentation.

Caractéristiques principales

|  | 11 langues |
| --- | --- |
|  | Mise à jour n°6 pour les versions QUICK 3.0 et ultérieures (février 2008) |
|  | Système d'Aide HTML pour • Windows© XP™/2000™ • INTERNET EXPLORER 5 et ultérieur |
|  | Manuel Utilisateur pour Microsoft WORD 2000 (118) - Cliquez sur le fichier 3sdocfr.doc pour afficher le manuel QUICKDOC 3.0 - Cliquez dans la barre standard Word pour copier cette documentation sur votre ordinateur. - Cliquez sur le dossier C:\Program Files\Gravostyle Quick\Help\Fr qui contient le modèle nécessaire pour afficher et imprimer cette documentation. - Enregistrer Cliquez. |

# Visite guidée

# Fenêtre QuickClick

# Fenêtre QuickMark

# Quick: Quoi de neuf dans la version 3.0?

| Installation complète dans Windows | Installer le programme de gravure GravoStyle Quick Click Désigner chaque port de votre ordinateur sur lequel vous branchez un câble qui fait la liaison avec la machine à graver |
| --- | --- |
| Configurer la composition | Désigner la machine active et le port de l'ordinateur sur lequel vous l'avez branchée Fixer les dimensions d'une composition sur cylindre gravée par la machine active |

Pour toute demande à propos de la documentation GravoStyle QUICK, envoyez un mail.

Pour plus d'informations concernant Gravograph, visitez le site www.gravograph.com

# Panneau Etapes

Ce panneau donne accès aux écrans intervenant dans la production et la gravure de votre composition. Cliquez sur le symbole associé pour afficher l'écran utile.

QuickClick (un bouton enfoncé indique que l'écran n'est pas encore disponible)

QuickMark (un symbole noir indique que l'écran n'est pas encore disponible)

## Ecran Composition

| # Ecran Composition Cliquez dans le panneau Etapes pour afficher l'écran Composition. |  |  |
| --- | --- | --- |

• Le rectangle en dégradé de gris représente la plaque sur laquelle vous gravez la composition.
• Le rectangle blanc représente la composition. Les règles affichent ses dimensions dans votre unité de mesure.
• Les marges en pointillé délimitent la zone réservée au texte et aux dessins à graver.
Le menu contextuel propose des commandes additionnelles.

Comment annuler une opération faite dans l'écran Composition?

Chaque fois que vous lancez le programme, l'écran Composition s'affiche automatiquement.

# Refaire/Défaire une opération

Vous pouvez annuler uniquement la dernière opération faite dans l'écran Composition.

| Vous venez de faire une erreur. Annulez l'opération avec la commande Défaire. | Tapez le raccourci-clavier. ou - Cliquez avec le bouton droit de la souris. - Dans le menu contextuel, cliquez sur la commande Défaire. |
| --- | --- |
| Vous annulez une opération par erreur. Rétablissez-la immédiatement avec la commande Refaire. | Tapez le raccourci-clavier. ou - Cliquez avec le bouton droit de la souris. - Dans le menu contextuel, cliquez sur la commande Refaire. |

# Exploiter l'espace de travail

La surface de la composition forme un espace de travail dont:
• l'origine 0,0 se situe en coin gauche supérieur.
• l'axe X est représenté par la règle horizontale.
• l'axe Y est représenté par la règle verticale.

Chaque fois que vous placez une ligne, un repère ou une droite, localisez sa position à l'aide de
• sa coordonnée X, marquée par l'index pointillé de la règle horizontale.
• sa coordonnée Y, marquée par l'index pointillé de la règle verticale.

# Menu contextuel

|  | Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'écran Composition. Ce menu propose des commandes additionnelles pour effectuer les opérations suivantes: Présenter le texte non-horizontal Justifier le texte sur sa ligne de base Appliquer des styles de texte Défaire/Refaire une opération Dupliquer et déplacer du texte Produire des plaques en série Importer un logo à insérer dans le texte Préparer la gravure Gérer les Entrées/Sorties en mode Automate Gérer les accessoires de gravure branchés à la machine active |
| --- | --- |

| # Ecran Gravure Cliquez dans le panneau Etapes pour afficher l'écran Gravure. |  |  |
| --- | --- | --- |

Indiquez les paramètres de gravure, puis lancez le transfert pour graver la composition avec votre machine.

L'écran Gravure est disponible, dès que votre composition contient du texte ou des dessins à graver.

| # Ecran Redémarrage Cliquez dans le panneau Etapes pour afficher l'écran Redémarrage. |  |  |
| --- | --- | --- |

Redémarrez la gravure sur les zones de votre choix.

L'écran Redémarrage est disponible après transfert des instructions de gravure.

| # Ecran Fichiers Cliquez dans le panneau Etapes pour afficher l'écran Fichiers. |  |  |
| --- | --- | --- |

Créez puis enregistrez votre composition si vous pensez l'exploiter plus tard.

| # Ecran Aide Vous avez besoin d'un descriptif de l'écran que vous exploitez? Vous cherchez des informations concernant l'action que vous exécutez? - Dans le panneau Etapes, cliquez pour appeler l'Aide. - Cliquez sur le bouton, la case ou tout autre élément sur lequel vous voulez en savoir plus. - Consultez la rubrique affichée dans la fenêtre QuickHelp. |  |  |
| --- | --- | --- |

Disponible à tout moment, cette documentation électronique propose une assistance ciblée et conviviale pour travailler avec le programme.

Si vous lisez ceci, c'est que vous êtes déjà dans l'Aide.

# Configurer la composition

# Configurer la composition

|  | Dans l'écran Composition, cliquez sur un bord de plaque. Utilisez l'espace de travail pour |
| --- | --- |

Donner les dimensions de la composition

Fixer les marges qui délimitent la zone réservée au texte et aux dessins à graver

Vous pouvez définir la surface de la composition sur la machine.

Annulez les opérations faites par erreur avec la commande Défaire.

# Fixer les dimensions de la composition

- Dans l'écran Composition, cliquez sur une règle.

- Cliquez sur la machine active: son aire de gravure définit les dimensions maximum de chaque nouvelle composition.

- Cliquez sur le port machine utilisé pour la liaison entre cette machine et votre ordinateur.

- Désignez l'accessoire monté sur cette machine pour le type de gravure à exécuter:

  - Faites un clic droit dans l'écran Composition.

  - Dans le menu contextuel, cliquez sur Outils

  - Cliquez sur

| Accessoires | Graver sur cylindre |
| --- | --- |
| APF | Charger et graver une série de plaques Cliquez sur APF pour activer le chargement automatique des plaques. Entrez • la Force de serrage d'une plaque durant la gravure. • le Nombre de plaques à graver. |

| Ajuster les dimensions | - Pointez sur une poignée du cadre plein. Une poignée en coin sert à modifier simultanément les dimensions. Une poignée sur un bord sert à modifier séparément la longueur ou la hauteur. - Glissez-déposez la poignée, en contrôlant la variation de la dimension dans la barre Plaque. |
| --- | --- |
| Entrer les dimensions | - Tapez la longueur et la hauteur dans la barre Plaque. - Cliquez sur une règle pour appliquer les nouvelles dimensions. |
| Entrer les dimensions sur cylindre Pour définir correctement les paramètres sur cylindre, consultez les manuels Gravograph joints à votre machine et à l'accessoire utilisé pour immobiliser le cylindre durant la gravure. L'origine de la composition se confond par défaut, avec le centre de l'axe de symétrie du cylindre. | - Activez la gravure sur cylindre: Cliquez dans la barre Plaque. ou Faites un clic droit et cliquez sur la commande Accessoires du menu Outils. - Cliquez sur le paramètre à définir selon le cylindre à graver: Diamètre interne ou externe de cylindre (M40, M20XL, M40G) Diamètre interne ou externe d'une alliance (M20 Jewel, M20 Jewel2) Circonférence interne ou externe d'une alliance (M20 Jewel, M20 Jewel2) Diamètre externe de Stylos (M20, M40, M20 Jewel, M20 Jewel2) - Cliquez. - Entrez le diamètre ou la circonférence interne/externe, selon les valeurs minimum et maximum acceptées par l'accessoire monté sur la machine. Entrez la hauteur. - Cliquez. |
| Entrer les dimensions par "Point and Shoot" | Régler les dimensions de la composition sur la machine |

# Fixer les marges de la composition

Dans l'écran Composition, cliquez sur une règle.

| Ajuster les marges | - Pointez sur une poignée du cadre pointillé. Une poignée en coin sert à modifier simultanément les marges. Une poignée sur un bord sert à modifier séparément une marge. - Faites glisser la poignée, en contrôlant la variation de la marge dans la barre Plaque. |
| --- | --- |
| Entrer les marges | - Tapez la marge voulue dans la barre Plaque. - Cliquez sur une règle pour appliquer les nouvelles marges. |

Les marges sont calculées proportionnellement aux dimensions de la composition:

|  | La marge gauche est automatiquement égale à 15% de la longueur de la composition. |
| --- | --- |
|  | La marge droite est automatiquement égale à 15% de la longueur de la composition. |
|  | La marge supérieure est automatiquement égale à 10% de la hauteur de la composition. |
|  | La marge inférieure est automatiquement égale à 10% de la hauteur de la composition. |

# Placer le texte

# Placer le texte dans la composition

|  | Dans l'écran Composition, cliquez dans la composition. Utilisez l'espace de travail pour |
| --- | --- |

Taper le texte à graver

Choisir l'apparence du texte (hauteur, police, italique, souligné…)

Insérer un dessin

Positionner une ligne de texte

Vous pouvez délimiter l'encombrement du texte sur la machine.

Annulez les opérations faites par erreur avec la commande Défaire.

Chaque fois que vous lancez le programme, vous pouvez immédiatement taper du texte dans la composition vide affichée.

## Saisie

# Taper le texte

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Sélectionnez la police qui va servir à afficher le texte.

- Tapez le texte de la ligne en cours. Représenté par une ligne verticale clignotante, le curseur marque votre position dans le texte.

Comment taper des caractères

Comment corriger le texte?

- Créez la ligne suivante.

Que faire si ce caractère s'affiche dans le texte?

La touche ou la combinaison de touches tapée ne correspond à aucun caractère de la police active.

- Effacez le caractère.

- Insérez le caractère recherché avec la souris. Si vous ne le trouvez pas, choisissez une autre police.

# Taper des caractères

Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges

| Insérer avec la souris | - Cliquez dans la barre Texte pour afficher les caractères de la police active. - Dans la liste des caractères, double-cliquez sur un caractère. |
| --- | --- |
| Taper une majuscule | Touche enfoncée, tapez le caractère. |
| Activer la frappe en mode majuscule Pressez à nouveau la touche pour taper des minuscules. |  |
| Ajuster l'espace entre deux caractères | Touche enfoncée, tapez pour ajouter un espace. pour supprimer un espace. |
| Produire une pause en cours de gravure Ce caractère représente la pause dans le texte. | Pressez la touche pour obtenir un lever d'outil et suspendre la gravure en cours d'exécution. Pressez la touche Start du tableau de commande pour reprendre la gravure. |
| Activer la frappe des chiffres à partir du pavé numérique Pressez à nouveau la touche pour désactiver la fonction. |  |
| Taper un caractère situé en coin supérieur gauche d'une touche | Touche enfoncée, tapez le caractère. |
| Taper un caractère situé en coin inférieur droit d'une touche | Touche enfoncée, tapez le caractère. |
| Taper un caractère accentué | Tapez l'accent puis le caractère. Pour taper ö : puis |

# Déplacer le curseur dans le texte

Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges

Sachez positionner le curseur à l'endroit où vous souhaitez

Sélectionner du texte

Corriger le texte

| Positionner avec la souris | Cliquez sur la nouvelle position du curseur (ligne de texte différente, début de ligne, fin de ligne ou entre deux caractères). |
| --- | --- |
| Déplacer d'un caractère à l'autre |  |
| Déplacer d'une ligne à l'autre |  |
| Déplacer en début de ligne |  |
| Déplacer en fin de ligne |  |

# Sélectionner le texte

Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges

Placez le curseur là où la sélection doit débuter. Le texte sélectionné s'affiche en rouge.

Pour annuler la sélection, cliquez en dehors de la sélection.

| Sélectionner tout le texte d'une ligne Double-cliquez sur la ligne. |  |
| --- | --- |
| Sélectionner tout le texte de plusieurs lignes Touche enfoncée, cliquez sur chaque ligne qui s'affiche en rouge. Touche enfoncée, tapez Pour désélectionner une ligne sélectionnée, cliquez dessus en gardant la touche enfoncée. |  |
| Sélectionner une suite de caractères Faites glisser le curseur du premier au dernier caractère. La sélection peut s'étendre sur plusieurs lignes. |  |
| Sélectionner le caractère qui précède le curseur | Touche enfoncée, tapez |
| Sélectionner le caractère qui suit le curseur | Touche enfoncée, tapez |
| Sélectionner tous les caractères qui précèdent le curseur | Touche enfoncée, tapez |
| Sélectionner tous les caractères qui suivent le curseur | Touche enfoncée, tapez |

# Corriger le texte existant

Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges

| Effacer le caractère devant le curseur |  |
| --- | --- |
| Effacer le caractère derrière le curseur |  |
| Insérer du texte | - Placez le curseur là où vous souhaitez ajouter du texte. - Tapez le texte. |
| Effacer du texte | - Sélectionnez le texte à effacer. - Tapez |
| Remplacer du texte | - Sélectionnez le texte à remplacer. - Tapez le nouveau texte. |
| Dupliquer du texte (copier/coller) | - Sélectionnez le texte à dupliquer. - Copiez le texte: - Cliquez avec le bouton droit de la souris. - Cliquez sur la commande Copier du menu contextuel. Tapez le raccourci-clavier. - Placez le curseur là où vous souhaitez insérer la sélection. - Collez le texte: - Cliquez avec le bouton droit de la souris. - Cliquez sur la commande Coller du menu contextuel. Tapez le raccourci-clavier. |
| Déplacer du texte (couper/coller) | - Sélectionnez le texte à déplacer. - Coupez le texte: - Cliquez avec le bouton droit de la souris. - Cliquez sur la commande Supprimer du menu contextuel. Tapez le raccourci-clavier. - Placez le curseur là où vous souhaitez insérer la sélection. - Collez le texte: - Cliquez avec le bouton droit de la souris. - Cliquez sur la commande Coller du menu contextuel. Tapez le raccourci-clavier. |

## Apparence

# Changer l'apparence du texte

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Pour modifier l'apparence du texte existant, sélectionnez le texte.

- Fixez les attributs de texte; les attributs actifs s'appliquent au texte tapé par la suite.

Hauteur

Largeur

Police

Texte souligné

Texte italique

Texte en exposant

Vous pouvez également ajuster les dimensions du texte avec la souris.

Si les attributs appliqués augmentent la longueur du texte par rapport à celle de la ligne, le texte subit une compression automatique.

# Fixer la hauteur de texte

La hauteur se mesure du sommet du caractère à la ligne de base.

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Pour modifier la hauteur du texte existant, sélectionnez le texte.

- Sélectionnez la valeur dans la barre Texte.

- Tapez une hauteur au plus égale à l'espace restant entre les marges supérieure et inférieure, au vu des hauteurs des lignes existantes.

- Validez.

Comment ajuster la hauteur de texte avec la souris?

# Ajuster la largeur du texte avec la souris

Proportionnelle à la hauteur de texte, la largeur se mesure du premier au dernier caractère d'une ligne.

- Cliquez sur une ligne.

Les poignées et le cadre de sélection doivent s'afficher.

- Pointez sur la poignée gauche/droite du cadre de sélection.

- Faites glisser la poignée.

- Relâchez lorsque le texte atteint sa nouvelle largeur.

La barre Texte affiche le coefficient de variation de la largeur du texte.

# Désigner la police

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Pour modifier la police du texte existant, sélectionnez le texte.

- Cliquez dans la barre Texte pour afficher la liste des polices Gravograph.
Les polices proposent des caractères, construits chacun avec un ou plusieurs traits.
Certaines contiennent des dessins classés par thèmes (bordures, symboles, logos, formes géométriques…).

- Cliquez sur la police dans la liste alphabétique. Pour une recherche rapide, tapez la première lettre de son nom.

- Cliquez dans la barre Texte pour afficher la liste des caractères (lettres, chiffres, caractères spéciaux, symboles, logos…).
Cliquez pour fermer la liste.

# Appliquer un style de texte

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Pour modifier l'apparence du texte existant, sélectionnez le texte.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris.

- Dans le menu contextuel, cliquez pour appliquer ou supprimer le style Souligné, Inclinaison, Exposant (● style actif).

# Redimensionner le texte avec la souris

- Cliquez sur une ligne.

Les poignées et le cadre de sélection doivent s'afficher.

- Pointez sur une poignée de sélection.

La poignée inférieure/supérieure sert à modifier proportionnellement les dimensions.

Une poignée en coin sert à modifier la hauteur ou la largeur.

La poignée gauche/droite sert à modifier uniquement la largeur.

- Faites glisser la poignée.

- Relâchez lorsque le texte atteint sa nouvelle taille.

La barre Texte affiche les nouvelles largeur et hauteur du texte de la ligne sélectionnée.

## Logos

# Insérer un logo dans le texte

- Sélectionnez une police de type ORNAMENTS, SYMBOLS ou ZODIAC.

- Cliquez dans la barre Texte pour voir les logos disponibles.

- Double-cliquez sur un logo pour l'insérer dans une ligne.

Comme tout caractère, vous pouvez modifier sa hauteur et sa largeur.

Comment récupérer vos logos personnels pour les insérer dans la composition?

# Importer un logo personnel

Cette opération permet d'exploiter les images vectorielles conçues avec des programmes tels que Autocad ou CorelDraw.

Enregistrez ces dessins sous forme de fichiers de type HPG, EPS ou DXF.

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris.

- Cliquez sur la commande Importer du menu contextuel.

- Dans la boîte de dialogue Importer, cliquez sur le Type du fichier  Aide

- Sélectionnez le fichier à importer:

Tapez le chemin d'accès au fichier dans la case Source.

Parcourir  Cliquez et localisez l'emplacement du fichier.

- Importer  Cliquez. Le fichier importé est converti en police Logo automatiquement disponible dans la liste des polices.

- Insérez le dessin à partir de la police Logo qui porte son nom.

## Position entre les marges

# Positionner une ligne entre les marges

Définissez les paramètres de sa ligne de base qui s'affiche en rouge.

Pour travailler librement dans la surface de la composition, activez le mode manuel.

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Pour modifier la position d'une ligne existante, cliquez sur une ligne.

Les poignées et le cadre de sélection doivent s'afficher.

- Entrez les paramètres de la ligne de base:

Justification du texte

Distance à la marge gauche

Longueur maximum disponible

Distance à la marge supérieure

Les paramètres actifs s'appliquent automatiquement à chaque nouvelle ligne de texte.

Si les paramètres appliqués diminuent la longueur de la ligne par rapport à celle du texte tapé, le texte subit une compression automatique.

# Justifier le texte sur sa ligne de base

Désignez le point de la ligne de base sur lequel vous alignez le texte.

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris.

- Dans le menu contextuel, cliquez sur la justification de votre choix (● centre par défaut).
Centre
Extrémité gauche
Extrémité droite

# Entrer la longueur disponible pour le texte

Donnez la longueur de la ligne de base.

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Sélectionnez la valeur dans la barre Texte.

- Entrez une longueur F5 au plus égale à la longueur maximum calculée automatiquement.

- Validez. En modifiant la longueur de la ligne, vous déplacez
ses extrémités, si le texte est centré.
l'extrémité droite, si le texte est justifié à gauche.
l'extrémité gauche, si le texte est justifié à droite.

Le texte tapé subit une compression automatique dès qu'il dépasse la longueur de la ligne: les caractères deviennent étroits, l'espace entre caractères diminue. Ce phénomène est signalé par:

• un bip sonore.
• un coefficient négatif affiché en rouge dans la barre Texte

# Entrer la distance à la marge gauche

Positionnez le point de justification par rapport à la marge gauche.

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Sélectionnez la valeur dans la barre Texte.

- Entrez une distance F3

  - au moins égale à la marge gauche.

  - au plus égale à la distance du bord gauche de la composition à la marge droite.

- Validez. En modifiant cette distance, vous déplacez:
le centre, si le texte est justifié au centre.
l'extrémité gauche, si le texte est justifié à gauche.
l'extrémité droite, si le texte est justifié à droite.

# Entrer la distance à la marge supérieure

Positionnez la ligne de base par rapport à la marge supérieure.

- Activez le mode manuel.

- Sélectionnez la valeur dans la barre Texte.

- Entrez une distance F2

  - au moins égale à la hauteur de texte maximum.

  - au plus égale à la distance entre la ligne de base et le bord supérieur de la composition.

- Validez.

## Travailler en mode manuel

# Placer une ligne en mode manuel

Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

| Pour un cadrage simple et rapide dans la composition, les lignes sont automatiquement centrées et réparties entre les marges. Activez le mode manuel pour annuler les marges: vous placez les lignes sur toute la surface de la composition. |  |
| --- | --- |

- Cliquez dans la barre Texte: un message décrit les changements entraînés par le passage en mode manuel.

- Oui  Cliquez. Utilisez l'espace de travail pour

Déplacer une ligne avec la souris

Aligner des lignes

Superposer des lignes

Tracer des droites

Présenter du texte non-horizontal

Vous pouvez rétablir le mode automatique, si la composition contient uniquement des lignes de texte horizontal.

# Déplacer une ligne avec la souris

- Activez le mode manuel.

- Cliquez sur une ligne.

Les poignées et le cadre de sélection doivent s'afficher.

- Faites glisser la ligne en vous repérant sur les coordonnées XY.

- Relâchez lorsque la ligne atteint sa nouvelle position.

La barre Texte affiche les nouveaux paramètres de la ligne sélectionnée:

Distance à la marge gauche égale à la coordonnée X

Longueur maximum disponible

Distance à la marge supérieure égale à la coordonnée Y

# Aligner des lignes sur un repère magnétique

- Activez le mode manuel.

- Créez un repère vertical ou horizontal:

  - Cliquez sur une règle.

  - Faites glisser le repère dans la composition, en vous repérant sur les coordonnées XY.

  - Relâchez lorsque le repère atteint sa position.

- Déplacez chaque ligne vers le repère qui l'attire comme un aimant.

Pour supprimer un repère magnétique, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris.

# Superposer des lignes

- Activez le mode manuel.

- Touche enfoncée, cliquez sur la position de la nouvelle ligne par rapport à une ligne existante.

- Tapez le texte de la ligne créée.

Dans l'exemple ci-dessous, la première ligne contient un caractère ORNAMENT qui occupe toute la composition. Pour centrer du texte dans le logo, tapez une ligne de texte au-dessus de la ligne 1.

# Tracer des droites verticales ou horizontales

- Activez le mode manuel.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris.

- Dans le menu contextuel, cliquez sur la commande Ligne horizontale ou verticale.

- Cliquez sur le point de départ de la droite, en vous repérant sur les coordonnées XY.

- Faites glisser le pointeur pour tirer la droite.

- Double-cliquez sur le point d'arrivée de la droite.

Chaque droite occupe une ligne dans la composition.

Comment rétablir le texte?

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris.

- Dans le menu contextuel, cliquez sur la commande Texte normal.

## Texte non-horizontal

# Présenter le texte non-horizontal

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Activez le mode manuel.

- Pour éditer une ligne existante, cliquez sur la ligne.

Les poignées et le cadre de sélection doivent s'afficher.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris.

- Dans le menu contextuel, cliquez sur la ligne de base de votre choix et définissez les paramètres associés:

| Texte en angle Texte vertical Texte en arc |  |
| --- | --- |

Comment rétablir le texte horizontal?

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Pour modifier une ligne existante, cliquez sur la ligne.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris.

- Dans le menu contextuel, cliquez sur la commande Texte normal.

# Présenter une ligne de texte vertical

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris.

- Dans le menu contextuel, cliquez sur la commande Texte vertical (au besoin, activez le mode manuel).

- Définissez les autres paramètres de ligne:

|  | Justifiez le texte: sur le centre de la ligne de base. contre l'extrémité supérieure. contre l'extrémité inférieure. |
| --- | --- |
|  | Entrez la distance à la marge gauche du point de justification. |
|  | Entrez la distance à la marge supérieure. |
|  | Entrez la longueur maximum disponible; vous déplacez les extrémités de la ligne de base. l'extrémité inférieure. l'extrémité supérieure. |
|  | Entrez une hauteur de texte inférieure à l'espace restant, suite à la saisie des caractères existants. |

- Tapez le texte; pour le sélectionner, faites glisser le curseur de haut en bas.

# Présenter une ligne de texte en angle

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris.

- Dans le menu contextuel, cliquez sur la commande Texte vertical (au besoin, activez le mode manuel).

- Fixez l'inclinaison de la ligne dans la boîte de dialogue Angle  Aide

  - Entrez un angle compris entre -180° et +180°.

  - Pour incliner le texte suivant le même angle, cliquez sur la case Biais.

  - Cliquez.

- Définissez les autres paramètres de ligne:

|  | Justifiez le texte. |
| --- | --- |
|  | Entrez la distance à la marge gauche de l'extrémité gauche de la ligne de base. |
|  | Entrez la distance à la marge supérieure. |
|  | Entrez la longueur maximum disponible; vous déplacez l'extrémité droite de la ligne de base. |
|  | Entrez une hauteur de texte inférieure à la distance de la ligne de base à la marge la plus proche. |

- Tapez le texte; pour le sélectionner, faites glisser le curseur en suivant la pente de la ligne de base.

### Texte en arc

# Présenter une ligne de texte en arc

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Construisez le cercle qui sert de ligne de base.

- Fixez l'ouverture du cercle à l'aide des angles de départ et d'arrivée.

- Décidez de l'orientation du texte sur l'arc.

- Justifiez le texte:
Le texte est centré sur le sommet de l'arc.
Le texte se cale sur l'angle de départ.
Le texte se cale sur l'angle d'arrivée.

- Tapez le texte; pour le sélectionner, faites glisser le curseur en suivant la courbe de l'arc.

Définissez les paramètres en arc de sorte que le texte ne sorte pas de la surface de la compostion; testez plusieurs valeurs pour obtenir un affichage correct.

# Construire la ligne de base du texte en arc

Quelque soit la méthode choisie, vous obtenez un arc de cercle dont vous fixez l'ouverture à l'aide des angles d'arrivée et de départ.

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Générez l'arc:

MODE 1: Construire par la corde et la hauteur

| - Donnez la position du sommet de l’arc: - Entrez la distance F2. - Entrez la distance F3. - Ouvrez la boîte de dialogue Arc. - Entrez la corde ou distance entre les deux extrémités de l’arc: • une valeur nulle produit un cercle. • une valeur égale au double de la hauteur produit un demi-cercle. - Entrez la hauteur ou distance du centre de la corde au sommet de l’arc. - Cliquez. |  |
| --- | --- |

MODE 2: Construire par le centre et le rayon

| - Ouvrez la boîte de dialogue Arc. - Donnez la position du centre de l'arc: - Entrez une coordonnée x au plus égale à la longueur de la composition. - Entrez une coordonnée y au plus égale à la hauteur de la composition. - Entrez un rayon au plus égal à la plus petite coordonnée (x ou y). - Cliquez. La coordonnée x est reportée dans la distance F3. La coordonnée y est reportée dans la distance F2. |  |
| --- | --- |

Dans la boîte de dialogue Arc, l’entrée de la corde et de la hauteur de l’arc
• entraîne le calcul du centre et du rayon correspondants, et inversement.
• bloque l’accès au centre et au rayon, et inversement.

# Définir les angles de départ et d'arrivée du texte en arc

Ces angles déterminent l'ouverture de l'arc sur lequel vous allez orienter le texte.

- Construisez le cercle qui sert de ligne de base.

- Pour chaque angle, entrez une valeur négative (0 à -180°) ou positive (0 à +180°) dans la boîte de dialogue Arc.

- Cliquez: la longueur F5 affiche la longueur de l'arc.

Pour ajuster les angles à la souris, cliquez sur la ligne en arc et faites glisser la poignée gauche ou droite.

| Départ = -25° Arrivée = 125° | Départ = 30° Arrivée = 125° |
| --- | --- |

# Orienter le texte en arc

- Construisez le cercle qui sert de ligne de base.

- Dans la boîte de dialogue Arc, cliquez sur l'orientation correspondant au sens et à la position du texte par rapport à l'arc.

|  | Texte en sens horaire | Texte en sens anti-horaire |
| --- | --- | --- |
| Texte à l'extérieur de l'arc |  |  |
| Texte à l'intérieur de l'arc |  |  |

Selon l'orientation du texte en arc, choisissez une hauteur de texte maximum qui ne provoque pas une compression automatique excessive ou un débordement hors de la composition.

# Régler par Point and Shoot

# Ajuster la composition par "Point and Shoot"

Ces réglages permettent de régler sur la machine, les dimensions de la composition ou du texte dans la plaque, en interaction avec le programme.
Faites ces réglages en vous laissant guider par les instructions affichées dans l'état de gravure de l'écran Gravure réduit.

Définir la surface de la composition

Délimiter l'encombrement du texte

# Définir la surface de la composition sur la machine

Avant toute opération, désignez le repère visuel utilisé pour les réglages sur la machine.

- Cliquez dans la barre Plaque.

| L'écran Gravure réduit affiche un aperçu de la plaque sur la machine. Au besoin, cliquez sur une orientation de gravure différente. |  |
| --- | --- |

- Avec le joystick, réglez les dimensions de la composition sur la machine:

  - Déplacez le porte-outil sur le coin supérieur gauche de la composition.

Déplacer la broche sur le premier point de l'aire de gravure. Appuyer ensuite sur la touche 'Valide'. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Mémorisez la position.

  - Déplacez le porte-outil sur le coin opposé.

Déplacer la broche sur le point opposé de l'aire de gravure. Appuyer ensuite sur la touche 'Valide'. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Mémorisez la position.

Dans l'écran Composition, la composition s'affiche selon les dimensions réglées sur la machine.

Si vous pensez travailler en mode manuel, réglez la surface de la composition par "Point and Shoot" avant d'activer le mode.

# Délimiter l'encombrement du texte sur la machine

Avant toute opération, désignez le repère visuel utilisé pour les réglages sur la machine.

- Cliquez dans la barre Texte.

| L'écran Gravure réduit affiche un aperçu de la plaque sur la machine. Au besoin, cliquez sur une orientation de gravure différente. |  |
| --- | --- |

- Avec le joystick, réglez l'encombrement du texte sur la machine:

  - Déplacez le porte-outil sur le coin supérieur gauche du texte.

Déplacer la broche sur un coté de la ligne à graver. Appuyer ensuite sur la touche 'Valide'. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Mémorisez la position.

  - Déplacez le porte-outil sur le coin opposé.

Déplacer la broche sur le coté opposé de la ligne à graver. Appuyer ensuite sur la touche 'Valide'. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Mémorisez la position.

Dans l'écran Composition, la surface de la composition s'ajuste automatiquement à l'encombrement du texte réglé sur la machine.

La hauteur et la longueur dans la barre Texte sont recalculées proportionnellement pour chaque ligne de texte, pour optimiser la répartition des lignes entre les marges.

# Préparer la gravure

# Préparer la gravure

- Dans l'écran Gravure, cliquez sur une matière de la liste

- Au besoin, adaptez les paramètres de gravure présélectionnés:

|  | Nez régulateur (gravure avec nez par défaut) |
| --- | --- |
|  | Profondeur de gravure |
|  | Réglage du point Zref (automatique par défaut) |
|  | Rotation de l'outil (enclenchée par défaut) |
|  | Origine de la composition (centre étau par défaut) |
|  | Orientation de la composition (normal par défaut) |
|  | Paramètres de gravure avancés |

- Assurez-vous que vous disposez des éléments recommandés:

|  | Outil de gravure |
| --- | --- |
|  | Mordaches pour immobiliser la matière |

Au besoin, consultez votre distributeur Gravograph-New Hermes.

- Au besoin, enregistrez la composition pour conserver les paramètres de gravure.

- Contrôlez l'installation de la machine et sa liaison avec l'ordinateur PC.

- Exécutez sur la machine les réglages avant gravure.

- Transférez les instructions de gravure vers la machine.

Fixer les options de gravure

- Faites un clic droit dans l'écran Composition.

- Dans le menu contextuel, cliquez sur Outils

- Cliquez sur la commande de votre choix dans le sous-menu:

| Led | Cliquez pour désigner le repère visuel utilisé sur la machine pour • les réglages "Point and Shoot". • les réglages avant gravure. • Led: le pointeur rouge, si le porte-outil de la machine est équipé d'une diode laser. _ Led: la pointe de l'outil en l'absence de diode. |
| --- | --- |
| Origine à droite | Cliquez pour désigner le point de retour de l'outil en fin de gravure. _ Origine à droite: l'outil retourne par défaut dans le coin supérieur gauche de la composition. • Origine à droite: l'outil se dégage de 5cm par rapport au coin supérieur droit de la composition. |
| Matériel | Gérer les Entrées/Sorties en mode Automate Désigner les accessoires de gravure branchés à la machine active |

# Graver avec un nez régulateur

- Dans l'écran Gravure, cliquez pour indiquer si vous gravez avec ou sans nez.

- Définissez le point Zref et la profondeur de gravure en conséquence.

|  | Graver avec nez La gravure avec nez régulateur n'exige pas un réglage Zref précis et permet de maintenir une profondeur de gravure précise et constante sur toute la surface (matière avec épaisseur variable). |
| --- | --- |
|  | Graver sans nez L'utilisation d'un nez est conseillée sauf si le nez risque de rayer la matière gravée. |

# Fixer la profondeur de gravure

Mesurée à partir du point Zref, la profondeur de gravure est la distance sur laquelle l'outil perce la matière. Elle se définit différemment selon que vous gravez avec ou sans nez régulateur.

|  |  | Réglez la profondeur de gravure sur la machine: tournez le vernier sur le nombre de graduations affiché dans l'écran Gravure. La gravure est exécutée en un passage unique de l'outil sur toute la composition. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Entrez une profondeur au plus égale à l'épaisseur de la matière. |
|  |  | Notez le nombre de passes (passages de l'outil sur toute la composition) nécessaires pour atteindre progressivement la profondeur entrée. |

Ajustez la profondeur de gravure à chaque nouveau réglage Zref.

# Régler le point Zref

| Le point Zref est le point où l'outil entre en contact avec la matière lors de sa descente en gravure. La profondeur et le débattement se calculent à partir du point Zref. |  |
| --- | --- |

- Dans l'écran Gravure, cliquez pour indiquer si vous souhaitez un réglage Zref automatique ou manuel.

|  | Si vous gravez avec un nez régulateur, le réglage Zref automatique est activé. |
| --- | --- |
|  | Pour une gravure sans nez, effectuez le réglage Zref manuel. Consultez le manuel joint à votre machine pour réaliser ce réglage. |

- Réglez le point Zref sur la machine après le transfert.

# Piloter la rotation de l'outil

Dans l'écran Gravure, cliquez pour activer ou désactiver la rotation de l'outil entraîné par le moteur de broche:

|  | Outil rotatif (marche du moteur de broche) La rotation de l'outil permet l'enlèvement de la matière en profondeur. Le moteur de broche se met en route après le lancement de la gravure sur la machine. |
| --- | --- |
|  | Outil diamant fixe (arrêt du moteur de broche) La rotation de l'outil est inutile car la gravure au diamant raye la matière en surface. |

Le moteur de broche peut être piloté sur la machine.

# Désigner l'origine de gravure

Dans l'écran Gravure, cliquez sur l'origine de la composition selon sa position dans l'aire de gravure: fixe ou flottante, centre ou gauche.

L’origine de la composition devient flottante lorsqu'elle ne correspond à aucune origine fixe. C’est le cas, lorsque:
• l’encombrement de la plaque ne permet pas de l’immobiliser sur le centre ou le coin gauche de l’aire de gravure.
• la position de la composition sur la plaque décale son origine par rapport au centre ou au coin gauche de l’aire de gravure.

|  | Centre étau Le centre de la composition se confond avec le centre de l’aire de gravure. Cette origine fixe est préconisée pour une gravure sur étau auto-centreur, cet accessoire permettant de centrer la plaque dans l’aire de gravure. |
| --- | --- |
|  | Centre Axe de symétrie Le centre de la composition se confond avec le centre de l’axe de gravure sur cylindre. Cette origine fixe est préconisée pour graver un cylindre immobilisé dans le mandrin de la machine IM4R/RM ou dans un tourne-cylindre. |
|  | Coin gauche Le coin supérieur gauche de la composition se confond avec le coin supérieur gauche de l’aire de gravure. Cette origine fixe est préconisée pour une gravure sur plateau à dépression, table à rainures ou à brides, cet accessoire permettant de fixer la plaque dans le coin supérieur gauche de l’aire de gravure. |
|  | Centre flottant Cliquez et entrez les coordonnées XY du centre de la composition par rapport à l'axe central de l'étau ou du mandrin. Par défaut, • la coordonnée X est égale à la moitié de la longueur de l'aire de gravure. • la coordonnée Y est égale à la moitié de la hauteur de l'aire de gravure. Vous pouvez positionner le centre flottant de la composition directement sur la machine. |
|  | Coin gauche flottant Entrez les coordonnées XY du coin supérieur gauche de la composition dans l'aire de gravure. |

Vous ne pouvez choisir une origine flottante que si la surface de la composition est inférieure à l'aire de gravure.
Vérifiez que la position de l'origine flottante ne place pas la composition à l'extérieur de l'aire de gravure. Si ce débordement est détecté lors du transfert pour la gravure, un message vous invitera à corriger les coordonnées XY de l'origine flottante.

# Désigner l'orientation de gravure

Dans l'écran Gravure, cliquez sur l'orientation adaptée aux dimensions de la composition et à la matière à graver.

Toutes les orientations sont disponibles si les dimensions de la composition restent inférieures à la hauteur de l'aire de gravure.

|  | Normal si la longueur de la composition est supérieure à la hauteur de l'aire de gravure. |  | Rotation à 90° si la hauteur de la composition est supérieure à la hauteur de l'aire de gravure. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L'autre dimension ne doit pas dépasser la hauteur de l'aire de gravure. |  |  |  |
| Endroit pour graver une matière en surface. |  |  |  |  |
| Envers pour graver en fond une matière présentant une couche supérieure transparente (Gravoglas 2). |  |  |  |  |

# Choisir l'outil de gravure

- Dans l'écran Gravure, notez la référence de l'outil Gravograph adapté

  - aux paramètres de gravure.

  - aux polices et à la hauteur des caractères.

- Montez l'outil dans le porte-outil après le transfert.

Pour écarter tout risque de coupure, manipulez l'outil avec un gant de protection individuel.

# Contrôler le débattement au-dessus de la matière

- Notez le débattement imposé dans l'écran Gravure. Mesuré à partir du point Zref, ce paramètre définit la distance sur laquelle l'outil remonte automatiquement entre deux trajets de gravure distincts.

- Vérifiez que le plus haut relief de la matière reste inférieur à son épaisseur augmentée du débattement: l'outil ne doit pas cogner la matière lors de ses déplacements hors gravure.

# Choisir les mordaches d'étau

- Notez la référence des mordaches Gravograph affichée dans l'écran Gravure.

- Sur l'étau, montez ces mordaches qui vont bloquer l'objet pour la gravure à plat.

# Personnaliser les paramètres de gravure

Dans l'écran Gravure, cliquez sur la matière Utilisateur. Dans la boîte de dialogue Utilisateur, entrez les paramètres suivants  Aide

|  | Vitesse XY horizontale pour le marquage de la matière Vitesse Z verticale pour le perçage de la matière |
| --- | --- |
|  | Temporisation en fond pour l'évacuation des copeaux de gravure |
|  | Profondeur par passe pour atteindre progressivement la profondeur totale |
|  | Profondeur totale |
|  | Débattement |

Définissez les paramètres de gravure conformément:
• aux caractéristiques techniques de votre machine.
• à la matière gravée (épaisseur, résistance, planéité).
• à l'outil de gravure (diamètre, type, affûtage).
• à la composition (polices, hauteur de texte, production en série…)

# Quick: Gérer les entrées/sorties (I/O) en mode Automate

- Faites un clic droit dans l'écran Composition.

- Dans le menu contextuel, cliquez sur Outils

- Cliquez sur Entrée/Sortie dans le sous-menu, pour configurer les Entrées/Sorties en mode Automate.

Le mode Automate permet d'intégrer votre machine à graver dans une chaîne de production automatisée.
Une fois actif, le mode Automate sert à piloter la machine à graver à partir des signaux transmis par son port I/O.

En mode Automate, la machine à graver s'intègre dans un poste de travail final (exemple: machine à graver+automate+robot de chargement). Ce poste de travail intervient dans un processus global de production qui doit répondre aux exigences réglementaires en matière de sécurité.
L'analyse de risques réalisée dans le cadre du Marquage CE concerne uniquement l'exploitation de la machine à graver et de ses accessoires Gravograph.
Tout installateur modifiant la machine à graver pour l'adapter au processus global de production doit s'assurer de la conformité CE du poste de travail final.

Avant toute connexion, un technicien doit contrôler que le câblage entre le port I/O de la machine à graver et le poste de travail respecte les caractéristiques électriques et électroniques des différentes entrées et sorties (voir tableaux 1 et 2).
Une mauvaise connexion peut endommager définitivement l'électronique de votre machine à graver.

Pour exploiter le mode Automate, configurez entrées et sorties dans la boîte de dialogue Matériel.

- Cliquez sur une Entrée (de 1 à 4) ou une Sortie (de 1 à 4) à configurer selon vos besoins.

- Dans la liste déroulante, cliquez sur la fonction à affecter à l'entrée sélectionnée:

| * | Annuler l'affectation d'une fonction |
| --- | --- |
| Start | Démarrer la gravure |
| Pause | Suspendre la gravure |
| Retour origine | Envoyer le porte-outil sur l'origine (0, 0) de la machine |

- Dans la liste déroulante, cliquez sur l'état à affecter à la sortie sélectionnée:

| * | Annuler l'affectation d'un état |
| --- | --- |
| Aspirateur | Marche de l'aspirateur de copeaux |
| Moteur broche | Rotation du moteur de broche |
| Origine Plaque | Porte-outil sur l'origine (0, 0) de la plaque à graver |
| Origine Z bas | Outil en contact avec la matière au point ZRef |
| Pause/Gravure | Gravure Suspendue/Relancée |

- Cliquez après avoir configuré les entrées et les sorties utiles.
Une même fonction peut être affectée à plusieurs entrées ou sorties.

Comment alimenter des accessoires branchés sur la machine (aspirateur de copeaux ou un système de lubrification) selon un état de gravure donné?

Par exemple, vous souhaitez alimenter ces accessoires (3 maximum) dès que le moteur de broche se met en marche.
Affectez l'état Moteur broche à la sortie 1 pour activer cette configuration fréquemment utilisée.

## Réglages avant gravure

# Effectuer sur la machine les réglages avant gravure

Pour avoir accès à ces réglages, connectez votre machine sur un port USB de votre ordinateur.
Mettez votre machine sous tension.

Ces opérations permettent de configurer l'exécution de la gravure avec le tableau de contrôle de la machine branchée à votre ordinateur.
Faites ces réglages en vous laissant guider par les instructions affichées dans l'état de gravure de l'écran Gravure réduit.

Positionner le centre flottant de la composition

Tester les bords de la composition

Simuler la gravure

Effectuez chaque réglage avant de lancer la gravure sur la machine.

# Positionner le centre flottant de la composition sur la machine

Avant toute opération, désignez le repère visuel utilisé pour les réglages sur la machine.

- Dans l'écran Gravure, cliquez sur le mode choisi pour positionner le centre flottant:
Positionner par rapport au centre de l'aire de gravure
Positionner par rapport à la dernière origine de gravure mémorisée

| L'écran Gravure réduit affiche un aperçu de la plaque sur la machine. L'origine est marquée par une croix (ici, centre de l'aire de gravure). Au besoin, cliquez sur une orientation de gravure différente. |  |
| --- | --- |

- Pressez une flèche du joystick pour placer le porte-outil sur l'origine de gravure initiale.

- Positionnez l'outil sur le nouveau centre de la composition dans la plaque.

Utiliser le joystick pour définir la nouvelle origine. Appuyer ensuite sur la touche 'Valide'. x=xxx.xx y=yyy.yy

- Confirmez le réglage. L'état de gravure affiche les coordonnées de la nouvelle origine.

# Tester les bords de la composition sur la machine

Avant toute opération, désignez le repère visuel utilisé pour les réglages sur la machine.

- Cliquez dans l'écran Gravure.

| L'écran Gravure réduit affiche un aperçu de la plaque sur la machine. Au besoin, cliquez sur une orientation de gravure différente. |  |
| --- | --- |

- Pressez la touche pour déplacer l'outil sur le premier point de gravure.

Appuyez sur la touche 'Start' pour aller au premier point. x=xxx.xx y=yyy.yy

- Pressez la touche chaque fois que l'état de gravure vous demande de reconnaître un bord de la composition.

Appuyez sur la touche 'Start' pour voir le premier bord. x=xxx.xx y=yyy.yy

Le trajet du porte-outil sur chaque bord de la composition s'affiche simultanément dans l'aperçu de la plaque sur la machine.

L'écran Gravure s'affiche en fin d'opération.

# Simuler l'exécution de la gravure sur la machine

Avant toute opération, désignez le repère visuel utilisé pour les réglages sur la machine.

- Cliquez dans l'écran Gravure.

| L'écran Gravure réduit affiche un aperçu de la plaque sur la machine. Au besoin, cliquez sur une orientation de gravure différente. |  |
| --- | --- |

- Pressez la touche pour lancer la simulation: suivez le trajet du porte-outil au-dessus de l'aire de gravure.

L'écran Gravure s'affiche en fin d'opération.

## Transférer et graver

# Transférer la composition vers la machine

- Connectez votre machine à votre ordinateur comme décrit dans la section Installation du manuel joint.

- Immobilisez l'objet à graver sur la machine.

- Mettez votre machine à graver sous tension.

- Assurez-vous que la gravure va se dérouler dans les conditions de sécurité optimale:

Ce sigle situé sur le porte-outil de la machine indique le danger provoqué par la rotation de la broche pendant la gravure (risques de brûlures et de coupures).

Pour éviter tout risque d'écrasement durant la gravure:
• ne restez pas à proximité de l'outil.
• ne vous placez pas au-dessus du porte-broche.

Pour prévenir les projections de copeaux durant la gravure, portez des lunettes de protection.

Contrôlez qu'aucun obstacle (personne, objet) ne gêne les déplacements de la broche et des parties mobiles de la machine.

- Affichez l'écran Gravure. Les instructions de gravure sont traitées par le firmware, programme intégré dans la machine.
Si besoin, une mise à jour automatique se fait par envoi du nouveau firmware à la machine.
Suivez les instructions affichées dans l'état de gravure. La machine émet un bip sonore en fin d'opération.

- Définissez les paramètres de gravure. Vérifiez que vous avez activé
la gravure avec nez.
la détection automatique du point Zref.

- Cliquez pour lancer le transfert. La machine émet un bip sonore en fin d'opération.

- Lancez la gravure sur votre machine. Vous pouvez redémarrer la gravure sur certaines lignes de la composition.

# Lancer la gravure sur la machine

- Pressez la touche du tableau de contrôle: le porte-outil se déplace au-dessus du premier point à graver sur la plaque.

Gravure en cours

- Détectez le point Zref auto, selon les instructions affichées dans l'état de gravure de l'écran Gravure (les autres écrans ne sont pas disponibles):

  - Réglez la pression de la broche. Confirmez le réglage: la broche descend au contact de la plaque.

Oter l'outil et tourner le vernier sur la graduation 0, <VALIDE> pour continuer

  - Montez l'outil dans le porte-outil et faites le réglage Zref. Confirmez le réglage: le porte-outil remonte.

Mettre l'outil, <VALIDE> pour continuer

  - Réglez la profondeur de gravure selon le nombre de graduations affiché dans l'écran Gravure

Tourner le vernier sur la graduation indiquée, <START> pour continuer

- Pressez la touche Start: le porte-outil se déplace vers le premier point de la gravure et commence la gravure.

Ce message signale que la gravure est achevée. La machine reste en attente du prochain transfert.

Prêt à recevoir

Attendez l'arrêt total du porte-outil pour retirer l'objet gravé de la machine.

Chaque transfert écrase le précédent. Tant que vous ne faites pas un nouveau transfert, vous pouvez à nouveau graver la composition dans les mêmes conditions.

# Redémarrer la gravure

- Transférez la composition pour la gravure.

- Affichez l'écran Redémarrage: selon l'ordre de création, le numéro de chaque ligne s'affiche sur fond bleu.

- Touche enfoncée, cliquez sur chaque ligne que vous souhaitez reprendre à la gravure: chaque numéro s'affiche sur fond rouge.

- Cliquez pour procéder au transfert; la machine émet un bip sonore en fin de transfert.

- Lancez la gravure sur votre machine.

# Produire des plaques en série

# Produire des plaques en série

- Créez la composition qui sert de plaque-type pour la série de plaques: les plaques identiques partagent les dimensions et le texte de la plaque-type.

- Générez la série de plaques à l'aide du mode Matrix ou de variables insérées dans le texte.

- Transférez la série de plaques pour la gravure.

# Produire une série de plaques Matrix

La fonction Matrix permet de graver une série de plaques identiques sur une plaque-support.

- Créez la composition qui sert de plaque-type pour la série de plaques.

- Au besoin, insérez une incrémentation ou une liste de noms dans le texte.
L'exploitation d'une variable permet d'automatiser la numérotation ou la saisie du texte pour la série de plaques.

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris.

- Dans le menu contextuel, cliquez sur Matrix. La boîte de dialogue Matrix affiche
• le nombre maximum de plaques dans l'Aire de la machine selon l'Aire de la plaque-type et de son orientation (0°, 180° ou 90°).
• les dimensions de la Plaque-support, recalculées suivant l'encombrement de la série de plaques.

Appliquer  Cliquez pour mettre à jour l'aperçu de la série Matrix suite à un changement de paramètre.

- Entrez le Nombre de plaques en hauteur et le Nombre de plaques en longueur pour leur répartition sur la plaque-support.

- Pour une découpe des plaques, cliquez sur la découpe des axes: total ou partiel (aucune par défaut)

- Pour une découpe totale ou partielle, entrez:
• la Bordure entre les plaques et les bords de la plaque-support.
• l'Espace entre plaques pour le passage de l'outil de découpe.

Générez les plaques de la série.

## Variables Texte

# Produire des plaques en série à partir de variables texte

L'exploitation de variables texte permet simultanément de créer une série de plaques identiques et d'automatiser la saisie du texte sur l'ensemble de ces plaques.

| A titre d'exemple, imaginez que vous voulez graver un jeu de plaques pour portes d'appartements: |  |
| --- | --- |

- Désignez le système APF si vous chargez la série de plaques à graver avec cet accessoire.

- Créez la composition qui sert de plaque-type pour la série de plaques.

- Créez les variables texte utiles:
• une liste de noms qui contient le nom de chaque occupant d'un appartement.
• une incrémentation qui correspond à la numérotation des appartements.

- Insérez les variables créées dans le texte de la plaque-type: chaque plaque de la série affiche un nom extrait de la liste de noms et un numéro d'appartement produit par l'incrémentation.

# Créer une incrémentation

Cette variable texte est une suite de nombres servant à produire une série de plaques numérotées.

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris.

- Dans le menu contextuel, cliquez sur Incrémentation

- Dans le menu Incrémentation, cliquez sur Acquisition.

- Ajoutez ou éditez une incrémentation dans l'onglet Incrémentations  Aide

  - Cliquez sur l'incrémentation 1 ou 2.

  - Entrez les paramètres d'incrémentation:

| Caractéristiques d'incrémentation | Début | Fin | Incrément | Nombres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pour générer une incrémentation croissante, entrez • un nombre de Fin supérieur au nombre de Début. • un Incrément positif. Si vous ne respectez pas cette condition, le nombre de Début et le nombre de Fin sont automatiquement inversés. | 0 | 5 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| Pour générer une incrémentation décroissante, entrez • un nombre de Fin inférieur au nombre de Début. • un Incrément négatif. Si vous ne respectez pas cette condition, le nombre de Début et le nombre de Fin sont automatiquement inversés. | 6 | 2 | -2 | 6, 4, 2 |
| L'incrémentation s'arrête sur le dernier multiple précédant le nombre de Fin, si celui-ci n'est pas un multiple de l'Incrément. | 18 | 25 | 2 | 18, 20, 22, 24 |
| L'incrémentation s'arrête sur le nombre de Début, si l'Incrément est supérieur à la différence entre les nombres de Début et de Fin. | 18 | 19 | 2 | 18 |

    - le premier nombre en Début d'incrémentation.

    - le dernier nombre en Fin d'incrémentation.

    - l'Incrément ou écart entre deux nombres consécutifs.

  - Ajouter  Cliquez.

- Cliquez dans la boîte de dialogue Variables.

- Enregistrez la composition pour conserver les variables créées.

# Créer une liste de noms

Cette variable texte est une suite de données servant à produire une série de plaques personnalisées (nom, adresse, profession…).

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris.

- Dans le menu contextuel, cliquez sur Liste de noms.

- Dans le menu Liste de noms, cliquez sur Acquisition.

- Ajoutez ou éditez une liste de noms dans l'onglet Liste de noms  Aide

  - Dans la colonne Fichier, cliquez sur la liste de noms 1 ou 2.

  - Edition  Cliquez.

  - Entrez les données de la liste de noms dans l'éditeur Wordpad:

- Tapez le texte de la première donnée. - Tapez un saut de ligne (ou retour chariot). - Tapez la donnée suivante. - Tapez un saut de ligne. - Répétez les phases C et D jusqu'à la dernière donnée de la liste. Ne tapez pas de saut de ligne en fin de texte. - Enregistrez la liste sous la forme d'un fichier de type .txt dans le dossier Quick. - Cliquez pour quitter l'éditeur.

  - Parcourir  Cliquez.

  - Cliquez sur le fichier de type .txt qui contient les données de la liste de noms.

  - Ouvrir  Cliquez.

- Cliquez dans la boîte de dialogue Variables.

- Enregistrez la composition pour conserver les variables créées.

# Insérer une variable dans le texte

- Créez les variables utiles: liste de noms ou incrémentation.

- Dans l'écran Composition, cliquez entre les marges.

- Dans le texte de la plaque-type, cliquez à l'endroitoù vous voulez insérer une variable.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris.

- Dans le menu contextuel, cliquez sur

Liste de noms puis, cliquez sur une variable existante List1 ou List2.
Le caractère  ou s'affiche dans le texte.

Incrémentation puis, cliquez sur une variable existante Incr1 ou Incr2.
Le caractère  ou s'affiche dans le texte.

| Appliquer des attributs | - Sélectionnez le caractère correspondant à la variable. - Fixez les attributs qui déterminent l'apparence du texte inséré dans chaque plaque de la série. |
| --- | --- |
| Effacer | - Sélectionnez le caractère correspondant à la variable. - Tapez : la variable n'apparaît plus dans le texte, mais reste disponible dans la boîte de dialogue Variables. |

# Transférer une série de plaques

- Définissez les paramètres de gravure pour la série de plaques.

- Transférez les instructions de gravure vers la machine.

- Lancez la gravure sur votre machine.

La machine grave une plaque, puis marque une pause en fin de gravure:

  - Retirez la plaque gravée.

  - Immobilisez la plaque suivante dans l'étau.

  - Gravez la plaque suivante.

Transférer une plaque de la série

- Dans l'écran Redémarrage, tapez le rang de la plaque dans la série ou de la plaque-support dans une série Matrix.

- Pour afficher une plaque de la plaque-support sélectionnée dans la série Matrix, tapez le numéro X de la colonne et le numéro Y de la rangée.

- Validez pour voir la plaque sélectionnée.

- Cliquez pour transférer la plaque sélectionnée; la machine émet un bip sonore en fin de transfert.

- Lancez la gravure sur votre machine.

| La plaque 1 s'affiche automatiquement. |  |
| --- | --- |
| Ici, on affiche la plaque 5. Si une variable ne contient pas de texte pour la plaque affichée, la zone d'insertion reste vide. |  |

# Gérer les compositions

# Gérer les fichiers

Affichez l'écran Fichiers. Utilisez cette boîte de dialogue pour

Créer une composition vide

Créer une composition à partir d'un modèle

Créer une composition à partir d'un fichier .job

Enregistrer votre composition

Ouvrir une composition existante

# Créer une composition vide

Cette opération va effacer la composition en cours. Au besoin, enregistrez d'abord votre travail.

- Dans l'écran Fichiers, cliquez sur la commande Nouveau.

- Cliquez: un message vous informe que la nouvelle composition va remplacer la composition en cours.

- Oui  Cliquez pour créer la composition.

L'écran Composition affiche une composition dans laquelle vous allez placer le texte ou les dessins à graver.

Chaque fois que vous lancez le programme, une composition vide s'affiche automatiquement.

# Créer une composition à partir d'un modèle

Cette opération va effacer la composition en cours. Au besoin, enregistrez d'abord votre travail.

- Dans l'écran Fichiers, cliquez sur la commande Ouvrir un modèle.

- Sélectionnez le modèle dans la liste des fichiers .job:

Cliquez sur son nom. Pour une recherche rapide, cliquez sur la liste et tapez la première lettre du nom.

Tapez son nom dans la case Nom.

- Cliquez pour ouvrir le modèle associé au fichier sélectionné.

L'écran Composition affiche une composition qui contient le texte ou les dessins du modèle sélectionné. Chaque police manquante pour afficher le texte est remplacée par la police SL513 INTERN.

Cliquez pour charger des modèles depuis le site Web de Gravograph.
Nous vous recommandons de travailler à partir d'un modèle disponible, si l'article proposé correspond à votre pièce à graver (matière, forme, encombrement…); les paramètres sont automatiquement prédéfinis pour la configuration et la gravure de votre composition.

# Ouvrir une composition existante

Cette opération va effacer la composition en cours. Au besoin, enregistrez d'abord votre travail.

- Dans l'écran Fichiers, cliquez sur la commande Ouvrir.

- Sélectionnez la composition dans la liste des fichiers .job:

Cliquez sur son nom. Pour une recherche rapide, cliquez sur la liste et tapez la première lettre du nom.

Tapez son nom dans la case Nom.

- Cliquez pour ouvrir la composition associée au fichier sélectionné.

L'écran Composition affiche la composition sélectionnée. Chaque police manquante pour afficher le texte est remplacée par la police SL513 INTERN.

Enregistrez la composition sous un nom différent pour travailler à partir d'une copie, sans altérer le fichier d'origine.

# Enregistrer la composition

Enregistrez si vous souhaitez conserver la composition pour une utilisation future. La composition est stockée dans votre ordinateur, sous la forme d'un fichier de type .job.

- Dans l'écran Fichiers, cliquez sur la commande Enregistrer.

- Précisez le nom sous lequel vous enregistrez votre composition:

Tapez le nom dans la case Nom.

Pour remplacer un fichier existant, cliquez sur son nom dans la liste des fichiers .job.

- Tapez vos commentaires qui permettent d'identifier le fichier .job correspondant.

- Cliquez: le nom du fichier s'affiche en titre de la fenêtre.

Enregistrez la composition régulièrement (toutes les 30 minutes par exemple). En cas de perte accidentelle, cette sauvegarde peut vous aider à récupérer une partie de votre travail.

Suite à une coupure de courant, une panne de votre ordinateur ou une erreur de programme, vous quittez brutalement le programme et votre composition s'efface de l'écran. Si vous l'avez enregistrée auparavant, elle n'est pas définitivement perdue.

- Lancez Quick: cliquez sur son icone placée sur le Bureau.

- Ouvrez le fichier .job correspondant à votre composition.

- Refaites toutes les modifications réalisées après le dernier enregistrement.

Enregistrez systématiquement
• si vous réalisez une composition longue ou complexe.
• si vous devez suspendre votre travail.
• si vous souhaitez mettre à jour le fichier .job associé avec les dernières améliorations apportées.

# Tutorial Quick

| # Tutorial Quick Vous souhaitez avoir un aperçu des fonctionnalités du programme? Vous avez besoin d'être guidé dans l'utilisation du programme? Cliquez sur la leçon de votre choix Suivez chaque leçon à partir d'un modèle existant. |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Graver un badge en Gravoply 2 |
| --- | --- |
|  | Graver une étiquette en aluminium anodisé |
|  | Graver un anneau en or avec la machine IM4R |
|  | Graver une plaque de porte en laiton |
|  | Graver un stylo en acier avec la machine M40G |

Enregistrez votre travail si vous souhaitez l'exploiter plus tard.

|  | # Graver un badge en Gravoply2 (64mm x 16mm / 2-1/2" x 2/3") |
| --- | --- |
| Créez une composition à partir d'un modèle: Ecran Fichiers | - Dans le panneau Etapes, cliquez pour afficher l'écran Fichiers. - Cliquez sur la commande Ouvrir un modèle. - Dans la liste des modèles, cliquez sur badge.job - Cliquez pour afficher la nouvelle composition dans l'écran Composition. |
| Personnalisez le texte: Ecran Composition | - Double-cliquez sur la ligne pour sélectionner le texte <James Dickens> qui s'affiche en rouge. - Tapez votre nom. - Changez la hauteur du texte de la seconde ligne: - Double-cliquez sur la ligne pour sélectionner tout le texte qui s'affiche en rouge. - Sélectionnez la hauteur dans la barre Texte: pressez la touche - Tapez la valeur 4. - Confirmez le changement de hauteur: pressez la touche - Cliquez sur une règle pour afficher la barre Plaque. - Cliquez sur votre machine |
| Préparez la gravure: Ecran Gravure | - Dans le panneau Etapes, cliquez pour afficher l'écran Gravure. - Notez les paramètres prédéfinis pour graver du Gravoply: Matière; GravoPly 2. Gravure avec nez. Détection Zref automatique. Profondeur de gravure imposée. Rotation de l'outil. Nombre de graduations à régler sur le vernier. - Vérifiez que vous disposez des éléments recommandés pour la gravure: le nez régulateur à monter dans le porte-outil. l'outil conique à monter dans le porte-outil. les mordaches pour bloquer la plaque dans l'étau. - Bloquez l'objet à graver dans l'accessoire monté sur votre machine. - Contrôlez la mise sous tension de la machine, ainsi que sa liaison avec votre ordinateur. - Assurez-vous que la gravure va se dérouler dans les conditions de sécurité optimale: Ce sigle situé sur le porte-outil de la machine indique le danger provoqué par la rotation de la broche pendant la gravure (risques de brûlures et de coupures). Pour éviter tout risque d'écrasement durant la gravure: • ne restez pas à proximité de l'outil. • ne vous placez pas au-dessus du porte-broche. Pour prévenir les projections de copeaux durant la gravure, portez des lunettes de protection. Contrôlez qu'aucun obstacle (personne, objet) ne gêne les déplacements de la broche et des parties mobiles de la machine. Pour écarter tout risque de coupure, manipulez l'outil de gravure avec un gant de protection individuel. - Cliquez pour transférer la composition; la machine émet un bip sonore en fin de transfert. |
| Lancez la gravure sur la machine: Ecran Gravure et Machine | - Pressez la touche Start du tableau de contrôle: le porte-outil se déplace au-dessus du premier point à graver sur la plaque. Gravure en cours. - Détectez le point Zref auto, selon les instructions affichées dans l'état de gravure de l'écran Gravure. - Réglez la pression de la broche. Confirmez le réglage: la broche descend au contact de la plaque. Oter l'outil et tourner le vernier sur la graduation 0, <VALIDE> pour continuer. - Montez l'outil dans le porte-outil et faites le réglage (Zref). Confirmez le réglage: le porte-outil remonte. Mettre l'outil, <VALIDE> pour continuer. - Réglez la profondeur de gravure selon le nombre de graduations affiché dans l'écran Gravure Tourner le vernier sur la graduation indiquée, <START> pour continuer. - Pressez la touche Start: le porte-outil descend sur le premier point et commence la gravure. Attendez l'arrêt total du porte-outil pour retirer l'objet gravé de la machine. |

|  | # Graver une étiquette en aluminium anodisé (ø 27mm / ø 1-1/2") |
| --- | --- |
| Créez une composition à partir d'un modèle: Ecran Fichiers | - Dans le panneau Etapes, cliquez pour afficher l'écran Fichiers. - Cliquez sur la commande Ouvrir un modèle. - Dans la liste des modèles, cliquez sur pettag.job - Cliquez pour afficher la nouvelle composition dans l'écran Composition. |
| Personnalisez le texte: Ecran Composition | - Double-cliquez sur la ligne pour sélectionner le texte <Daisy> qui s'affiche en rouge. - Tapez votre texte. - Changez la police qui sert à afficher le texte: - Double-cliquez sur la ligne pour sélectionner tout le texte qui s'affiche en rouge. - Pour afficher la liste des polices, cliquez dans la barre Texte. - Cliquez sur une police simple trait (son nom contient la mention 1L). - Cliquez sur une règle pour afficher la barre Plaque. - Cliquez sur votre machine |
| Préparez la gravure: Ecran Gravure | - Dans le panneau Etapes, cliquez pour afficher l'écran Gravure. - Notez les paramètres prédéfinis pour graver l'aluminium anodisé: Matière; Aluminium anodisé. Gravure sans nez. Réglage Zref manuel. Profondeur de gravure imposée. Outil fixe (pas de rotation du moteur de broche). - Vérifiez que vous disposez des éléments recommandés pour la gravure: l'outil diamant à monter dans le porte-outil. les mordaches pour bloquer la plaque dans l'étau. - Bloquez l'objet à graver dans l'accessoire monté sur votre machine. - Contrôlez la mise sous tension de la machine, ainsi que sa liaison avec votre ordinateur. - Assurez-vous que la gravure va se dérouler dans les conditions de sécurité optimale: Ce sigle situé sur le porte-outil de la machine indique le danger provoqué par la rotation de la broche pendant la gravure (risques de brûlures et de coupures). Pour éviter tout risque d'écrasement durant la gravure: • ne restez pas à proximité de l'outil. • ne vous placez pas au-dessus du porte-broche. Pour prévenir les projections de copeaux durant la gravure, portez des lunettes de protection. Contrôlez qu'aucun obstacle (personne, objet) ne gêne les déplacements de la broche et des parties mobiles de la machine. Pour écarter tout risque de coupure, manipulez l'outil de gravure avec un gant de protection individuel. - Cliquez pour transférer la composition; la machine émet un bip sonore en fin de transfert. |
| Lancez la gravure sur la machine: Ecran Gravure et Machine | - Pressez la touche Start du tableau de contrôle: le porte-outil se déplace au-dessus du premier point à graver sur la plaque. Gravure en cours. - Faites immédiatement une pause en gravure. Détectez le point Zref manuel. - Réglez la pression de la broche (ne pressez aucune touche du tableau de contrôle). - Pressez la touche pour régler le point Zref. - Faites descendre le porte-outil jusqu'à l'entrée en contact de la broche avec la matière. Au besoin, ajustez sa position. - Insérez l'outil diamant dans la broche jusqu'à ce qu'il vienne délicatement en contact avec la plaque. - Vissez à fond la vis pour l'immobiliser. - Pressez la touche pour valider le point Zref: le porte-outil remonte. - Pressez la touche Start: le porte-outil descend sur le premier point de la gravure et commence la gravure. Attendez l'arrêt total du porte-outil pour retirer l'objet gravé de la machine. |

|  | # Graver un anneau en or avec la machine IM4R |
| --- | --- |
| Créez une composition à partir d'un modèle: Ecran Fichiers | - Dans le panneau Etapes, cliquez pour afficher l'écran Fichiers. - Cliquez sur la commande Ouvrir un modèle. - Dans la liste des modèles, cliquez sur ring.job - Cliquez pour afficher la nouvelle composition dans l'écran Composition. |
| Donnez les dimensions de l'anneau: Ecran Composition | - Cliquez sur une règle pour afficher la barre Plaque. - Cliquez sur la machine IM4R - Entrez la longueur. - Entrez le diamètre intérieur (24mm maximum). - Validez par la touche - Double-cliquez sur la ligne pour sélectionner le texte <Love> qui s'affiche en rouge. - Tapez un prénom. |
| Préparez la gravure: Ecran Gravure | - Dans le panneau Etapes, cliquez pour afficher l'écran Gravure. - Notez les paramètres prédéfinis pour graver l'or: Matière; Or. Centre de l'axe de symétrie. Détection Zref automatique. Profondeur de gravure égale à zéro. - Bloquez l'anneau dans le mandrin de votre machine. - Contrôlez la mise sous tension de la machine, ainsi que sa liaison avec votre ordinateur. - Assurez-vous que la gravure va se dérouler dans les conditions de sécurité optimale. - Cliquez pour transférer la composition; la machine émet un bip sonore en fin de transfert. |
| Lancez la gravure sur la machine: Ecran Gravure et Machine | Pressez la touche Start du tableau de contrôle: le porte-outil se déplace sur le premier point à graver. Gravure en cours. Attendez l'arrêt total du porte-outil pour retirer l'objet gravé de la machine. |

|  | # Graver une plaque de porte en laiton (97mm x 33mm / 3-13/16" x 1-19/64") |
| --- | --- |
| Créez une composition à partir d'un modèle: Ecran Fichiers | - Dans le panneau Etapes, cliquez pour afficher l'écran Fichiers. - Cliquez sur la commande Ouvrir un modèle. - Dans la liste des modèles, cliquez sur doorplate.job - Cliquez pour afficher la nouvelle composition dans l'écran Composition. |
| Personnalisez le texte: Ecran Composition Pour remplacer le texte d'une ligne, sélectionnez tout le texte et tapez votre texte. | - Changez la largeur du texte de la seconde ligne: - Double-cliquez sur la ligne pour sélectionner le texte <VALENTINO> qui s'affiche en rouge. - Sélectionnez la largeur dans la barre Texte: pressez la touche - Tapez la valeur 20, pourcentage pour augmenter la largeur des caractères. - Confirmez le changement de largeur: pressez la touche - Changez l'apparence de la seconde ligne de texte: - Double-cliquez sur la ligne pour sélectionner tout le texte qui s'affiche en rouge. - Cliquez avec le bouton droit de la souris. - Dans le menu contextuel, cliquez sur le style ● Inclinaison - Changez l'apparence des lettres ME en fin de première ligne: - Faites glisser le curseur sur les lettres <ME> qui s'affichent en rouge. - Cliquez avec le bouton droit de la souris. - Dans le menu contextuel, cliquez sur le style ● Exposant - Cliquez sur une règle pour afficher la barre Plaque. - Cliquez sur votre machine |
| Préparez la gravure: Ecran Gravure | - Dans le panneau Etapes, cliquez pour afficher l'écran Gravure. - Notez les paramètres prédéfinis pour graver le laiton: Matière; Laiton. Gravure avec nez. Détection Zref automatique. Profondeur de gravure imposée. Rotation de l'outil. Nombre de graduations à régler sur le vernier IM4. - Vérifiez que vous disposez des éléments recommandés pour la gravure: le nez régulateur à monter dans le porte-outil. l'outil conique à monter dans le porte-outil. les mordaches pour bloquer la plaque dans l'étau. - Bloquez l'objet à graver dans l'accessoire monté sur votre machine. - Contrôlez la mise sous tension de la machine, ainsi que sa liaison avec votre ordinateur. - Assurez-vous que la gravure va se dérouler dans les conditions de sécurité optimale: Ce sigle situé sur le porte-outil de la machine indique le danger provoqué par la rotation de la broche pendant la gravure (risques de brûlures et de coupures). Pour éviter tout risque d'écrasement durant la gravure: • ne restez pas à proximité de l'outil. • ne vous placez pas au-dessus du porte-broche. Pour prévenir les projections de copeaux durant la gravure, portez des lunettes de protection. Contrôlez qu'aucun obstacle (personne, objet) ne gêne les déplacements de la broche et des parties mobiles de la machine. Pour écarter tout risque de coupure, manipulez l'outil de gravure avec un gant de protection individuel. - Cliquez pour transférer la composition; la machine émet un bip sonore en fin de transfert. |
| Lancez la gravure sur la machine: Ecran Gravure et Machine | - Pressez la touche Start du tableau de contrôle: le porte-outil se déplace au-dessus du premier point à graver sur la plaque. Gravure en cours. - Détectez le point Zref auto, selon les instructions affichées dans l'état de gravure de l'écran Gravure. - Réglez la pression de la broche. Confirmez le réglage: la broche descend au contact de la plaque. Oter l'outil et tourner le vernier sur la graduation 0, <VALIDE> pour continuer. - Montez l'outil dans le porte-outil et faites le réglage (Zref). Confirmez le réglage: le porte-outil remonte. Mettre l'outil, <VALIDE> pour continuer. - Réglez la profondeur de gravure selon le nombre de graduations affiché dans l'écran Gravure Tourner le vernier sur la graduation indiquée, <START> pour continuer. - Pressez la touche Start: le porte-outil descend sur le premier point de la gravure et commence la gravure. Attendez l'arrêt total du porte-outil pour retirer l'objet gravé de la machine. |

|  | # Graver un stylo en acier |
| --- | --- |
| Créez une composition à partir d'un modèle: Ecran Fichiers | - Dans le panneau Etapes, cliquez pour afficher l'écran Fichiers. - Cliquez sur la commande Ouvrir un modèle. - Dans la liste des modèles, cliquez sur pen.job - Cliquez pour afficher la nouvelle composition dans l'écran Composition. |
| Donnez les dimensions du stylo: Ecran Composition | - Cliquez sur une règle pour afficher la barre Plaque. - Cliquez sur la machine M40G - Désignez l'accessoire branché à la machine pour la gravure sur stylo. - Entrez la longueur. - Entrez le diamètre extérieur (140mm maximum). - Validez par la touche - Double-cliquez sur la ligne pour sélectionner le texte <Steven> qui s'affiche en rouge. - Tapez votre prénom. |
| Préparez la gravure: Ecran Gravure | - Dans le panneau Etapes, cliquez pour afficher l'écran Gravure. - Notez les paramètres prédéfinis pour graver l'acier: Matière; Acier. Centre de l'axe de symétrie. Gravure avec nez. Détection Zref automatique. Profondeur de gravure imposée. Rotation de l'outil. Nombre de graduations à régler sur le vernier. - Vérifiez que vous disposez des éléments recommandés pour la gravure: le nez régulateur à monter dans le porte-outil. l'outil conique à monter dans le porte-outil. - Bloquez l'objet à graver dans le tourne-stylo monté sur votre machine. - Contrôlez la mise sous tension de la machine, ainsi que sa liaison avec votre ordinateur. - Assurez-vous que la gravure va se dérouler dans les conditions de sécurité optimale: Ce sigle situé sur le porte-outil de la machine indique le danger provoqué par la rotation de la broche pendant la gravure (risques de brûlures et de coupures). Pour éviter tout risque d'écrasement durant la gravure: • ne restez pas à proximité de l'outil. • ne vous placez pas au-dessus du porte-broche. Pour prévenir les projections de copeaux durant la gravure, portez des lunettes de protection. Contrôlez qu'aucun obstacle (personne, objet) ne gêne les déplacements de la broche et des parties mobiles de la machine. Pour écarter tout risque de coupure, manipulez l'outil de gravure avec un gant de protection individuel. - Cliquez pour transférer la composition; la machine émet un bip sonore en fin de transfert. |
| Lancez la gravure sur la machine: Ecran Gravure et Machine | - Pressez la touche Start du tableau de contrôle: le porte-outil se déplace au-dessus du premier point à graver sur la plaque. Gravure en cours. - Détectez le point Zref auto, selon les instructions affichées dans l'état de gravure de l'écran Gravure. - Réglez la pression de la broche. Confirmez le réglage: la broche descend au contact de la plaque. Oter l'outil et tourner le vernier sur la graduation 0, <VALIDE> pour continuer. - Montez l'outil dans le porte-outil et faites le réglage (Zref). Confirmez le réglage: le porte-outil remonte. Mettre l'outil, <VALIDE> pour continuer. - Réglez la profondeur de gravure selon le nombre de graduations affiché dans l'écran Gravure Tourner le vernier sur la graduation indiquée, <START> pour continuer. - Pressez la touche Start: le porte-outil descend sur le premier point de la gravure et commence la gravure. Attendez l'arrêt total du porte-outil pour retirer l'objet gravé de la machine. |

# Legal terms

| Software product | GRAVOSTYLE QUICK CLICK/MARK ENGRAVING SOFTWARE for Windows© XP™/2000™ Warning This computer program is protected by copyright law and international treaties. Removal, emulation or reverse-engineering of all or any part of the product or protection device constitutes an unauthorized modification to the product and is specifically prohibited. Nothing in this license statement allows you to derive the source or assembly code of files that are provided to you in executable or object forms. Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any part of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under law. Software license Gravograph grants to you a non-exclusive, non-transferable license and limited to a strictly personal use of the Software, its related documentation and any possible patching software supplied by Gravograph. The present license does not grant to you the right to distribute the Software. This software documentation is provided to licensed users and may only be used in accordance with the license terms. Gravograph reserves the right to change the information in this help system without notice. No part of this help system may be copied or decompiled without the written permission of Gravograph. |
| --- | --- |
| Publisher | GRAVOGRAPH NEW HERMES http://www.gravograph.com Intelligent System, L-Solution, GravoStyle, Open Software are either registered trademarks or trademarks of Gravograph International, in the U.S. and/or other countries. Microsoft, Windows 98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Microsoft Word, Wordpad, Internet Explorer, Explorer, HTML Help Viewer, Windows Media Player are either registered trademarks or trademarks Microsoft Corporation, in the U.S. and/or other countries. Adobe, Adobe logo, Acrobat, Acrobat PDF logo, Distiller, Reader, PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the U.S. and/or other countries. Pentium is a registered trademark of Intel Corporation. Third-party trademarks, trade names and logos contained herein may be the trademarks of their respective owners. ©2001-2005 Gravograph New Hermes. All rights reserved. |

# Index

A

Aide	18

C

Caractères	25

Composition	11, 13, 14, 19, 23, 54, 55, 75

Compression	31

D

Débattement	66

Défaire/Refaire	12

Dimensions	20, 34

Distance à la marge gauche	40

Distance à la marge supérieure	41

E

Ecran Composition	11, 13, 14

Ecran Fichiers	17

Ecran Gravure	15

Ecran Redémarrage	16

Enregistrer	89

Etau	63, 67

F

Fichiers	17, 85, 86, 87, 88, 89

G

Gravure

paramètres	59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

réglages sur la machine	69, 71, 72, 73, 74

sur cylindre	20, 63, 97, 102

Gravure	15, 57, 68, 75, 76, 77

H

Hauteur	30

I

Importer	36

Incrémentation	81, 83, 84

J

Justification	38

L

Ligne	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Liste de noms	82, 83, 84

Logos	35, 36, 46

Longueur maximum disponible	39

M

Marges	22, 40, 41

Matière	57, 66

Matrix	79

Mode manuel	42, 43, 44, 45, 46, 47

Modèles	87

N

Nouveau	86

O

Orientation	64

Origine	63

Outil	62, 65

Ouvrir	88

P

Point and Shoot	54, 55, 56

Point Zref	61

Police	32

Profondeur	59, 60, 61

Q

Quick	1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 90

R

Règles	13, 20

Repères magnétiques	13, 44

S

Sélectionner	27

Série	78, 79, 80

Styles	33

T

Texte

apparence	30, 31, 32, 33, 34

éditer	26, 27, 28

Texte	23, 24, 29, 37, 47, 56

Texte en angle	49

Texte en arc	50, 51, 52, 53

Texte vertical	48

Transférer	75, 77

Tutorial	90, 91, 94, 97, 99, 102

V

Variables texte	80, 81, 82, 83, 84