Manuale dell’utente QUICKDOC 3.0

Sommario

Uso di GravoStyle Quick	1

Quick: Installazione	1

Quick: Aggiungi una porta macchina	3

Quick: Avvia/Esci	5

Note relative alla presente documentazione	6

Visita guidata	7

Finestra QuickClick	7

Finestra QuickMark	8

Quick: Quali sono le novità nella versione 3.0?	9

Pannello Fasi	10

Schermo Composizione	11

Schermo Composizione	11

Rifare/Disfare un’operazione	12

Utilizzare lo spazio di lavoro	13

Menù corrispondente	14

Schermo Incisione	15

Schermo Rimessa in funzione	16

Schermo Archivi	17

Schermo Aiuto	18

Configurare la composizione	19

Configurare la composizione	19

Fissare le dimensioni della composizione	20

Fissare i margini della composizione	22

Sistemare il testo	23

Sistemare il testo nella composizione	23

Digitare	24

Digitare il testo	24

Digitare i caratteri	25

Spostare il puntatore nel testo	26

Selezionare il testo	27

Correggere il testo esistente	28

Aspetto	29

Cambiare l'aspetto del testo	29

Fissare l'altezza del testo	30

Aggiustare la larghezza del testo col mouse	31

Scegliere la polizza	32

Applicare uno stile di testo 	33

Ridimensionare il testo col mouse	34

Marchi	35

Inserire un marchio nel testo	35

Importare un marchio personale	36

Posizione tra i margini	37

Posizionare une riga tra i margini	37

Allineare il testo sulla riga di base	38

Impostare la lunghezza disponibile per il testo	39

Impostare la distanza del margine sinistro	40

Impostare la distanza del margine superiore	41

Operare in modo manuale	42

Mettere una riga in modo manuale	42

Spostare une riga col mouse	43

Allineare delle righe su un riferimento magnetico	44

Sovrapporre delle righe	45

Tracciare delle rette verticali o orizzontali	46

Testo non orizzontale	47

Presentare il testo non orizzontale	47

Presentare una riga di testo verticale	48

Presentare una riga di testo ad angolo	49

Testo ad arco	50

Presentare una riga di testo ad arco	50

Costruire la riga di base del testo ad arco	51

Definire gli angoli d'inizio e d'arrivo del testo ad arco	52

Orientare il testo ad arco	53

Regolare mediante Point and Shoot	54

Aggiustare la composizione mediante "Point and Shoot"	54

Stabilire la superficie della composizione sulla macchina	55

Delimitare la dimensione del testo sulla macchina	56

Preparare l'incisione	57

Preparare l'incisione	57

Incidere con un naso regolatore	59

Fissare la profondità d'incisione	60

Regolare il punto Zref	61

Pilotare la rotazione dell'utensile	62

Stabilire l'origine dell'incisione	63

Stabilire l'orientamento d'incisione	64

Scegliere l'utensile d'incisione	65

Controllare l'oscillazione sopra il materiale	66

Scegliere i copriganasce della morsa	67

Personalizzare i parametri d'incisione	68

Quick: Gestire gli Ingressi/Uscite (I/O) in modo PLC	69

Regolazioni prima dell’incisione	71

Eseguire sulla macchina le regolazioni prima dell’incisione	71

Posizionare il centro mobile della composizione sulla macchina	72

Testare i bordi della composizione sulla macchina	73

Simulare l’esecuzione dell’incisione sulla macchina	74

Trasferire & incisione	75

Trasferisci la composizione alla macchina	75

Lanciare l'incisione sulla macchina	76

Ricominciare l'incisione	77

Produrre delle piastre in serie	78

Produrre delle piastre in serie	78

Produrre una serie di targhe Matrix	79

Variabili di testo	80

Produrre delle piastre in serie	80

Creare un aumento	81

Creare un elenco di nomi	82

Impostare una variabile nel testo	83

Trasferire una serie di piastre	84

Gestire le composizioni	85

Gestire i file	85

Creare una composizione vuota	86

Creare una composizione a partire da un modello	87

Aprire una composizione esistente	88

Registrare la composizione	89

Tutorial Quick	90

Tutorial Quick	90

Incidere un distintivo in Gravoply 2	91

Incidere un'etichetta in alluminio anodizzato	94

Incidere un anello in oro con la macchina IM4R	97

Incidere una targa di porta in ottone 	99

Incidere un recinto in acciaio	102

Legal terms	105

Indice analitico	106

# Uso di GravoStyle Quick

# Quick: Installazione

Per eseguire l’operazione, sono necessari i diritti Amministratore quale utente Windows.

- Controllare che il computer abbia la configurazione minima richiesta.

| Microprocessore | Pentium III |
| --- | --- |
| Frequenza | 800 MHz |
| Memoria viva (RAM) | 256 MB |
| Spazio disco disponibile | 500 MB |
| Porte | USB, LPT, COM |
| Ambiente software | Windows XP Internet Explorer 5 (o plus) Acrobat Reader 5 (o plus) Microsoft Word 2000 (o plus) |

- Installare e collegare la macchina al computer come descritto nella sezione Installazione del manuale allegato.

- Accendere la macchina per incidere e il computer.

- Installi il software dell'incisione GravoStyle Quick.

  - Collegare la chiave GTSoft su una delle porta USB del computer.
Questa chiave contiene il programma d’incisione e i file necessari per il suo funzionamento.
Per sicurezza, rispettare le seguenti raccomandazioni:

Non scollegare la chiave durante l’installazione o il lavoro con il programma.
Non eliminare né modificare i file e le cartelle presenti sulla chiave.
Non salvare né copiare file personali sulla chiave.
Non formattare la chiave.

  - Fare clic su Avvio nella schermata del computer.

  - Nelle Risorse del computer, fare doppio clic sulla chiave GTSOFT

  - Fare doppio clic sull’assistente Gravostyle_Quick_Click_Setup_xxxx.exe
Attendere che compaia la finestra d'installazione.

  - L'installazione si avviaautomaticamente.
Fare clic sul tipo d'installazione Xpress/Jewelry (di default) o Industry.

  - Next>  Fare clic. La barra e la finestra di progressione indicano lo sviluppo dell'operazione.

  - Finish  Fare clic per chiudere l’assistente per l’installazione.

- Consentire l’accesso alla cartella GravoStyle Quick a tutti gli utenti Quick Click.

  - Fare clic con il pulsante destro sulla cartella GravoStyle Quick.

  - Fare clic su Proprietà nel menu di scelta rapida.

  - Protezione  Fare clic sulla scheda nella finestra di dialogo Proprietà.

  - Negli Utenti e gruppi, fare clic su Everyone o Users.

  - Nelle Autorizzazioni, fare clic su Consenti il controllo completo.

  - Fare clic.

- Indicare ogni porta del computer sulla quale viene collegato un cavo per il collegamento con la macchina per incidere.
Il collegamento tra Quick Click ed ogni macchina è stabilito dal driver GTsmartStream installato in modo automatico con il programma.

- Lanciate Quick.

# Quick: Aggiungi una porta macchina

Per eseguire l’operazione, sono necessari i diritti Amministratore quale utente Windows.

- Eliminare tutte le macchine installate per incidere con una versione anteriore a GravoStyle Quick Click 3.0

  - Fare clic su Stampanti nel menu Avvio

  - Fare clic con il pulsante destro su una macchina esistente (M40 per esempio).

  - Fare clic su Elimina nel menu di scelta rapida.

  - Ricominciare per ogni macchina per incidere esistente.

- Installare il programma GravoStyle Quick Click.

- Indicare ogni porta del computer sulla quale viene collegato un cavo per il collegamento con la macchina per incidere.
La connexion logicielle entre Quick Click et chaque machine est établie par le pilote GTsmartStream automatiquement installé avec le programme.

  - Fare clic su Stampanti nel menu Avvio

  - Fare clic su Aggiungi stampante nel menu File.

  - Si apre l'installazione guidata stampante.
Avanti>  Fare clic.

  - Fare clic su Stampante locale (casella Plug & Play non spuntata).
Avanti>  Fare clic.

  - Fare clic sulla Porta del computer sulla quale è collegato il cavo per il collegamento con la macchina.
Avanti>  Fare clic.

  - Fare clic sul Produttore Gravograph.

  - Fare clic sul driver Stampanti GT_smartStream
Avanti>  Fare clic.

  - Fare clic su Mantieni il driver esistente.
Avanti>  Fare clic.

  - Scrivere il Nome della stampante: digitare il nome della porta sulla quale è collegato il cavo che collega il computer e la macchina.

  - Fare clic su No per non indicare questa macchina come una stampante di default.
Avanti>  Fare clic.

  - Fare clic su Non condividere questa stampante.
Avanti>  Fare clic.

  - Fare clic su No per non stampare la pagina di prova.
Fine  Fare clic.

  - Continua  Fare clic quando compare il messaggio per continuare l’installazione in Windows.

  - Fine  Fare clic. La nuova porta macchina compare nell’elenco delle Stampanti.

  - Ricominciare per ogni porta del computer utilizzata per collegare una macchina per incidere.

  - Consentire l’accesso alle porte macchina a tutti gli utenti di Quick Click.

    - Fare clic su Stampanti nel menu Avvio

    - Fare clic con il pulsante destro su una porta macchina.

    - Fare clic su Proprietà nel menu di scelta rapida.

    - Protezione  Fare clic sulla scheda nella finestra di dialogo Proprietà.

    - Negli Utenti e gruppi, fare clic su Everyone o Users.

    - Nelle Autorizzazioni, fare clic su Consenti per le seguenti operazioni:
Stampa
Gestione stampanti
Gestione documenti

    - Fare clic nella finestra di dialogo Proprietà.

    - Ricominciare per ogni porta macchina utilizzata.

Aggiungere tutte le porte macchina subito dopo l’installazione di Quick Click.

Aggiorna una porta macchina

Il driver GTsmartStream è migliorato regolarmente. Occorre quindi aggiornare le porte macchina esistenti per ottimizzare il collegamento tra GravoStyle Quick Click ed ogni macchina per incidere.

- Fare clic su Stampanti nel menu Avvio

- Fare clic con il pulsante destro su una porta macchina.

- Fare clic su Proprietà nel menu di scelta rapida.

- Avanzate  Fare clic sulla scheda nella finestra di dialogo Proprietà.

- Nuovo driver  Fare clic.

- Si apre l'installazione guidata stampante.
Avanti>  Fare clic.

- Disco driver  Fare clic.

- Sfoglia  Fare clic.

- Fare doppio clic
sul disco C:
sul documento Program files
sul documento GravoStyle Quick
sul file GT_smartStream.inf

- Fare clic.

- Il driver Stampanti GTsmartStream è attivo.
Avanti>  Fare clic.

- Fine  Fare clic.

- Continua  Fare clic quando compare il messaggio per continuare l’installazione in Windows.

- Fare clic nella finestra di dialogo Proprietà.

# Quick: Avvia/Esci

| Avvia | - Collegare la chiave GTSoft su una delle porte USB del computer. - Fare clic sull'icona Quick nel menu Avvio. Desktop. Compare la schermata Composizione. |
| --- | --- |
| Esci | - Registrate il lavoro. - Chiudere il programma: Digitate la scorciatoia-tastiera. Fare clic nella finestra. - Sī Fare clic. |
| Disinstalla Eseguire questa operazione quando non si utilizza più il programma. | - Fare clic su Avvio. - Fare clic sul Pannello di controllo. - Fare clic su Installazione applicazioni. - Nell'elenco dei programmi installati, fare clic su GravoStyle Quick. - Rimuovi Fare clic. - Fare clic. |

# Note relative alla presente documentazione

Le informazioni fornite nella presente documentazione non contrattuale possono essere modificate senza preavviso da Gravograph.
La presente documentazione evolve in funzione degli importanti miglioramenti introdotti nel programma.
Le illustrazioni riprodotte possono non corrispondere esattamente a quello che vedrete apparire sullo schermo.
Le differenze meno significative dipendono dalle polizze e dalla versione installate e non ostacolano assolutamente l'impiego del programma.
Vi invitiamo a contattare regolarmente il vostro distributore Gravograph-New Hermes che vi informera sull'ultimo aggiornamento di questa documentazione.

Caratteristiche principali

|  | 11 lingue |
| --- | --- |
|  | Aggiornamento n°6 per le versioni QUICK 3.0 e successive (febbraio 2008) |
|  | Sistema d’Aiuto HTML per • Windows© XP™/2000™ • INTERNET EXPLORER 5 e successivi |
|  | Manuale Utente per Microsoft WORD 2000 (118) - Fare clic sul file 3sdocit.doc per visualizzare il manuale QUICKDOC 3.0 - Fare clic sulla barra standard Word per copiare la presente documentazione sul computer. - Fare clic sul documento C:\Program Files\Gravostyle Quick\Help\It che contiene il modello necessario per visualizzare e stampare la presente documentazione. - Salva Cliccate. |

# Visita guidata

# Finestra QuickClick

# Finestra QuickMark

# Quick: Quali sono le novità nella versione 3.0?

| Installazione completa in Windows | Installare il programma d’incisione GravoStyle Quick Click Indicare ogni porta del computer sulla quale viene collegato un cavo per il collegamento con la macchina per incidere |
| --- | --- |
| Configurazione della composizione | Indicare la macchina attiva e la porta del computer sulla quale essa è collegata Definire le dimensioni di una composizione su cilindro incisa dalla macchina attiva |

Per qualsiasi domanda relativa alla documentazione GravoStyle QUICK, inviare un mail.

Per maggiori informazioni relative a Gravograph, visitate il sito www.gravograph.com

# Pannello Fasi

Questo pannello permette d'accedere agli schermi che intervengono nella produzione e nell'incisione della vostra composizione. Cliccate sul bottone associato per visualizzare lo schermo utile.

QuickClick (un bottone premuto indica che lo schermo non è ancora disponibile)

QuickMark (un symbol negro indica che lo schermo non è ancora disponibile)

## Schermo Composizione

| # Schermo Composizione Cliccare nel pannello Fasi per visualizzare lo schermo Composizione. |  |  |
| --- | --- | --- |

• Il rettangolo sfumato in grigio rappresenta la piastra sulla quale incidete la composizione.
• Il rettangolo bianco rappresenta la composizione. Le righe ne visualizzano le dimensioni nella vostra unità di misura.
• I margini con linea punteggiata delimitano la zona riservata al testo e ai disegni da incidere.
Il menù corrispondente propone comandi supplementari.

Come annullare un’operazione fatta nello schermo Composizione?

Ogni volta che lanciate il programma, lo schermo Composizione si visualizza automaticamente.

# Rifare/Disfare un’operazione

Potete annullare unicamente l’ultima operazione fatta nello schermo Composizione.

| Ora avete commesso un errore. Annullate l’operazione col comando Disfare. | Digitate la scorciatoia-tastiera. o - Cliccate col pulsante destro del mouse. - Cliccate sul comando Disfare del menù corrispondente. |
| --- | --- |
| Avete annullato per errore un’operazione. Ristabilitela immediatamente col commando Rifare. | Digitate la scorciatoia-tastiera. o - Cliccate col pulsante destro del mouse. - Cliccate sul comando Rifare del menù corrispondente. |

# Utilizzare lo spazio di lavoro

La superficie della composizione forma uno spazio di lavoro del quale:
• l'origine 0,0 si situa nell'angolo sinistro superiore.
• l'asse X è rappresentato dalla riga orizzontale.
• l'asse Y è rappresentato dalla riga verticale.

Ogni volta che mettete una linea, un riferimento o una retta, determinatene la posizione mediante
• la sua coordinata X, indicata dall'indice punteggiato della riga orizzontale.
• la sua coordinata Y, indicata dall'indice punteggiato della riga verticale.

# Menù corrispondente

|  | Cliccate col pulsante destro del mouse nello schermo Composizione. Questo menù propone comandi supplementari per effettuare le seguenti operazioni: Presentare il testo non orizzontale Allineare il testo sulla riga di base Applicare uno stile di testo Rifare/Disfare un’operazione Duplicare & spostare del testo Produrre delle piastre in serie Importare un marchio da inserire nel testo Preparare l'incisione Gestire gli Ingressi/Uscite in modo PLC Scegliere gli accessori d’incisione collegati alla macchina attiva |
| --- | --- |

| # Schermo Incisione Cliccate nel pannello Fasi per visualizzare lo schermo Incisione. |  |  |
| --- | --- | --- |

Indicate i parametri dell'incisione, poi lanciate il transfert per incidere la composizione con la vostra macchina.

Lo schermo Incisione è disponibile non appena la composizione contiene il testo o i disegni da incidere.

| # Schermo Rimessa in funzione Cliccate nel pannello Fasi per visualizzare lo schermo Rimessa in funzione. |  |  |
| --- | --- | --- |

Rimettete in funzione l'incisione nelle zone di vostra scelta.

Lo schermo Rimessa in Funzione è disponibile dopo il trasferimento delle istruzioni d'incisione.

| # Schermo Archivi Cliccate nel panello Fasi per visualizzare lo Schermo Archivi. |  |  |
| --- | --- | --- |

Create poi registrate la vostra composizione se prevedete d'utilizzarla più tardi.

| # Schermo Aiuto Avete bisogno della descrizione dello schermo che utilizzate? Cercate delle informazioni relative all'azione che state eseguendo? - Nel panello Stadi, cliccate per chiamare l'Aiuto. - Cliccate sul bottone, sulla casella o su un qualsiasi altro elemento del quale volete avere maggiori informazioni. - Consultate la rubrica visualizzata nella finestra QuickHelp. |  |  |
| --- | --- | --- |

Disponibile in qualsiasi momento, questa documentazione elettronica propone un'assistenza mirata e conviviale per lavorare col programma.

Se leggete questo, significa che siete già nell'Aiuto.

# Configurare la composizione

# Configurare la composizione

|  | Nello schermo Composizione, cliccate su un bordo della piastra. Utilizzate lo spazio di lavoro per: |
| --- | --- |

Dare le dimensioni della composizione

Fissare i margini che delimitano la zona riservata al testo e ai disegni da incidere

Potete definire la superficie della composizione sulla macchina.

Annullate le operazioni fatte per errore col comando Disfare.

# Fissare le dimensioni della composizione

- Nella schermata Composizione, fare clic su un righello.

- Fare clic sulla macchina attiva nel menu scorrevole: la sua area d’incisione stabilisce le dimensioni massime di ogni nuova composizione.

- Fare clic sulla porta macchina utilizzata per il collegamento tra la macchina ed il computer.

- Scegliete l'accessorio che avete collegato su questa macchina per il tipo d’incisione da eseguire:

  - Fare clic col pulsante destro del mouse nello schermo Composizione.

  - Nel menu di scelta rapida, fare clic su Strumenti

  - Fare clic su

| Accessori | Incisione su cilindro |
| --- | --- |
| APF | Caricamento ed incisione di una serie di targhe Fare clic su APF per attivare il caricamento automatico delle targhe. Digitare • la Forza di bloccaggio di una targa durante l’incisione. • il Numero di targhe da incidere. |

| Regola le dimensioni | - Puntate su una presa della cornice piena. Una presa d'angolo permette a modificare simultaneamente le dimensioni. Una presa su di un bordo permette a modificare separatamente la lunghezza o l'altezza. - Trascinare la presa, controllando la variazione della dimensione nella barra Targa. |
| --- | --- |
| Digita le dimensioni | - Digitate la lunghezza e l'altezza desiderata nella barra Targa. - Fare clic su un righello per applicare le nuove dimensioni. |
| Digita le dimensioni su cilindro Per stabilire correttamente i parametri sul cilindro, consultate i manuali Gravograph allegati alla macchina e all’accessorio utilizzato per immobilizzare il cilindro durante l’incisione. Per default, l'origine della composizione si confonde con il centro dell’asse di simmetria del cilindro. | - Attivate l’incisione su cilindro: Fare clic nella barra Targa. od Fare clic con il pulsante destro e fare clic sul comando Accessori nel menu Strumenti. - Fare clic sul parametro da stabilire in base al cilindro da incidere: Diametro interno od esterno di un cilindro (M40, M20XL, M40G) Diametro interno od esterno di una fede (M20 Jewel, M20 Jewel2) Circonferenza interna o esterna di una fede (M20 Jewel, M20 Jewel2) Diametro esterno di una penna (M20, M40, M20 Jewel, M20 Jewel2) - Fare clic. - Digitare il diametro o la circonferenza interna/esterna, in base ai valori minimi e massimi consentiti per l'accessorio installato sulla macchina. Digitare l'altezza. - Fare clic. |
| Digita le dimensioni con "Point and Shoot" | Regolare le dimensioni della composizione sulla macchina |

# Fissare i margini della composizione

Nello schermo Composizione, cliccate su una riga.

| Aggiustare i margini | - Puntate su una presa della cornice punteggiata. Una presa d'angolo serve a modificare simultaneamente i margini. Una presa su di un bordo serve a modificare separatamente un margine. - Fate scorrere la presa, controllando la variazione del margine nella barra Piastra. |
| --- | --- |
| Impostare i margini | - Digitate il margine desiderato nella barra Piastra. - Cliccate su una riga per applicare i nuovi margini. |

I margini sono calcolati proporzionalmente alle dimensioni della composizione:

|  | Il margine sinistro è automaticamente uguale al 15% della lunghezza della composizione. |
| --- | --- |
|  | Il margine destro è automaticamente uguale al 15% della lunghezza della composizione. |
|  | Il margine superiore è automaticamente uguale al 10% dell'altezza della composizione. |
|  | Il margine inferiore è automaticamente uguale al 10% dell'altezza della composizione. |

# Sistemare il testo

# Sistemare il testo nella composizione

|  | Nello schermo Composizione, cliccate nella composizione. Utilizzate lo spazio di lavoro per |
| --- | --- |

Digitare il testo da incidere

Scegliere l'aspetto del testo (altezza, polizza, corsivo, sottolineato…)

Impostare un disegno

Impostare un disegno

Potete delimitare la dimensione del testo sulla macchina.

Annullate le operazioni fatte per errore col comando Disfare.

Ogni volta che lanciate il programma, potete digitare immediatamente un testo nella composizione vuota visualizzata.

## Digitare

# Digitare il testo

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Selezionate la polizza che vi servirà a visualizzare il testo.

- Digitate il testo della riga in corso. Rappresentato da una riga verticale lampeggiante, il puntatore indica la vostra posizione nel testo.

Come digitare i caratteri

Come correggere il testo?

- Create la riga seguente.

Cosa fare se questo carattere si visualizza nel testo?

Il tasto o la combinazione di tasti digitata non corrisponde ad alcun carattere della polizza attiva.

- Cancellate il carattere.

- Col mouse, impostate il carattere ricercato. Se non lo trovate, scegliete un'altra polizza.

# Digitare i caratteri

Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini

| Impostare col mouse | - Cliccate nella barra Testo per visualizzare i caratteri della polizza attiva. - Nell'elenco dei caratteri, doppio clic su un carattere. |
| --- | --- |
| Digitare una maiuscola | Col tasto premuto, digitate il carattere. |
| Attivare la battuta in maiuscolo Premete di nuovo il tasto per disattivare la funzione. |  |
| Aggiustare la distanza tra due caratteri | Col tasto premuto, digitate per impostare uno spazio. per cancellare uno spazio. |
| Pausa durante l'incisione Questo carattere rappresenta la pausa nel testo. | Premete questo tasto per provocare un sollevamento dell'utensile e sospendere l'incisione. Premete il tasto Start della tastiera per rilanciare l'incisione. |
| Attivare la battuta delle cifre a partire dal tastierino numerico Premete di nuovo il tasto per disattivare la funzione. |  |
| Digitare un carattere situato nell'angolo superiore sinistro di un tasto | Col tasto premuto, digitate il carattere. |
| Digitare un carattere situato nell'angolo inferiore destro di un tasto | Col tasto premuto, digitate il carattere. |
| Digitare un carattere accentato | Digitate l'accento poi il carattere. Per digitare ö: poi |

# Spostare il puntatore nel testo

Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini

Posizionare bene il puntatore nel punto in cui desiderate

Selezionare il testo

Correggere il testo

| Posizionare col mouse | Cliccate sulla nuova posizione del puntatore (riga di testo differente, inizio di riga, fine di riga o tra due caratteri). |
| --- | --- |
| Spostare da un carattere all'altro |  |
| Spostare da una riga all'altra |  |
| Spostare all'inizio di riga |  |
| Spostare in fine di riga |  |

# Selezionare il testo

Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini

Mettete il puntatore nel punto in cui deve iniziare la selezione. Il testo selezionato si visualizza in rosso.

Per annullare la selezione, cliccate al di fuori della selezione.

| Selezionare tutto il testo di una riga Doppio clic sulla riga. |  |
| --- | --- |
| Selezionare tutto il testo di numerose righe Col tasto premuto, cliccate su ogni riga che si visualizza in rosso. Col tasto premuto, digitate Per deselezionare una riga selezionata, cliccate sulla riga mantenendo il tasto premuto. |  |
| Selezionare una serie di caratteri Fate scorrere il puntatore dal primo all'ultimo carattere. La selezione puo' estendersi a numerose righe. |  |
| Selezionare il carattere che precede il puntatore | Tasto premuto, digitate |
| Selezionare il carattere che segue il puntatore | Tasto premuto, digitate |
| Selezionare tutti i caratteri che precedono il puntatore | Tasto premuto, digitate |
| Selezionare tutti i caratteri che seguono il puntatore | Tasto premuto, digitate |

# Correggere il testo esistente

Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini

| Cancellare il carattere davanti al puntatore |  |
| --- | --- |
| Cancellare il carattere dietro il puntatore |  |
| Impostare il testo | - Mettete le puntatore nel punto in cui desiderate aggiungere del testo. - Digitate il testo. |
| Cancellare il testo | - Selezionate il testo da cancellare. - Digitate |
| Sostituire il testo | - Selezionate il testo da sostituire. - Digitate il nuovo testo. |
| Duplicare il testo (copiare/incollare) | - Selezionate il testo da duplicare. - Copiate il testo: - Cliccate col pulsante destro del mouse. - Cliccate sul comando Copiare del menù corrispondente. Digitate la scorciatoia-tastiera. - Mettete le puntatore nel punto in cui desiderate impostare la selezione. - Incollate il testo: - Cliccate col pulsante destro del mouse. - Cliccate sul comando Incollare del menù corrispondente. Digitate la scorciatoia-tastiera. |
| Spostare del testo (tagliare/incollare) | - Selezionate il testo da sopprimere. - Tagliate il testo: - Cliccate col pulsante destro del mouse. - Cliccate sul comando Sopprimere del menù corrispondente. Digitate la scorciatoia-tastiera. - Mettete le puntatore nel punto in cui desiderate impostare la selezione. - Incollate il testo: - Cliccate col pulsante destro del mouse. - Cliccate sul comando Incollare del menù corrispondente. Digitate la scorciatoia-tastiera. |

## Aspetto

# Cambiare l'aspetto del testo

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Per modificare l'aspetto del testo esistente, selezionate il testo.

- Fissate gli attributi del testo; gli attributi attivi s'applicano al testo digitato successivamente.

Altezza

Larghezza

Polizza

Testo sottolineato

Testo corsivo

Testo in esponente

Potete aggiustare anche le dimensioni del testo col mouse.

Se gli attributi applicati aumentano la lunghezza del testo rispetto a quella della riga, il testo subisce una compressione automatica.

# Fissare l'altezza del testo

L'altezza si misura dalla cima del carattere alla riga di base.

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Per modificare l'altezza del testo esistente, selezionate il testo.

- Selezionate il valore nella barra Testo.

- Digitate un'altezza al massimo uguale allo spazio che resta tra i margini superiore e inferiore, in funzione delle altezze delle righe esistenti.

- Convalidate.

Come aggiustare l'altezza del testo col mouse?

# Aggiustare la larghezza del testo col mouse

Proporzionale all'altezza del testo, la larghezza si misura dal primo all'ultimo carattere di una riga.

- Cliccate su una riga.

Le prese e la cornice di selezione devono visualizzarsi.

- Puntate sulla presa sinistra/destra della cornice di selezione.

- Fate scorrere la presa.

- Rilasciatela quando il testo raggiunge la nuova larghezza.

La barra Testo visualizza il coefficiente di variazione della larghezza del testo.

# Scegliere la polizza

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Per modificare la polizza del testo esistente, selezionate il testo.

- Cliccate nella barra Testo per visualizzare l'elenco delle polizze Gravograph.
Le polizze propongono dei caratteri ciascuno dei quali è costruito con uno o più tratti.
Alcune polizze contengono disegni distinti per temi (bordi, simboli, marchi, forme geometriche…).

- Cliccate sulla polizza nell'elenco alfabetico. Per una ricerca rapida, digitate la prima lettera del suo nome.

- Cliccate nella barra Testo per visualizzare la liste l'elenco dei caratteri (lettere, cifre, caratteri speciali, simboli, marchi, ecc.).
Cliccate per chiudere l'elenco.

# Applicare uno stile di testo

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Per modificare l'aspetto del testo esistente, selezionate il testo.

- Cliccate col pulsante destro del mouse.

- Cliccate nel menù corrispondente per applicare o per sopprimere uno stile: Sottolineat., Inclinazione, Esponente (● stile attivo).

# Ridimensionare il testo col mouse

- Cliccate su una riga.

Le prese e la cornice di selezione devono visualizzarsi.

- Puntate su una presa di selezione.

La presa inferiore/superiore serve a modificare proporzionalmente le dimensioni.

Una presa d'angolo serve a modificare l'altezza o la larghezza.

La presa sinistra/destra serve a modificare unicamente la larghezza.

- Fate scorrere la presa.

- Rilasciate quando il testo raggiunge la sua nuova misura.

La barra Testo visualizza le nuove altezza e larghezza del testo della riga selezionata.

## Marchi

# Inserire un marchio nel testo

- Selezionate una polizza tipo ORNAMENTS, SYMBOLS o ZODIAC.

- Cliccate nella barra Testo per vedere i marchi disponibili.

- Doppio clic su un marchio per inserirlo su una riga.

Come per qualsiasi carattere, potete modificare l'altezza e la larghezza.

Come recuperare i vostri marchi personali per inserirli nella composizione?

# Importare un marchio personale

Questa operazione consente d'usare le immagini vettoriali progettate con programmi come Autocad o CorelDraw.

Registrate questi disegni sotto forma di file tipo HPG, EPS o DXF.

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Cliccate col pulsante destro del mouse.

- Cliccate sul comando Importare del menù corrispondente.

- Nella finestra di dialogo Importare, cliccate sul Tipo del file  Aiuto

- Selezionate il file da importare:

Digitate la via d'accesso al file nella casella Sorgente.

Percorrere  Cliccate e localizzate il posto del file.

- Importazione  Cliccate. Il file importato è convertito nella polizza Logo automaticamente disponibile nell'elenco delle polizze.

- Inserite il disegno a partire dalla polizza Logo che ne porta il nome.

## Posizione tra i margini

# Posizionare une riga tra i margini

Definite i parametri della riga di base che si visualizza in rosso.

Per operare liberamente nella superficie della composizione, attivate il modo manuale.

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Per modificare la posizione d'una riga esistente, cliccate sulla riga.

Le prese e la cornice della selezione devono visualizzarsi.

- Impostate i parametri della riga di base:

Allineamento del testo

Distanza del margine sinistro

Lunghezza massima disponibile

Distanza del margine superiore

I parametri attivi si applicano automaticamente ad ogni nuova riga di testo.

Se i parametri applicati diminuiscono la lunghezza della riga rispetto a quella del testo digitato, il testo subisce una compressione automatica.

# Allineare il testo sulla riga di base

Stabilite il punto della riga di base sul quale allineate il testo.

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Cliccate col pulsante destro del mouse.

- Nel menù corrispondente, cliccate sull'allineamento di vostra scelta (● centro per difetto).
Centro
Estremità sinistra
Estremità destra

# Impostare la lunghezza disponibile per il testo

Date la lunghezza della riga di base.

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Selezionate il valore nella barra Testo.

- Impostate una lunghezza F5 al massimo uguale alla lunghezza massima calcolata automaticamente.

- Convalidate. Modificando la lunghezza della riga, spostate
le estremità, se il testo è centrato.

l'estremità destra, se il testo è allineato a sinistra.

l'estremità sinistra, se il testo è allineato a destra.

Il testo digitato subisce una compressione automatica non appena supera la lunghezza della riga: i caratteri diventano stretti, lo spazio tra i caratteri diminuisce. Questo fenomeno è indicato da:

• un bip acustico.
• un coefficiente negativo visualizzato in rosso nella barra Testo

# Impostare la distanza del margine sinistro

Posizionate il punto di allineamento rispetto al margine sinistro.

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Selezionate il valore nella barra Testo.

- Impostate una distanza F3

  - almeno uguale al margine sinistro.

  - Al massimo uguale alla distanza dal bordo sinistro della composizione al margine destro.

- Convalidate. Modificando questa distanza, spostate:
il centro, se il testo è allineato al centro.
l'estremità sinistra, se il testo allineato a sinistra.
l'estremità destra, se il testo è allineato a destra.

# Impostare la distanza del margine superiore

Posizionate la riga di base rispetto al margine superiore.

- Attivate il modo manuale.

- Selezionate il valore nella barra Testo.

- Impostate una distanza F2

  - almeno uguale all'altezza massima del testo.

  - al massimo uguale alla distanza tra la riga di base e il bordo superiore della composizione.

- Convalidate.

## Operare in modo manuale

# Mettere una riga in modo manuale

Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

| Per un'inquadratura semplice e rapida nella composizione, le righe sono automaticamente centrate e suddivie tra i margini. Attivate il modo manuale per annullare i margini: mettete le righe su tutta la superficie della composizione. |  |
| --- | --- |

- Cliccate nella barra Testo: un messaggio descrive i cambiamenti provocati dal passaggio in modo manuale.

- Sī  Cliccate. Utilizzate lo spazio di lavoro per

Spostare une riga col mouse

Allineare le linee

Sovrapporre delle righe

Tracciare delle rette

Presentare del testo non orizzontale

Potete ristabilire il modo automatico se la composizione contiene unicamente righe di testo orizzontale.

# Spostare une riga col mouse

- Attivate il modo manuale.

- Cliccate sulla riga.

Le prese e la cornice di selezione devono visualizzarsi.

- Fate scorrere la riga riferendovi alle coordinate XY.

- Rilasciate quando la riga raggiunge la nuova posizione.

La barra Testo visualizza i nuovi parametri della riga selezionata:

Distanza del margine sinistro uguale alla coordinata X

Lunghezza massima disponibile

Distanza del margine superiore uguale alla coordinata Y

# Allineare delle righe su un riferimento magnetico

- Attivate il modo manuale.

- Create un riferimento verticale o orizzontale:

  - Cliccate sur una riga.

  - Fate scorrere il riferimento nella composizione, riferendovi alle coordinate XY.

  - Rilasciate quando il riferimento raggiunge la sua posizione.

- Spostate ciascuna riga verso il riferimento che l'attira come una calamita.

Per sopprimere un riferimento magnetico, cliccatelo col pulsante destro del mouse.

# Sovrapporre delle righe

- Attivate il modo manuale.

- Col tasto premuto, cliccate su la posizione della nuova riga rispetto a una riga esistente.

- Digitate il testo della riga creata.

Nell’esempio di cui sopra, la prima linea contiene un carattere ORNAMENT che occupa tutta la composizione. Per centrare un testo nel logo, digitate un riga di testo sopra la riga 1.

# Tracciare delle rette verticali o orizzontali

- Attivate il modo manuale.

- Cliccate col pulsante destro del mouse.

- Nel menù corrispondente, cliccate sul comando Riga orizzontale o verticale.

- Cliccate sul punto d'inizio della retta, riferendovi alle coordinate XY.

- Fate scorrere il puntatore per tracciare la retta.

- Doppio clic sul punto d'arrivo della retta.

Ogni retta occupa una riga nella composizione.

Come ristabilire il testo?

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Cliccate col pulsante destro del mouse.

- Nel menù corrispondente, cliccate sul comando Testo normale.

## Testo non orizzontale

# Presentare il testo non orizzontale

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Attivate il modo manuale.

- Per editare una riga esistente, cliccate sulla riga.

Le prese e la cornice della selezione devono visualizzarsi.

- Cliccate col pulsante destro del mouse.

- Nel menù corrispondente, cliccate sulla riga di base di vostra scelta e definite i parametri associati:

| Testo ad angolo Testo verticale Testo ad arco |  |
| --- | --- |

Come ristabilire il testo orizzontale?

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Per modificare une riga esistente, cliccate sulla riga.

- Cliccate col pulsante destro del mouse.

- Nel menù corrispondente, cliccate sul comando Testo normale.

# Presentare una riga di testo verticale

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Cliccate col pulsante destro del mouse.

- Nel menù corrispondente, cliccate sul comando Testo verticale (se occorre, attivate il modo manuale).

- Definite gli altri parametri della riga:

|  | Allineate il testo: al centro della riga di base. contro l'estremità superiore. contro l'estremità inferiore. |
| --- | --- |
|  | Impostate la distanza del margine sinistro dal punto d'allineamento. |
|  | Impostate la distanza del margine superiore. |
|  | Impostate la lunghezza massima disponibile; spostate le estremità della riga di base. l'estremità inferiore. l'estremità superiore. |
|  | Impostate un'altezza di testo inferiore allo spazio rimasto, dopo l'inserimento dei caratteri esistenti. |

- Digitate il testo; per selezionarlo, fate scorrere il puntatore dall'alto in basso.

# Presentare una riga di testo ad angolo

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Per editare una riga esistente, cliccate sulla riga.

- Cliccate col pulsante destro del mouse.

- Nel menù corrispondente, cliccate sul comando Testo verticale (se occorre, attivate il modo manuale).

- Fissate l'inclinazione della riga nella finestra di dialogo Angolo  Aiuto

  - Impostate un angolo compreso tra -180° e +180°.

  - Per inclinare il testo secondo lo stesso angolo, cliccate sulla casella Angolazione.

  - Cliccate.

- Definite gli altri parametri di riga:

|  | Allineate il testo. |
| --- | --- |
|  | Impostate la distanza del margine sinistro le estremità sinistradella riga di base. |
|  | Impostate la distanza del margine superiore. |
|  | Impostate la lunghezza massima disponibile; spostate le estremità destra della riga di base. |
|  | Impostate un'altezza di testo inferiore alla distanza della linea di base al margine più vicino. |

- Digitate il testo; per selezionarlo, fate scorrere il puntatore seguendo la pendenza della riga di base.

### Testo ad arco

# Presentare una riga di testo ad arco

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Costruite il cerchio che serve da riga di base.

- Fissate l'apertura del cerchio mediante gli angoli d'inizio e d'arrivo.

- Decidete l'orientazione del testo sull'arco.

- Allineate il testo:
Il testo è centrato sulla cima dell'arco.
Il testo si sistema sull'angolo d'inizio.
Il testo si sistema sull'angolo d'arrivo.

- Digitate il testo; per selezionarlo, fate scorrere il puntatore seguendo la curva dell'arco.

Definite i parametri d'arco in modo che il testo non esca dalla superficie della composizione, provate diversi valori per ottenere una visualizzazione precisa.

# Costruire la riga di base del testo ad arco

Qualunque sia il metodo scelto, ottenete un arco di cerchio del quale fissate l'apertura mediante gli angoli ad'arrivo e d'inizio.

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Generate l'arco:

MODO 1: Costruire mediante la corda e l'altezza

| - Date la posizione della cima dell'arco: - Impostate la distanza F2. - Impostate la distanza F3. - Aprite la finestra di dialogo Arco. - Impostate la corda o la distanza tra le due estremità dell'arco. • un valore nullo produce un cerchio. • un valore uguale al doppio dell'altezza produce un semicerchio. - Impostate l'altezza o la distanza dal centro della corda alla cima dell'arco. - Cliccate. |  |
| --- | --- |

MODO 2: Costruire dal centro e dal raggio

| - Aprile la finestra di dialogo Arco. - Date la posizione del centro dell'arco: - Impostate una coordinata x al massimo uguale alla lunghezza della composizione. - Impostate una coordinata y al massimo uguale all'altezza della composizione. - Impostate un raggio al massimo uguale alla coordinata più piccola (x o y). - Cliccate. La coordinata x è riportata nella distanza F3. La coordinata y è riportata nella distanza F2. |  |
| --- | --- |

Nella finestra di dialogo Arco, l'inserimento della corda e dell'altezza dell'arco
• richiede il calcolo del centro e del raggio corrispondenti e viceversa.
• blocca l'accesso al centro e al raggio e viceversa.

# Definire gli angoli d'inizio e d'arrivo del testo ad arco

Questi angoli determinano l'apertura dell'arco sul quale orienterete il testo.

- Costruite il cerchio che serve di riga di base.

- Per ogni angolo, impostate un valore negativo (da 0 a -180°) o positivo (da 0 a +180°) nella finestra di dialogo Arco.

- Cliccate: la lunghezza F5 visualizza la lunghezza dell'arco.

Per aggiustare gli angoli col mouse, cliccate sulla riga ad arco e fate scorrere la presa sinistra o destra.

| Inizio = -25° Arrivo = 125° | Inizio = 30° Arrivo = 125° |
| --- | --- |

# Orientare il testo ad arco

- Costruite il cerchio che serve di riga di base.

- Nella finestra di dialogo Arco, cliccate sull'orientamento corrispondente al senso e alla posizione del testo rispetto all'arco.

|  | Testo in senso orario | Testo in senso antiorario |
| --- | --- | --- |
| Testo all'esterno dell'arco |  |  |
| Testo all'interno dell'arco |  |  |

Secondo l'orientamento del testo ad arco, scegliete un'altezza massima che non provochi un'eccessiva compressione automatica o una fuoriuscita della composizione.

# Regolare mediante Point and Shoot

# Aggiustare la composizione mediante "Point and Shoot"

Tali regolazioni permettono di regolare sulla macchina le dimensioni della composizione o del testo sulla piastra, in interazione col programma.
Effettuate queste regolazioni lasciandovi guidare dalle istruzioni visualizzate nello stato d’incisione dello schermo Incisione ridotto.

Stabilire la superficie della composizione

Delimitare la dimensione del testo

# Stabilire la superficie della composizione sulla macchina

Prima di qualsiasi operazione, scegliete il riferimento visivo utilizzato per le regolazioni sulla macchina.

- Cliccate nella barra Piastra.

| Lo schermo Incisione ridotto visualizza una visione della piastra sulla macchina. Se occorre, cliccate su un orientamento d’incisione diverso. |  |
| --- | --- |

- Col joystick, regolate le dimensioni della composizione sulla macchina:

  - Spostate il portautensile sull’angolo superiore sinistro della composizione.

Spostate il mandrino sul primo punto dell’area d’incisione. Poi premere il tasto 'Valido'. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Memorizzate la posizione.

  - Spostate il portautensili sull’angolo opposto.

Spostare il mandrino sul punto opposto dell’area d’incisione. Poi premere il tasto 'Valido'. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Memorizzate la posizione.

Nello schermo Composizione la composizione si visualizza secondo le dimensioni regolate sulla macchina.

Se pensate di lavorare in modo manuale, regolate la superficie della composizione mediante "Point and Shoot" prima d’attivare la funzione.

# Delimitare la dimensione del testo sulla macchina

Prima di qualsiasi operazione, scegliete il riferimento visivo utilizzato per le regolazioni sulla macchina.

- Cliccate nella barra Testo.

| Lo schermo Incisione ridotto visualizza una visione della piastra sulla macchina. Se occorre, cliccate su un orientamento d’incisione diverso. |  |
| --- | --- |

- Col joystick, regolate le dimensioni del testo sulla macchina:

  - Spostate il portautensile sull’angolo superiore sinistro del testo.

Spostate il mandrino su un lato della riga da incidere. Poi premere il tasto 'Valido'. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Memorizzate la posizione.

  - Spostate il portautensili sull’angolo opposto.

Spostare il mandrino sul lato opposto della riga da incidere. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Memorizzate la posizione.

Nello schermo Composizione, la superficie della composizione s’aggiusta automaticamente al volume del testo regolato sulla macchina.

L’altezza e la lunghezza nella barra Testo sono ricalcolate proporzionalmente per ogni linea di testo, per ottimizzare la ripartizione delle linee tra i margini.

# Preparare l'incisione

# Preparare l'incisione

- Nello schermo Incisione, cliccate su un materiale dell'elenco

- Se occorre, adattate i parametri d'incisione preselezionati:

|  | Naso regolatore (incisione con naso per difetto) |
| --- | --- |
|  | Profondità d'incisione |
|  | Regolazione del punto Zref (automatico per difetto) |
|  | Rotazione dell'utensile (inserito per difetto) |
|  | Origine della composizione (centro morsa per difetto) |
|  | Orientamento della composizione (normale per difetto) |
|  | Parametri d'incisione anticipati |

- Assicuratevi di essere in possesso degli elementi consigliati:

|  | Utensile d'incisione |
| --- | --- |
|  | Mordaci per immobilizzare il materiale |

Se occorre, consultate il vostro distributore Gravograph.

- Se occorre, registrate la composizione per conservare i parametri d'incisione.

- Controllate l'installazione della macchina e il collegamento col computer PC.

- Effettuate sulla macchina le regolazioni prima dell'incisione.

- Trasferite le istruzioni d'incisione alla macchina.

Fissare le opzioni d’incisione

- Cliccate col pulsante destro del mouse nello schermo Composizione.

- Cliccate nel menù corrispondente sur Strumenti

- Cliccate sul comando di vostra scelta nel sotto-menu:

| Led | Cliccate per indicare il riferimento visivo sulla macchina • per le regolazioni mediante "Point and Shoot". • per le regolazioni prima dell’incisione • Led: il puntatore rosso, se il portautensile della macchina è dotato di un diodo laser. _ Led: la punta dell’utensile, in mancanza del diodo. |
| --- | --- |
| Origine a destra | Cliccate per indicare il punto di ritorno dell’utensile al termine dell’incisione. _ Origine a destra: l’utensile ritorna di default nell’angolo superiore sinistro della composizione. • Origine a destra: l’utensile si pone a distanza di 5 cm rispetto all’angolo superiore destro della composizione. |
| Material | Gestire gli Ingressi/Uscite in modo PLC Scegliere gli accessori d’incisione collegati alla macchina attiva |

# Incidere con un naso regolatore

- Nello schermo Incisione, cliccate per indicare se incidete con o senza naso.

- Definite il punto Zref e la conseguente profondità d'incisione.

|  | Incidere con naso L'incisione con naso regolatore non richiede una regolazione Zref precisa e consente di mantenere una profondità d'incisione precisa e costante su tutta la superficie (materiale con spessore variabile). |
| --- | --- |
|  | Incidere senza naso Si consiglia l'impiego di un naso, salvo se il naso rischia di rigare il materiale inciso. |

# Fissare la profondità d'incisione

Misurata a partire dal punto Zref, la profondità d'incisione è la distanza alla quale l'utensile perfora il materiale. Si definisce differentemente secondo se incidete con o senza naso regolatore.

|  |  | Regolate la profondità d'incisione sulla macchina: girate il verniero sul numero di graduazioni visualizzato sullo schermo Incisione. L'incisione è eseguita con un passaggio unico dell'utensile su tutta la composizione. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Impostate una profondità al massimo uguale allo spessore del materiale. |
|  |  | Annotate il numero di passate (passaggi dell'utensile su tutta la composizione) necessarie per raggiungere gradualmente la profondità impostata. |

Aggiustate la profondità d'incisione ad ogni nuova regolazione Zref.

# Regolare il punto Zref

| Il punto Zref è il punto in cui l'utensile entra in contatto col materiale quando discende per l'incisione. La profondità e l'oscillazione sono calcolate a partire dal punto Zref. |  |
| --- | --- |

- Nello schermo Incisione, cliccate per indicare se desiderate una regolazione Zref automatica o manuale.

|  | Se incidete con un naso regolatore, la regolazione Zref automatica è attivata. |
| --- | --- |
|  | Per un'incisione senza naso, effettuate sulla macchina la regolazione Zref manuale. Consultate il manuale unito alla vostra macchina per realizzare questa regolazione. |

- Regolate il punto Zref sulla macchina dopo il trasferimento.

# Pilotare la rotazione dell'utensile

Nello schermo Incisione, cliccate per attivare o disattivare la rotazione dell'utensile, azionato dal motore del mandrino:

|  | Utensile rotativo (funzionamento del motore del mandrino) La rotazione dell'utensile permette d'asportare il materiale in profondità. Le motore del mandrino si mette in moto dopo il lancio dell'incisione sulla macchina. |
| --- | --- |
|  | Utensile con diamante fisso (arresto del motore del mandrino) La rotazione dell'utensile è inutile perché l'incisione col diamante riga il materiale in superficie. |

Il motore del mandrino può essere pilotato sulla macchina.

# Stabilire l'origine dell'incisione

Nello schermo Incisione, cliccate sull'origine della composizione in funzione della posizione della piastra nell’area d’incisione: fissa o oscillante, centro o sinistra.

L’origine della composizione diventa oscillante quando non corrisponde ad alcuna origine fissa. Tale è il caso, quando:
• l’ingombro della targa non permette d’immobilizzarla sul centro o sull’angolo sinistro dell’area d’incisione.
• la posizione della composizione sulla targa ne sposta l’origine rispetto al centro o all’angolo sinistro dell’area d’incisione.

|  | Centro morsa Il centro della composizione si confonde col centro dell’area d’incisione. Si consiglia questa origine fissa per un’incisione su una morsa autocentratrice, si tratta di un accessorio che permette di centrare la targa nell’area d’incisione. |
| --- | --- |
|  | Centro Asse di simmetria Il centro della composizione si confonde col centro dell’asse di simmetria sul cilindro. Questa origine fissa è prevista per incidere un cilindro immobilizzato nel mandrino della macchina IM4R/RM o in un giracilindro. |
|  | Angolo sinistro L’angolo superiore sinistro della composizione si confonde con l’angolo superiore sinistro dell’area d’incisione. Si consiglia questa origine fissa per un’incisione su un piano a depressione, tavola con scanalature o flangiata; quest’accessorio permette di fissare la targa nell’angolo superiore sinistro dell’area d’incisione. |
|  | Centro oscillante Cliccate e inserite le coordinate XY del centro della composizione rispetto all’asse centrale del morsetto o del mandrino. Di default, • la coordinata X è uguale alla metà della lunghezza dell’area d’incisione. • la coordinata Y è uguale alla metà dell’altezza dell’area d’incisione. Il centro oscillante puo' essere posizionato sulla macchina. |
|  | Angolo sinistro oscillante Impostare le coordinate XY dell’angolo superiore sinistro della composizione nell’area d’incisione. |

Si può scegliere un’origine oscillante unicamente se la superficie della composizione è inferiore all’area d’incisione.
Verificare che la posizione dell'origine oscillante non metta la composizione all’esterno dell’area d’incisione. Se questo superamento viene rilevato al momento del trasferimento per l’incisione, un messaggio inviterà a correggere le coordinate XY dell'origine oscillante.

# Stabilire l'orientamento d'incisione

Nello scherma Incisione, cliccate sull'orientamento della composizione in funzione delle sue dimensioni e del materiale da incidere.

Tutti gli orientamenti sono disponibili se le dimensioni della composizione rimangono inferiori all'altezza della zona d'incisione.

|  | Normale se la lunghezza della composizione è superiore all'altezza della zona d'incisione. |  | Rotazione a 90° se la l'altezza della composizione è superiore all'altezza della zona d'incisione. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L'altra dimensione non deve superare l'altezza della zona d'incisione. |  |  |  |
| Gli orientamenti al dritto servono a incidere il materiale in superficie. |  |  |  |  |
| Gli orientamenti al rovescio servono a incidere i materiali che presentano uno strato superiore trasparente (Gravoglas 2). |  |  |  |  |

# Scegliere l'utensile d'incisione

- Nello schermo Incisione, annotate il riferimento dell'utensile Gravograph adatto:

  - ai parametri d'incisione.

  - alle polizze e all'altezza dei caratteri.

- Montate l'utensile nel portautensili dopo il trasferimento.

Per evitare qualsiasi rischio di taglio, manipolate l'utensile con un guanto di protezione individuale.

# Controllare l'oscillazione sopra il materiale

- Annotate l'oscillazione imposta nello schermo Incisione. Misurato a partire dal punto Zref, questo parametro definisce la distanza alla quale l'utensile risale automaticamente tra due distinti percorsi d'incisione.

- Controllate che il rilievo più alto del materiale resti inferiore al suo spessore aumentato dell'oscillazione: l'utensile non deve urtare il materiale durante gli spostamenti fuori incisione.

# Scegliere i copriganasce della morsa

- Annotate il riferimento dei mordaci Gravograph visualizzato sullo schermo Incisione.

- Sulla morsa, montate questi copriganasce che bloccheranno l'oggetto per l'incisione pianamente.

# Personalizzare i parametri d'incisione

Nello schermo Incisione, cliccate sul materiale Utente. Nella finestra di dialogo Utente, impostate i seguenti parametri  Aiuto

|  | Velocità XY orizzontale per la marcatura del materiale Velocità Z verticale per la foratura del materiale |
| --- | --- |
|  | Temporizzazione sul fondo per l'evacuazione dei trucioli d'incisione |
|  | Profondità per passata per raggiungere gradualmente la profondità totale |
|  | Profondità totale |
|  | Oscillazione |

Definite i parametri d'incisione in conformità:
• alle caratteristiche tecniche della vostra macchina.
• al materiale inciso (spessore, resistenza, planarità).
• all'utensile d'incisione (diametro, tipo, affilatura).
• alla composizione (polizze, altezza del testo, produzione di serie).

# Quick: Gestire gli Ingressi/Uscite (I/O) in modo PLC

- Cliccate col pulsante destro del mouse nello schermo Composizione.

- Nel menu contestuale, cliccate su Strumenti

- Cliccate su Ingresso/Uscita nel sotto-menu. Configurare gli Ingressi/Uscite in modo PLC.

Il modo PLC permette d'integrare la vostra macchina per incidere in una catena di produzione automatizzata.
Una volta attivo, il modo PLC serve a pilotare la macchina per incidere a partire da segnali trasmessi dalla porta I/O.

In modo PLC, la macchina per incidere s'integra in un posto di lavoro finale (esempio: macchina per incidere+PLC+robot caricatore). Questo posto di lavoro fa parte di un processo globale di produzione che deve rispondere alle esigenze regolamentari per la sicurezza.
L'analisi dei rischi realizzata nell’ambito della Marcatura CE riguarda solo l’uso della macchina per incidere e dei suoi accessori Gravograph.
Qualsiasi installatore che modifica la macchina per incidere per adattarla al processo globale di produzione deve assicurarsi della conformità CE del posto di lavoro finale.

Prima di qualsiasi collegamento, un tecnico deve controllare che il cablaggio tra la porta I/O della macchina per incidere e il posto di lavoro rispetti le caratteristiche elettriche ed elettroniche dei vari ingressi ed uscite (vedere tabelle 1 e 2).
Un collegamento sbagliato può danneggiare definitivamente l'elettronica della vostra macchina per incidere.

Per usare il modo PLC, configurate gli ingressi e le uscite nella finestra di dialogo Materiale.

- Cliccate su un Ingresso (da 1 a 4) o un’Uscita (da 1 a 4) da configurare a seconda dei vostri bisogni.

- Nell’elenco scorrevole, cliccate sulla funzione da attribuire all'ingresso selezionato:

| * | Annulla l'attribuzione d'uno stato |
| --- | --- |
| Start | Avvia l’incisione |
| Pausa | Sospendi l’incisione |
| Ritorno origine | Invia il portautensili all'origine (0, 0) della macchina |

- Nell’elenco scorrevole, cliccate sullo stato da attribuire all’uscita selezionata:

| * | Annulla l'attribuzione d'uno stato |
| --- | --- |
| Aspiratore | Avvia l'aspiratore di trucioli |
| Motore mandrino | Rotazione del motore di mandrino |
| Origine Piastra | PAvvia l’incisioneortautensili all'origine (0, 0) della piastra da incidere |
| Origine Z basso | Utensile in contatto con il materiale al punto ZRef |
| Pausa/Grabado | Incisione sospesa/riavviata |

- Cliccate dopo aver configurato gli ingressi e le uscite utili.
Una stessa funzione può essere attribuita a più ingressi o uscite.

Come alimentare gli accessori collegati alla macchina (un aspiratore di trucioli o un sistema di lubrificazione) in base ad uno stato d’incisione dato?

Per esempio, desiderate alimentare questi accessori (3 al massimo) al momento in cui si mette in moto il motore di mandrino.
Attribuite lo stato Motore mandrino all’uscita 1 per attivare questa configurazione frequentemente utilizzata.

## Regolazioni prima dell’incisione

# Eseguire sulla macchina le regolazioni prima dell’incisione

Per accedere a queste regolazioni, Colleghi la vostra macchina su una porta USB del vostro computore.
Alimenti in su la vostra macchina.

Queste operazioni permettono di configurare l’esecuzione dell’incisione con la tabella di controllo della macchina collegata al computer.
Eseguite le regolazioni seguendo le istruzioni visualizzate nello stato d’incisione dello schermo Incisione ridotto.

Posizionare il centro mobile della composizione

Testare i bordi della composizione

Simulare l’esecuzione dell’incisione

Eseguire tutte le regolazioni prima di lanciare l’incisione sulla macchina.

# Posizionare il centro mobile della composizione sulla macchina

Prima di qualsiasi operazione, scegliete il riferimento visivo utilizzato per le regolazioni sulla macchina.

- Nello chermo Incisione, cliccate il modo scelto per regolare il centro mobile:
Regolazione riguardante il centro di zona dell'incisione
Regolazione riguardante l'ultima origine d'incisione registrata

| Lo schermo Incisione ridotto visualizza una visione della piastra sulla macchina. L'origine è indicata da una croce (qui, centro di zona dell'incisione). Se occorre, cliccate su un orientamento d’incisione diverso. |  |
| --- | --- |

- Premete una freccia del joystick per mettere il portautensile sull’origine dell’incisione iniziale.

- Posizionate l’utensile sul nuovo centro della composizione nella piastra.

Utilizzate il joystick per stabilire la nuova origine. Poi premere il tasto 'Valido'. x=xxx.xx y=yyy.yy

- Confermate la regolazione. Lo stato d’incisione visualizza le coordinate della nuova origine.

# Testare i bordi della composizione sulla macchina

Prima di qualsiasi operazione, scegliete il riferimento visivo utilizzato per le regolazioni sulla macchina.

- Cliccate nello schermo Incisione.

| Lo schermo Incisione ridotto visualizza una visione della piastra sulla macchina. Se occorre, cliccate su un orientamento d’incisione diverso. |  |
| --- | --- |

- Premete il tasto per spostare l’utensile sul primo punto d’incisione.

Premete il tasto 'Start' per andare al primo punto. x=xxx.xx y=yyy.yy

- Premete il tasto ogni volta che lo stato d’incisione vi chiede di riconoscere un bordo della composizione.

Premete il tasto 'Start' per vedere il primo bordo. x=xxx.xx y=yyy.yy

Il tragitto del portautensile su ogni bordo della composizione si visualizza automaticamente nella visione della piastra sulla macchina.

Lo schermo Incisione si pubblica in fine d'operazione.

# Simulare l’esecuzione dell’incisione sulla macchina

Prima di qualsiasi operazione, scegliete il riferimento visivo utilizzato per le regolazioni sulla macchina.

- Cliccate nello schermo Incisione.

| Lo schermo Incisione ridotto visualizza una visione della piastra sulla macchina. Se occorre, cliccate su un orientamento d’incisione diverso. |  |
| --- | --- |

- Premete il tasto per lanciare la simulazione: seguite il tragitto del portautensile al di sopra dell’area d’incisione.

Lo schermo Incisione si pubblica in fine d'operazione.

## Trasferire & incisione

# Trasferisci la composizione alla macchina

- Collegare la macchina al computer come descritto nella sezione Installazione del manuale allegato.

- Bloccare l'oggetto da incidere sulla macchina.

- Accendere la macchina per incidere.

- Assicurarsi che siano rispettate le condizioni di sicurezza ottimale durante l’incisione:

Questa icone, posta sul portautensili della macchina, indica il pericolo causato dalla rotazione del mandrino durante l'incisione (rischi di bruciature e di tagli).

Per evitare ogni rischio di schiacciamento durante l'incisione:
• non restate in prossimità dell'utensile.
• non mettetevi al di sopra del portamandrino.

Per evitare le proiezioni di trucioli durante l'incisione, mettete gli occhiali di protezione.

Controllate che nessun ostacolo (persona o oggetto) disturbi gli spostamenti del mandrino e delle parti mobili della macchina.

- Andare sulla schermata Incisione. Le istruzioni per l’incisione sono trattate dal firmware, un programma integrato nella macchina.
Se necessario, è inviato alla macchina un aggiornamento automatico del nuovo firmware.
Seguire le istruzioni visualizzate nello stato dell’incisione. La macchina emette un bip sonoro alla fine dell’operazione.

- Definire i parametri dell'incisione. Controllare che siano attivi
l'incisione con nasello.
il punto Zref automatico.

- Cliccate per procedere al transfert. La macchina emette un bip acustico al termine del transfert.

- Avviare l'incisione sulla macchina. Si può riavviare l'incisione su certe righe della composizione.

# Lanciare l'incisione sulla macchina

- Premete il tasto Start della tabella di controllo: il portautensili si muove sopra il primo punto da incidere sulla piastra.

Incisione in corso

- Individuate il punto Zref auto, secondo le istruzioni pubblicate nello stato d'incisione dello schermo Incisione (gli altri schermi non sono disponibili):

  - Regolate la pressione del mandrino. Confermate la regolazione: il mandrino scende a contatto della piastra.

Togliere l'utensile e girare il verniero sulla graduazione 0, <Convalidare> per continuare

  - Montate la fresa nello portautensili e effettuate la regolazione Zref. Confermate la regolazione: il portautensili risale.

Mettere l'utensile, <Convalidare> per continuare

  - Regolate la profondità dell'incisione secondo il numero di graduazioni visualizzato nello schermo Incisione

Girare il verniero sulla graduazione indicata, <START> per continuare

- Premete il tasto Start: Il portautensili si sposta verso il primo punto dell'incisione e comincia l'incisione.

Questo messaggio indica che l'incisione è terminata. La macchina resta in attesa del prossimo transfert.

Pronto a ricevere

Attendete l'arresto completo dello portautensili per togliere l'oggetto inciso della macchina.

Ogni transfert schiaccia il precedente. Finché non effettuate un nuovo transfert, potete nuovamente incidere la composizione nelle stesse condizioni.

# Ricominciare l'incisione

- Trasferite la composizione per l'incisione.

- Visualizzate lo schermo Rimessa: in funzione: secondo l'ordine di creazione, il numero di ciascuna riga si visualizza su un fondo blu.

- Col tasto premuto, cliccate su ogni riga che desiderate riprendere per l'incisione: il suo numero si visualizza su un fondo rosso.

- Cliccate per effettuare il transfert; la macchina emette un bip acustico al termine del transfert.

- Lanciate l'incisione sulla vostra macchina.

# Produrre delle piastre in serie

# Produrre delle piastre in serie

- Create la composizione che serve da piastra-tipo per la serie di piastre: le targhe identiche condividono i parametri e il testo della targa tipo.

- Generate la serie di piastre mediante la funzione Matrix o le variabili inserite nel testo.

- Trasferite la serie di piastre per l’incisione.

# Produrre una serie di targhe Matrix

La funzione Matrix permette d’incidere una serie di targhe identiche su una targa di supporto.

- Create la composizione che serve da piastra-tipo per la serie di piastre.

- Se occorre, inserire un incremento o una lista di nomi nel testo.
L’utilizzo di variabili permette e d’automatizzare la numerazione o l’introduzione del testo sull’insieme di tali targhe.

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Cliccate col pulsante destro del mouse.

- Nel menù corrispondente, cliccate su Matrix. La finestra di dialogo Matrix visualizza
• il numero massimo di piastre nell’Area macchina secondo Area placca-tipo e del suo orientamento (0°, 180° o 90°).
• le dimensioni del Supporto targa, ricalcolate secondo il volume della serie di piastre.

Applica  Cliccate per aggiornare la visione della serie Matrix in seguito a un cambiamento di parametro.

- Impostate il Numero di piastre in altezza e Numero di piastre in lunghezza per la loro ripartizione sulla piastra supporto.

- Per il taglio delle piastre, cliccate su Taglio delle assi: totale o parziale (nessuna di default)

- Per il taglio totale o parziale, impostate:
• il Bordo tra le piastre e i bordi della piastra supporto.
• Spazio tra le placche per il passaggio dell’utensile da taglio.

Generare le targhe della serie.

## Variabili di testo

# Produrre delle piastre in serie

L'uso di variabili di testo permette di creare simultaneamente una serie di piastre identiche e d'automatizzare l'introduzione del testo per l'insieme di queste piastre.

| A titolo d'esempio, immaginate che volete incidere una serie di piastre per le porte d'appartamenti: |  |
| --- | --- |

- Scegliete il sistema APF se caricate la serie di piastre da incidere con questo accessorio.

- Create la composizione che serve da piastra-tipo per la serie di piastre.

- Create le variabili di testo utili:
• un elenco di nomi che contiene il nome di ogni occupante dell'appartamento.
• un aumento che corrisponde alla numerazione degli appartamenti.

- Impostate le variabili create nel testo della piastra tipo: ogni piastra della serie visualizza un nome estratto dall'elenco di nomi e un numero d'appartamento derivato dall'aumento.

se caricate la serie di piastre da incidere con questo accessorio.

# Creare un aumento

Questa variabile di testo è un susseguirsi di numeri che serve a produrre una serie di piastre numerate.

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Cliccate col pulsante destro del mouse.

- Nel menù corrispondente, cliccate su Aumento.

- Nel menù Aumento, cliccate su Acquisizione.

- Aggiungete o editate un aumento nel bottone Aumenti  Aiuto

  - Cliccate sull'aumento 1 o 2.

  - Impostate i parametri d'aumento:

| Caratteristiche d'aumento | Inizio | Fine | Aumento | Numeri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Per generare un aumento crescente, impostate • un numero di Fine superiore al numero d'Inizio. • un Aumento positivo. Se non rispettate questa condizione, il numero d'Inizio e il numero di Fine sono automaticamente invertiti. | 0 | 5 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 5 |
| Per generare un aumento decrescente, impostate • un numero di Fine inferiore al numero d'Inizio. • un Aumento negativo. Se non rispettate questa condizione, il numero d'Inizio e il numero di Fine sono automaticamente invertiti. | 6 | 2 | -2 | 6, 4, 2 |
| L'aumento si arresta sull'ultimo multiplo che precede il numero di Fine, se quest'ultimo non è un multiplo dell'Aumento. | 18 | 25 | 2 | 18, 20, 22, 24 |
| L'incremento s'arresta sul numero d'Inizio, se l'Aumento è superiore alla differenza tra i numeri d'Inizio e di Fine. | 18 | 19 | 2 | 18 |

    - il primo numero su Inizio d'aumento.

    - l'ultimo numero su Fine d'aumento.

    - l'Aumento o differenza tra due numeri consecutivi.

  - Aggiungi  Cliccate.

- Cliccate nella finestra di dialogo Variabili.

- Registrate la composizione per conservare le variabili create.

# Creare un elenco di nomi

Questa variabile di testo è un susseguirsi di dati che servono a produrre piastre personalizzate (nome, indirizzo, professione, ecc.).

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Cliccate col pulsante destro del mouse.

- Nel menù corrispondente, cliccate su Elenco di nomi.

- Nel menù Elenco di nomi, cliccate su Acquisizione.

- Aggiungete o editate un elenco di nomi nel bottone Elenco di nomi  Aiuto

  - Nella colonna File, cliccate sull'elenco di nomi 1 o 2.

  - Edita  Cliccate.

  - Impostate i dati dell'elenco di nomi nell'editor Wordpad:

- Digitate il testo del primo dato. - Digitate un salto di riga (o andare a capo). - Digitate il dato seguente. - Digitate un salto di riga. - Ripetete le fasi C e D fino all'ultimo dato dell'elenco. Non digitate un salto di riga alla fine del testo. - Registrate l'elenco sotto forma di un file del tipo .txt nel documento Quick. - Cliccate qui per abbandonare l'editor.

  - Percorrere  Cliccate.

  - Cliccate sul file di tipo .txt che contiene i dati dell'elenco di nomi.

  - Apri  Cliccate.

- Cliccate nella finestra di dialogo Variabili.

- Registrate la composizione per conservare le variabili create.

# Impostare una variabile nel testo

- Create le variabili utili: elenco di nomi o aumento.

- Nello schermo Composizione, cliccate tra i margini.

- Nel testo della piastra tipo, cliccate sul puntodove volete inserire una variabile.

- Cliccate col pulsante destro del mouse.

- Nel menù corrispondente, cliccate su

Elenco di nomi, poi cliccate su una variabile esistente List1 o List2.
Il carattere o se visualizza nello le testo.

Aumento, poi cliccate su una variabile esistente Incr1 o Incr2.
Il carattere o se visualizza nello le testo.

| Applicare gli attributi | - Selezionate il carattere corrispondente alla variabile. - Fissate gli attributi che determinano l'aspetto del testo inserito in ciascuna piastra della serie. |
| --- | --- |
| Cancellare | - Selezionate il carattere corrispondente alla variabile. - Digitate : la variabile non appare più nel testo, ma resta disponibile nella finestra di dialogo Variabili. |

# Trasferire una serie di piastre

- Definite i parametri d'incisione per la serie di piastre.

- Trasferite le istruzioni d'incisione verso la macchina.

- Lanciate l'incisione sulla vostra macchina.

La macchina incide una piastra, poi effettua una pausa alla fine dell'incisione:

  - Togliete la piastra incisa.

  - Bloccate la piastra successiva nella morsa.

  - Incidete la piastra successiva.

Trasferire una piastra della serie

- Nello schermo Rimessa in funzione, digitate il posto della piastra nella serie o della targa-supporto in una serie Matrix.

- Per pubblicare una targa della targa-supporto scelta nella serie Matrix, digitate il numero X della colonna ed il numero Y della fila.

- Convalidate per vedere la piastra selezionata.

- Cliccate per trasferire la piastra selezionata; la macchina emette un bip acustico alla fine del trasferimento.

- Lanciate l'incisione sulla vostra macchina.

| La piastra 1 si visualizza automaticamente. |  |
| --- | --- |
| Qui si visualizza la piastra 5. Se una variabile non contiene del testo per la piastra visualizzata, la zona d'inserzione resta vuota. |  |

# Gestire le composizioni

# Gestire i file

Visualizzate lo Schermo Archivi. Utilizzate questa finestra di dialogo per

Creare una composizione vuota

Creare una composizione a partire da un modello

Creare una composizione a partire da un file .job

Registrare la vostra composizione

Aprire una composizione esistente

# Creare una composizione vuota

Questa operazione cancellerà la composizione in corso. Se occorre, registrate prima il vostro lavoro.

- Nello schermo Archivi, cliccate sul comando Nuovo.

- Cliccate: un messaggio v'informa che la nuova composizione sostituira la composizione in corso.

- Sī  Cliccate per creare la composizione.

Lo schermo Composizione visualizza una composizione nella quale posizionerete il testo o i disegni da incidere.

Ogni volta che lanciate il programma, una composizione vuota si visualizza automaticamente.

# Creare una composizione a partire da un modello

Questa operazione cancellerà la composizione in corso. Se occorre, registrate prima il vostro lavoro.

- Nello Schermo Archivi, cliccate sul comando Aprire un modello.

- Selezionate il modello nell'elenco dei file .job:

Cliccate sul suo nome. Per una ricerca rapida, cliccate sull'elenco e digitate la prima lettera del nome.

Digitate il suo nome nella casella Nome.

- Cliccate per aprire il modello associato al file selezionato.

Lo schermo Composizione visualizza la composizione selezionata. Ogni polizza mancante per visualizzare il testo è sostituita da polizza SL513.

Cliccate per caricare i modelli dal sito Web di Gravograph.
Vi consigliamo d'operare a partire da un modello disponibile se l'articolo proposto corrisponde al pezzo da incidere (materiale, forma, ingombro…). I parametri sono automaticamente definiti per la configurazione e l'incisione della vostra composizione.

# Aprire una composizione esistente

Questa operazione cancellerà la composizione in corso. Se occorre, registrate prima il vostro lavoro.

- Nello Schermo Archivi, cliccate sul comando Aprire.

- Selezionate la composizione nell'elenco dei file .job:

Cliccate sul suo nome. Per una ricerca rapida, cliccate sull'elenco e digitate la prima lettera del nome.

Digitate il suo nome nella casella Nome.

- Cliccate per aprire il modello associato al file selezionato.

Lo schermo Composizione visualizza la composizione selezionata. Ogni polizza mancante per visualizzare il testo è sostituita da polizza SL513.

Registrate la composizione con un nome differente per operare a partire da una copia, senza alterare il file originale.

# Registrare la composizione

Registrate la composizione se desiderate conservarla per un uso futuro. La composizione è memorizzata nel vostro computer, sotto forma di un file dl tipo .job.

- Nello schermo Archivi, cliccate sul comando Registrare.

- Indicate il nome col quale registrate la vostra composizione:

Digitate il nome nella casella Nome.

Per sostituire un file esistente, cliccate sul suo nome nell'elenco dei file .job.

- Digitate i vostri commenti che permettono d'identificare il file .job corrispondente.

- Cliccate: il nome del file si visualizza nel titolo della finestra.

Registrate normalmente la composizione (per esempio, ogni 30 minuti). Nel caso di perdita accidentale, questa salvaguardia puo' aiutarvi a recuperare una parte del lavoro.

In seguito a un'interruzione di corrente, a un arresto del computer o ad un errore di programma, abbandonate immediatamente il programma, la vostra composizione si cancella dallo schermo. Se l'avete registrata in precedenza, non sarà definitivamente perduta.

- Lanciate Quick: cliccate sulla sua icona situata sulla Scrivania.

- Aprite il file .job corrispondente alla vostra composizione.

- Eseguite di nuovo tutte le modifiche effettuate dopo l'ultima registrazione.

Registrate sistematicamente
• se realizzate una composizione lunga e complessa.
• se dovete sospendere il lavoro.
• se desiderate aggiornare il file .job associato con gli ultimi miglioramenti introdotti.

# Tutorial Quick

| # Tutorial Quick Desiderate avere una visione delle funzionalità del programma? Avete bisogno d'essere guidato nell'uso del programma? Premete sulla lezione della vostra scelta. Seguite ogni lezione a partire da un modello esistente. |  |  |
| --- | --- | --- |

|  | Incidere un distintivo in Gravoply 2 |
| --- | --- |
|  | Incidere un'etichetta in alluminio anodizzato |
|  | Incidere un anello in oro con la macchina IM4R |
|  | Incidere una targa di porta in ottone |
|  | Incidere un recinto in acciaio con la macchina M40G |

Registrate il vostro lavoro se desiderate sfruttarlo più tardi.

|  | # Incidere un distintivo in Gravoply 2 (64mm x 16mm / 2-1/2" x 2/3") |
| --- | --- |
| Create una composizione a partire da un modello: Schermo Archivi | - Nel pannello Fasi, cliccate per visualizzare lo schermo Files. - Cliccate sul comando Aprire un modello. - Nell'elenco dei modelli, cliccate su badge.job - Cliccate per visualizzare la composizione sullo schermo Composizione. |
| Personalizzate il testo: Schermo Composizione | - Doppio clic sulla riga per selezionare il testo <James Dickens> che si visualizza in rosso. - Digitate il vostro nome. - Cambiate l'altezza del testo della seconda riga: - Doppio clic sulla riga per selezionare tutto il testo che si visualizza in rosso. - Selezionate l'altezza nella barra Testo: premete il tasto - Digitate il valore 4. - Confermate il cambiamento dell'altezza: premete il tasto - Cliccate su una riga per visualizzare la barra Piastra. - Cliccate sulla vostra macchina |
| Preparate l'incisione: Schermo Incisione | - Nel pannello Fasi, cliccate per visualizzare lo schermo Incisione. - Notate i parametri predefiniti per incidere Gravoply: Materiale; GravoPly 2. Incisione con naso. Rivelazione Zref automatico. Profondità d'incisione imposta. Rotazione dell'utensile. Numero di graduazioni da regolare sul verniero. - Controllate se disponete degli elementi consigliati per l'incisione: il naso regolatore da montare nel portautensili. l'utensile conico da montare nel portautensili. i mordaci per bloccare la piastra nella morsa. - Bloccate l'oggetto da incidere nell'accessorio montato sulla vostra macchina. - Controllate l'installazione della macchina e il suo collegamento col computer PC. - Assicuratevi che l'incisione si svolga nelle condizioni di massima sicurezza: Questa sigla applicata sul portautensili della macchina indica il pericolo causato dalla rotazione del mandrino durante l'incisione (rischio di bruciature e di tagli). Per evitare ogni rischio di schiacciamento durante l'incisione: • non restate nell'immediata vicinanza dell'utensile. • non mettetevi sopra il portamandrino. Per evitare le proiezioni di trucioli durante l'incisione, mettete gli occhiali di protezione. Controllate che nessun ostacolo (persona, oggetto) disturbi gli spostamenti del mandrino e delle parti mobili della macchina. Per evitare qualsiasi rischio di taglio, manipolate l'utensile con un guanto di protezione individuale. - Cliccate per trasferire la composizione; la macchina emette un bip acustico alla fine del trasferimento. |
| Lanciate l'incisione sulla macchina: Schermo Incisione e Macchina | - Premete il tasto Start della tabella di controllo: il portautensili si muove sopra il primo punto da incidere sulla piastra. Incisione in corso. - Individuate il punto Zref auto, secondo le istruzioni pubblicate nello stato d'incisione dello schermo Incisione (gli altri schermi non sono disponibili): - Regolate la pressione del mandrino. Confermate la regolazione: il mandrino scende a contatto della piastra. Togliere l'utensile e girare il verniero sulla graduazione 0, <Convalidare> per continuare. - Montate la fresa nello portautensili e effettuate la regolazione Zref. Confermate la regolazione: il portautensili risale. Mettere l'utensile, <Convalidare> per continuare. - Regolate la profondità dell'incisione secondo il numero di graduazioni visualizzato nello schermo Incisione Girare il verniero sulla graduazione indicata, <START> per continuare. - Premete il tasto Start: Il portautensili si sposta verso il primo punto dell'incisione e comincia l'incisione. Attendete l'arresto completo dello portautensili per togliere l'oggetto inciso della macchina. |

|  | # Incidere un'etichetta in alluminio anodizzato (ø 27mm / ø 1-1/2") |
| --- | --- |
| Create una composizione a partire da un modello: Schermo Archivi | - Nel pannello Fasi, cliccate per visualizzare lo schermo Files. - Cliccate sul comando Aprire un modello. - Nell'elenco dei modelli, cliccate su pettag.job - Cliccate per visualizzare la composizione sullo schermo Composizione. |
| Personalizzate il testo: Schermo Composizione | - Doppio clic sulla riga per selezionare il testo <Daisy> che si visualizza in rosso. - Digitate il vostro testo. - Cambiate la polizza che serve a visualizzare il testo: - Doppio clic sulla riga per selezionare tutto il testo che si visualizza in rosso. - Per visualizzare l'elenco delle polizze, cliccate nella barra Testo. - Cliccate su una polizza tratto unico (il suo nome contiene la menzione 1L). - Cliccate su una riga per visualizzare la barra Piastra. - Cliccate sulla vostra macchina |
| Preparate l'incisione: Schermo Incisione | - Nel pannello Fasi, cliccate per visualizzare lo schermo Incisione. - Notate i parametri predefiniti per incidere alluminio anodizzato: Materiale; Alluminio anodizzato. Incisione senza naso. Regolazione Zref manuale. Profondità d'incisione imposta. Utensile fisso (arresto del motore del mandrino). - Controllate se disponete degli elementi consigliati per l'incisione: l'utensile conico da montare nel portautensili. i mordaci per bloccare la piastra nella morsa. - Bloccate l'oggetto da incidere nell'accessorio montato sulla vostra macchina. - Controllate l'installazione della macchina e il suo collegamento col computer PC. - Assicuratevi che l'incisione si svolga nelle condizioni di massima sicurezza: Questa sigla applicata sul portautensili della macchina indica il pericolo causato dalla rotazione del mandrino durante l'incisione (rischio di bruciature e di tagli). Per evitare ogni rischio di schiacciamento durante l'incisione: • non restate nell'immediata vicinanza dell'utensile. • non mettetevi sopra il portamandrino. Per evitare le proiezioni di trucioli durante l'incisione, mettete gli occhiali di protezione. Controllate che nessun ostacolo (persona, oggetto) disturbi gli spostamenti del mandrino e delle parti mobili della macchina. Per evitare qualsiasi rischio di taglio, manipolate l'utensile con un guanto di protezione individuale. - Cliccate per trasferire la composizione; la macchina emette un bip acustico alla fine del trasferimento. |
| Lanciate l'incisione sulla macchina: Schermo Incisione e Macchina | - Premete il tasto Start della tabella di controllo: il portautensili si muove sopra il primo punto da incidere sulla piastra. Incisione in corso. - Fate immediatamente una pausa nell'incisione. Effettuate la regolazione Zref manuale. - Regolate la pressione del mandrino (non premete alcuno tasto della tabella di controllo). - Premete il tasto per regolare il punto Zref. - Fate discendere il portautensili fino all'entrata in contatto del mandrino con la piastra. Se occorre, aggiustate la sua posizione. - Inserite l'utensile diamante nel mandrino fino a che venga delicatamente in contatto con la piastra - Avvitate a fondo la vite per bloccarla - Premete il tasto per convalidare il punto Zref: il portautensili risale. - Premete il tasto Start: Il portautensili si sposta verso il primo punto dell'incisione e comincia l'incisione. Attendete l'arresto completo dello portautensili per togliere l'oggetto inciso della macchina. |

|  | # Incidere un anello in oro con la macchina IM4R |
| --- | --- |
| Create una composizione a partire da un modello: Schermo Archivi | - Nel pannello Fasi, cliccate per visualizzare lo schermo Files. - Cliccate sul comando Aprire un modello. - Nell'elenco dei modelli, cliccate su ring.job - Cliccate per visualizzare la composizione sullo schermo Composizione. |
| Date le misure dell’anello: Schermo Composizione | - Cliccate su una riga per visualizzare la barra Piastra. - Cliccate sulla macchina IM4R - Digitate la lunghezza. - Introducete il diametro interno (massimo 24mm). - Confermate: premete il tasto - Doppio clic sulla riga per selezionare il testo <Love> che si visualizza in rosso. - Digitate un nome. |
| Preparate l'incisione: Schermo Incisione | - Nel pannello Fasi, cliccate per visualizzare lo schermo Incisione. - Notate i parametri predefiniti per incidere oro: Materiale; Oro. Centro dell'asse di simmetria. Rivelazione Zref automatico. Profondità d'incisione uguale a zero. - Bloccate l’anello nel mandrino della macchina. - Controllate l'installazione della macchina e il suo collegamento col computer PC. - Assicuratevi che l'incisione si svolga nelle condizioni di massima sicurezza: - Cliccate per trasferire la composizione; la macchina emette un bip acustico alla fine del trasferimento. |
| Lanciate l'incisione sulla macchina: Schermo Incisione e Macchina | Premete il tasto Start della tabella di controllo: il portautensili si muove sopra il primo punto da incidere sulla piastra. Attendete l'arresto completo dello portautensili per togliere l'oggetto inciso della macchina. |

|  | # Incidere una targa di porta in ottone (97mm x 33mm / 3-13/16" x 1-19/64") |
| --- | --- |
| Create una composizione a partire da un modello: Schermo Archivi | - Nel pannello Fasi, cliccate per visualizzare lo schermo Archivi. - Cliccate sul comando Aprire un modello. - Nell'elenco dei modelli, cliccate su doorplate.job - Cliccate per visualizzare la composizione sullo schermo Composizione. |
| Personalizzate il testo: Schermo Composizione Per sostituire il testo di una linea, selezionate tutto il testo e digitate il vostro testo. | - Cambiate la larghezza del testo della seconda riga: - Doppio clic sulla riga per selezionare il testo <VALENTINO> che si visualizza in rosso. - Selezionate la larghezza nella barra Testo: premete il tasto - Digitate il valore 20, percentuale per aumentare la larghezza dei caratteri. - Confermate il cambiamento della larghezza: premete il tasto - Cambiate l'aspetto del testo della seconda riga: - Doppio clic sulla riga per selezionare tutto il testo che si visualizza in rosso. - Cliccate col pulsante destro del mouse. - Cliccate nel menù corrispondente sullo stile ● Inclinazione - Cambiate l’aspetto delle lettere ME alla fine della prima riga: - Fate scorrere il cursore sulle lettere <ME> che si visualizzano in rosso. - Cliccate col pulsante destro del mouse. - Cliccate nel menù corrispondente sullo stile ● Esponente - Cliccate su una riga per visualizzare la barra Piastra. - Cliccate sulla vostra macchina |
| Preparate l'incisione: Schermo Incisione | - Nel pannello Fasi, cliccate per visualizzare lo schermo Incisione. - Notate i parametri predefiniti per incidere ottone: Materiale; Ottone. Incisione con naso. Rivelazione Zref automatico. Profondità d'incisione imposta. Rotazione dell'utensile. Numero di graduazioni da regolare sul verniero. - Controllate se disponete degli elementi consigliati per l'incisione: il naso regolatore da montare nel portautensili. l'utensile conico da montare nel portautensili. i mordaci per bloccare la piastra nella morsa. - Bloccate l'oggetto da incidere nell'accessorio montato sulla vostra macchina. - Controllate l'installazione della macchina e il suo collegamento col computer PC. - Assicuratevi che l'incisione si svolga nelle condizioni di massima sicurezza: Questa sigla applicata sul portautensili della macchina indica il pericolo causato dalla rotazione del mandrino durante l'incisione (rischio di bruciature e di tagli). Per evitare ogni rischio di schiacciamento durante l'incisione: • non restate nell'immediata vicinanza dell'utensile. • non mettetevi sopra il portamandrino. Per evitare le proiezioni di trucioli durante l'incisione, mettete gli occhiali di protezione. Controllate che nessun ostacolo (persona, oggetto) disturbi gli spostamenti del mandrino e delle parti mobili della macchina. Per evitare qualsiasi rischio di taglio, manipolate l'utensile con un guanto di protezione individuale. - Cliccate per trasferire la composizione; la macchina emette un bip acustico alla fine del trasferimento. |
| Lanciate l'incisione sulla macchina: Schermo Incisione e Macchina | - Premete il tasto Start della tabella di controllo: il portautensili si muove sopra il primo punto da incidere sulla piastra. Incisione in corso. - Individuate il punto Zref auto, secondo le istruzioni pubblicate nello stato d'incisione dello schermo Incisione (gli altri schermi non sono disponibili): - Regolate la pressione del mandrino. Confermate la regolazione: il mandrino scende a contatto della piastra. Togliere l'utensile e girare il verniero sulla graduazione 0, <Convalidare> per continuare. - Montate la fresa nello portautensili e effettuate la regolazione Zref. Confermate la regolazione: il portautensili risale. Mettere l'utensile, <Convalidare> per continuare. - Regolate la profondità dell'incisione secondo il numero di graduazioni visualizzato nello schermo Incisione Girare il verniero sulla graduazione indicata, <START> per continuare. - Premete il tasto Start: Il portautensili si sposta verso il primo punto dell'incisione e comincia l'incisione. Attendete l'arresto completo dello portautensili per togliere l'oggetto inciso della macchina. |

|  | # Incidere un recinto in acciaio |
| --- | --- |
| Create una composizione a partire da un modello: Schermo Archivi | - Nel pannello Fasi, cliccate per visualizzare lo schermo Archivi. - Cliccate sul comando Aprire un modello. - Nell'elenco dei modelli, cliccate su pen.job - Cliccate per visualizzare la composizione sullo schermo Composizione. |
| Date le misure dello recinto: Schermo Composizione | - Cliccate su una riga per visualizzare la barra Piastra. - Cliccate sulla macchina M40G - Scegliete l'accessorio collegato alla macchina per l’incisione su penna. - Digitate la lunghezza. - Introducete il diametro externo (massimo 140mm). - Confermate: premete il tasto - Doppio clic sulla riga per selezionare il testo <Steven> che si visualizza in rosso. - Digitate il vostro nome. |
| Preparate l'incisione: Schermo Incisione | - Nel pannello Fasi, cliccate per visualizzare lo schermo Incisione. - Notate i parametri predefiniti per incidere acciaio: Materiale; Acciaio. Centro dell'asse di simmetria. Incisione con naso. Rivelazione Zref automatico. Profondità d'incisione imposta. Rotazione dell'utensile. Numero di graduazioni da regolare sul verniero. - Controllate se disponete degli elementi consigliati per l'incisione: il naso regolatore da montare nel portautensili. l'utensile conico da montare nel portautensili. - Bloccate l’oggetto da incidere nel girastilo montato sulla macchina. - Controllate l'installazione della macchina e il suo collegamento col computer PC. - Assicuratevi che l'incisione si svolga nelle condizioni di massima sicurezza: Questa sigla applicata sul portautensili della macchina indica il pericolo causato dalla rotazione del mandrino durante l'incisione (rischio di bruciature e di tagli). Per evitare ogni rischio di schiacciamento durante l'incisione: • non restate nell'immediata vicinanza dell'utensile. • non mettetevi sopra il portamandrino. Per evitare le proiezioni di trucioli durante l'incisione, mettete gli occhiali di protezione. Controllate che nessun ostacolo (persona, oggetto) disturbi gli spostamenti del mandrino e delle parti mobili della macchina. Per evitare qualsiasi rischio di taglio, manipolate l'utensile con un guanto di protezione individuale. - Cliccate per trasferire la composizione; la macchina emette un bip acustico alla fine del trasferimento. |
| Lanciate l'incisione sulla macchina: Schermo Incisione e Macchina | - Premete il tasto Start della tabella di controllo: il portautensili si muove sopra il primo punto da incidere sulla piastra. Incisione in corso. - Individuate il punto Zref auto, secondo le istruzioni pubblicate nello stato d'incisione dello schermo Incisione (gli altri schermi non sono disponibili): - Regolate la pressione del mandrino. Confermate la regolazione: il mandrino scende a contatto della piastra. Togliere l'utensile e girare il verniero sulla graduazione 0, <Convalidare> per continuare. - Montate la fresa nello portautensili e effettuate la regolazione Zref. Confermate la regolazione: il portautensili risale. Mettere l'utensile, <Convalidare> per continuare. - Regolate la profondità dell'incisione secondo il numero di graduazioni visualizzato nello schermo Incisione Girare il verniero sulla graduazione indicata, <START> per continuare. - Premete il tasto Start: Il portautensili si sposta verso il primo punto dell'incisione e comincia l'incisione. Attendete l'arresto completo dello portautensili per togliere l'oggetto inciso della macchina. |

# Legal terms

| Software product | GRAVOSTYLE QUICK CLICK/MARK ENGRAVING SOFTWARE for Windows© XP™/2000™ Warning This computer program is protected by copyright law and international treaties. Removal, emulation or reverse-engineering of all or any part of the product or protection device constitutes an unauthorized modification to the product and is specifically prohibited. Nothing in this license statement allows you to derive the source or assembly code of files that are provided to you in executable or object forms. Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any part of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under law. Software license Gravograph grants to you a non-exclusive, non-transferable license and limited to a strictly personal use of the Software, its related documentation and any possible patching software supplied by Gravograph. The present license does not grant to you the right to distribute the Software. This software documentation is provided to licensed users and may only be used in accordance with the license terms. Gravograph reserves the right to change the information in this help system without notice. No part of this help system may be copied or decompiled without the written permission of Gravograph. |
| --- | --- |
| Publisher | GRAVOGRAPH NEW HERMES http://www.gravograph.com Intelligent System, L-Solution, GravoStyle, Open Software are either registered trademarks or trademarks of Gravograph International, in the U.S. and/or other countries. Microsoft, Windows 98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Microsoft Word, Wordpad, Internet Explorer, Explorer, HTML Help Viewer, Windows Media Player are either registered trademarks or trademarks Microsoft Corporation, in the U.S. and/or other countries. Adobe, Adobe logo, Acrobat, Acrobat PDF logo, Distiller, Reader, PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the U.S. and/or other countries. Pentium is a registered trademark of Intel Corporation. Third-party trademarks, trade names and logos contained herein may be the trademarks of their respective owners. ©2001-2005 Gravograph New Hermes. All rights reserved. |

# Indice analitico

A

Aiuto	18

Allineare	38

Altezza	30

Aprire	88

Archivi	17, 85, 86, 87, 88, 89

Aumento	81, 83, 84

C

Carattere	25

Composizione	11, 13, 14, 19, 23, 54, 55, 75

Compressione	31

D

Dimensione	20, 34

Distanza del margine sinistro	40

Distanza del margine superiore	41

E

Elenco di nomi	82, 83, 84

I

Importare	36

Incisione

parametri	59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

regolazioni sulla macchina	69, 71, 72, 73, 74

sul cilindro	20, 63, 97, 102

Incisione	15, 57, 68, 75, 76, 77

L

Lunghezza mass. disponibile	39

M

Marchi	35, 36, 46

Margini	22, 40, 41

Materiale	57

Matrix	79

Modelli	87

Modo manuale	42, 43, 44, 45, 46, 47

Morsa	63, 67

N

Nuovo	86

O

Orientamento	64

Origine	63

Oscillazione	66

P

Point and Shoot	54, 55, 56

Polizza	32

Profondità	59, 60, 61

Punto Zref	61

Q

Quick	1, 5, 6, 7, 10, 90

R

Registrare	89

Rifare/Disfare	12

Riga	13, 20

Riga di base	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43

Riga magnetica	13, 44

S

Schermo Archivi	17

Schermo Composizione	11, 13, 14

Schermo Incisione	15

Schermo Rimessa	16

Selezione	27

Serie	78, 79

Stile	33

T

Testo

aspetto	30, 31, 32, 33, 34

corregere	26, 27, 28

Testo	23, 24, 29, 37, 47, 56

Testo ad angolo	49

Testo ad arco	50, 51, 52, 53

Testo verticale	48

Trasferire	75, 77

Tutorial	90, 91, 94, 97, 99, 102

U

Utensile	62, 65

V

Variabili di testo	80, 81, 82, 83, 84