Manual de utilizare GravoStyle QUICK Actualizare 2.0 (0705)

Tabla de materii

Va uram bun venit!	1

Referitor la aceasta documentatie	1

Vizita ghidata	3

Ce noutati sunt in versiunea Quick 2.0?	3

Ecranul Compozitie	4

Meniu contextual	4

Instalare in WindowsXP	5

Configurarea compozitiei	9

Declararea dimensiunilor compozitiei	9

Reglaje folosind functia «  Point and Shoot » ( Tinteste si trage )	11

Stabilirea dimensiunilor compozitiei folosind functia « Tinteste si trage » ("Point and Shoot")	11

Definirea suprafetei compozitiei pe masina	12

Delimitarea gabaritului textului pe masina	13

Pregatirea gravarii	15

Pregatirea gravarii	15

Quick: Controlul intrarilor/iesirilor (I/O) in mod Automat	17

Reglaje inaintea gravarii	19

Efectuarea reglajelor pe masina inaintea gravarii	19

Pozitionarea centrului flotant al compozitiei pe masina	20

Verificarea marginilor compozitiei pe masina	21

Simularea executiei gravarii pe masina	22

Realizarea unor serii de placi	23

Variabile Text	23

Realizarea unor serii de placi pornind de la o variabila text	23

Tutorial Quick	25

Gravarea unui stilou din metal	25

Index	29

# Va uram bun venit!

## Referitor la aceasta documentatie

Informatiile cuprinse in prezenta documentatie non-contractuala pot fi modificate fara preaviz de Gravograph.
Aceasta documentatie evolueaza in functie de imbunatatirile majore aduse programului.
Ilustratiile reproduse pot sa nu corespunda exact imaginlor de pe ecran.
Aceste mici diferente depind de caracterele folosite si de versiunea instalata, si nu influenteaza functionarea programului.
Va rugam sa contactati in mod regulat reprezentantul Gravograph, care va furniza ultima actualizare a acestei documentatii.

Caracteristici  principale

|  | 11 limbi |
| --- | --- |
|  | Actualizare n°5 pentru versiunile QUICK 2.0 si ulterioare (may 2007) |
|  | Sistem de Ajutor HTML pentru • Windows© XP™/2000™ • INTERNET EXPLORER 5 si ulterior |
|  | Manual de Utilizare pentru Microsoft WORD 2000 - Clic pe carte pentru a afisa manualul corespondent - Clic in bara standard Word pentru a copia aceasta documentatie pe calculatorul tau. - Clic pe folderul C:\Program Files\Gravostyle Quick\Help\Ro care contine modelul necesar pentru afisarea si imprimarea acestei documentatii. - Salveaza Clic. |

| Rumania | Ro |
| --- | --- |
| Manual de utilizare QUICKDOC 1.3 (92) | 3sdocro.doc |
| QuickDoc Actualizare 2.0 (33) | qck20_updateDK0705.doc |

# Vizita ghidata

## Ce noutati sunt in versiunea Quick 2.0?

| Instalarea programului in WindowsXP | Fa acesta operatie in doi timpi: instaleaza • mai intai programul de gravura GravoStyle Quick. • instaleaza apoi driverul Pilote GT SmartStream pentru a crea legatura dintre GravoStyle Quick si masina de gravat. |
| --- | --- |
| Configurare materiala | Controlul Intrarilor/Iesirilor in mod Automat Indicarea accesoriilor de gravura conectate la masina activa |
| Pregatirea gravarii Defineste parametrii pentru gravarea compozitiei. Efectueaza pe masina reglajele inaintea gravarii. Comunica aceste instructiuni masinii care va executa gravarea. | Origine Colt superior stang al compozitiei Indicati origine fixa, daca coltul superior stang al suprafetei de gravura coincide cu originea compozitiei (gravare utilizand masa de vid sau masa cu bride). origine flotanta, pentru pozitionarea coltului superior stang al compozitiei pe suprafata de gravare a masinii. |
| Efectuarea pe masina a reglajelor inaintea gravarii Aceste operatii permit configurarea executiei gravarii cu tabloul de control al masinii conectate la calculator. Fa aceste operatii lasandu-te ghidat de instructiunile afisate in starea gravurii din ecranul Gravare redus. | Pozitionarea centrului flotant al compozitiei fata de ultima origine memorata |

Pentru intrebari referitoare la documentatie GravoStyle QUICK, trimite un mail.

Pentru mai multe informatii despre Gravograph, viziteaza site-ul www.gravograph.com

## Ecranul Compozitie

### Meniu contextual

|  | Clic cu butonul drept al mouse-ului pe ecranul Compozitie. Acest meniu propune comenzi aditionale pentru efectuarea operatiilor urmatoare: Reprezentarea unui text non-orizontal Pozitionarea textului pe linia de baza Apicarea unor stiluri de text Desfacerea/Refacerea unei operatii Duplicarea si deplasarea unui text Realizarea unor serii de placi Importul unui logo in vederea inserarii acestuia in text Pregatirea gravarii Controlul Intrarilor/Iesirilor in mod Automat Controlul accesoriilor de gravare conectate la masina activa |
| --- | --- |

## Instalare in WindowsXP

- Instaleaza programul de gravura GravoStyle Quick.

- Instaleaza driverul Pilote GT SmartStream pentru a asigura comunicarea dintre GravoStyle Quick si masina de gravat in mediul Windows.

- Lanseaza Quick: clic pe iconul amplasat in Birou.

GravoStyle Quick

- Verifica daca ordinatorul are configuratia minima ceruta.

| Ordinator PC | Configuratie |
| --- | --- |
| Microprocesor | Pentium III |
| Frecventa | 800 MHz |
| Memorie (RAM) | 128 Mo |
| 1 disc dur intern | 10 Go cu 100 Mo liberi |
| 1 unitate CD-ROM interna | x24 |
| 1 unitate discheti | 3.5" |
| 1 mouse | compatible Windows |
| 1 tastatura | extinsa (105 taste) |
| port paralel LPT | 1 |
| port serial COM port USB | 1 1 |
| 1 placa grafica | 32000 culori, 16 biti |
| 1 ecran SVGA | 15", rezolutie 800x600 |
| Programe | Windows XP Internet Explorer 5 (sau ulterior) Acrobat Reader 5 (sau ulterior) Microsoft Word 2000 (sau ulterior) Windows Media Player Fonturi Arial, Microsoft Sans Serif Regular, Verdana |

- Introdu  CD ROM-ul G_Quick in unitate si inchide unitatea.

- Asteapta afisarea panoului de instalare.
Dublu-clic pe simbolul unitatii daca panoul nu se afiseaza.

- Instalarea se lanseaza automat.
Clic pe tipul de instalare dorit: Xpress/Jewelry (implicit) sau Industry.

- Next >  Clic. Pe panou este afisata desfasurarea operatiei.

- Finish  Clic pentru a iesi din instalare.

Driverul Pilote GT SmartStream

Conecteaza masina la portul USB al calculatorului.
Pune masina sub tensiune.

- Deschide lista de Imprimante  din meniul Start/Control Panel/Printers and Faxes

- Clic pe Add a printer

- Next >  Clic pe panoul Add printer Wizard.

- Clic pe optiunea Local printer (casuta Plug & Play nu trebuie activata).
Next >  Clic.

- Clic pe Port USB1 la care ai conectat masina.
Next >  Clic.

- Have Disk…  Clic pentru a activa optiunea.

- Browse…  Clic pentru a instala driwerul aflat pe disc.

- Indica locul in care e situat driverul : dublu clic pe
discul G_Quick
folderul Driver
fisierul GT_Smartstream.inf

- Clic pentru a valida optiunea.

- Clic pe driverul Imprimantes GT_Smartstream.
Next >  Clic.

- Daca instalezi o noua versiune a pilotului, clic pe Replace existing driver.
Next >  Clic.

- Clic pe No pentru a nu declara aceasta masina ca implicita.
Next >  Clic.

- Clic pe Do not share this printer.
Next >  Clic.

- Clic pe No pentru a nu imprima o pagina de text.
Finish

Imprimanta GT SmartStream figureaza in lista Imprimantelor

Cand aceasta imprimanta nu este instalata, panoul « Add a printer » se deschide automat in GravoStyle Quick pentru a permite instalarea pilotului GT SmartStream.

Dezinstalarea programului

Daca doresti dezinstalarea programului.

- Clic in ecranul principal Windows pe Start

- Clic pe Control panel.

- Clic pe Add/Remove programs.

- In lista programelor instalate, selecteaza numele programului.

- Add/Remove  Clic pe optiune.

- Clic.

# Configurarea compozitiei

# Stabilirea dimensiunilor compozitiei

- In ecranul Compozitie, click pe una din rigle.

- Click pe masina activa in meniul derulant: se definesc dimensiunile maxime ale unei noi compozitii.

- Indica accesoriul conectat la aceasta masina pentru tipul gravarii care va fi executata:

  - Click dreapta in ecranul Compozitie.

  - In in meniul contextual, click pe Instrumente

  - Click pe

|  | Accesorii | Gravare pe cilindru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APF | Incarca si graveaza o serie de placi Click pe APF pentru a activa incarcatorul automat de placi. Introdu valori pentru • Forta de strangere a unei placi in timpul gravarii. • Numarul de placi care vor fi gravate. |  |  |
| Ajustare dimensiuni |  |  | - Puncteaza pe un punct de control al cadrului plin. Un punct de control situat in colt serveste la modificarea simultana a dimensiunilor. Un punct de control situat pe o latura serveste la modificarea separata a lungimii sau latimii. - Trage de punct si verifica modificarea dimensiunilor in bara Placa. |  |
| Introducere dimensiuni |  |  | - Introdu valoarea lungimii si latimii dorite in bara Placa. - Click pe una din rigle pentru a aplica noile dimensiuni. |  |
| Introducere dimensiuni pentru o compozitie pe cilindru Pentru definirea corecta a parametrilor pe cilindru, consulta manualele de utilizare ale masinii si accesoriului folosit. Originea compozitiei se situeaza in mod implicit in originea axei de simetrie a cilindrului. |  |  | - Activeaza gravarea pe cilindru: Click in bara Placa. In meniul contextual, click pe comanda Accesorii din meniul Instrumente. - In functie de masina activa, declara diametrul cilindrului care va fi gravat (in functie de aceasta valoare va fi definita automat latimea compozitiei) : Diametrul exterior al cilindrului (M40) Diametrul exterior sau interior al unei verighete (M20 RV) Diametrul exterior al unui stilou (M20, M40) - Click. - Introdu lungimea compozitiei. - Introdu o valoare pentru diametrul exterior sau interior al cilindrului, valoare care trebuie sa se situeze intre diametrul maxim si cel minim acceptat de accesoriul montat pe masina (interior pentru IM4R, 24mm maximum). - Click pe una din rigle pentru a aplica noile dimensiuni. |  |
| Introducere dimensiuni prin metoda "Point and Shoot"(tinteste si trage) |  |  | Declara direct pe masina locul si dimensiunile compozitiei. |  |

# Reglaje folosind functia «  Point and Shoot » ( Tinteste si trage )

## Stabilirea dimensiunilor compozitiei folosind functia « Tinteste si trage » ("Point and Shoot")

Functia permite stabilirea direct pe masina a dimensiunilor compozitiei grafice sau a textului amplasate pe  placa, in interactiune cu programul.
Fa aceste operatii lasandu-te ghidat de instructiunile afisate in starea gravurii din ecranul Gravare redus..

Definirea suprafetei compozitiei

Delimitarea gabaritului textului

## Definirea suprafetei compozitiei pe masina

Inaintea oricarei operatii indica reperul vizual utilizat pentru reglarea pe masina (led rosu sau varful sculei)

- Clic in bara Placa.

| Pe ecranul Gravare redus se afiseaza aspectul placii pe masina. La nevoie, efectueaza clic pe o orientare diferita a gravarii. |  |
| --- | --- |

- Folosind joystick-ul, stabileste dimensiunile compozitiei pe masina:

  - Deplaseaza port-scula in coltul superior stang al compozitiei

Deplaseaza brosa pe primul punct al suprafetei de gravura. Apasa apoi pe tasta 'Valideaza'. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Memoreaza pozitia.

  - Deplaseaza port-scula in coltul opus.

Deplaseaza brosa pe punctul opus al suprafetei de gravura. Apasa apoi pe tasta 'Valideaza'. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Memoreaza pozitia.

In ecranul Compozitie, compozitia se afiseaza avand dimensiunile indicate pe masina.

Daca intentionezi sa lucrezi in mod manual, stabileste dimensiunile compozitiei cu functia "Point and Shoot" inainte de activarea modului manual.

## Delimitarea gabaritului textului pe masina

Inaintea oricarei operatii indica reperul vizual utilizat pentru reglarea pe masina (led rosu sau varful sculei)

- Clic pe bara Text.

| Ecranul Gravare redus afiseaza aspectul placii pe masina. La nevoie, efectueaza clic pe o orientare diferita a gravurii. |  |
| --- | --- |

- Cu joystick-ul, stabileste gabaritul textului pe masina:

  - Deplaseaza port-scula in coltul superior stang al textului.

Deplaseaza brosa pe un capat al randului de gravat. Apasa apoi pe tasta 'Valideaza'. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Memoreaza pozitia.

  - Deplaseaza port-scula in coltul diagonal opus al randului.

Deplaseaza brosa pe capaul diagonal opus al randului. Apasa apoi pe tasta 'Valideaza'. x=xxx.xx y=yyy.yy

  - Memoreaza pozitia.

In ecranul Compozitie, suprafata compozitiei  capata automat dimensiunile textului indicate pe masina.

Inaltimea si lungimea din bara Text sunt recalculate proportional pentru fiecare rand de text, pentru a optimiza repartitia randurilor intre limite.

# Pregatirea gravarii

## Pregatirea gravarii

- In ecranul Gravare, efectueaza clic pe un element din lista

- La nevoie, adapteaza parametrii de gravare preselectati:

|  | Nas regulator (gravura cu nas in mod implicit) |
| --- | --- |
|  | Adancimea de gravare |
|  | Reglarea punctului Zref (automat in mod implicit) |
|  | Rotatia sculei (activa in mod implicit) |
|  | Originii compozitie (centrul menghinii in mod implicit) |
|  | Orientarea compozitiei (normala in mod implicit) |
|  | Parametri de gravare avansati |

- Asigura-te ca dispui de elementele recomandate:

|  | Scule de gravura |
| --- | --- |
|  | Falci pentru fixarea materialului |

La nevoie, contacteaza reprezentantul Gravograph-New Hermes.

- La nevoie, salveaza compozitia pentru a pastra parametrii de gravura.

- Controleaza instalarea corecta a masinii si legatura cu PC-ul.

- Executa pe masina reglajele inaintea gravarii.

- Transfera instructiunile de gravare la masina.

Stabilirea optiunilor de gravare

- Clic dreapta in ecranul Compozitie.

- In meniul contextual, clic pe Scule

- Clic pe comanda dorita din sub-meniu:

| Led | Clic pentru a indica reperul vizual utilizat pe masina pentru • reglajele "Point and Shoot". • reglajele inaintea gravarii. • Led: pointer rosu, daca port-scula masinii este echipata cu o dioda laser. _ Led: varful frezei, in lipsa diodei. |
| --- | --- |
| Origine la dreapta | Clic pentru a indica punctul de reintoarcere al sculei la sfarsitul gravarii. _ Origine la dreapta: scula se intoarce in mod implicit in coltul superior stang al compozitiei. • Origine la dreapta: scula se deplaseaza la 5cm fata de coltul superior stang al compozitiei. |
| Material | Controlul Intrarilor/Iesirilor in mod Automat Indicarea accesoriilor conectate la masina activa |

## Quick: Controlul intrarilor/iesirilor (I/O) in mod Automat

- Clic dreapta in ecranul Compozitie.

- In meniul contextual, clic pe Scule

- Clic pe Material in sub-meniu. Panoul de dialog Material serveste la :
• configurarea Intrarilot/Iesirilor in mod Automat.
• contolul accesoriilor conectate la masina activa.

Modul Automat permite integrarea masinii intr-un lant de productie automatizat.
Dupa activare, modul Automat serveste la pilotarea masinii prin semnale transmise prin portul I/O.

In mod Automat, masina de gravat se integreaza intr-un post final de lucru (exemplu: masina de gravat+automat+robot de incarcare). Acest post de lucru intervine intr-un proces global de productie care trebuie sa raspunda normelor de securitate si protectie.
Analiza riscurilor realizata in cadrul Marcarii CE priveste numai folosirea masinii de gravat si a accesoriilor Gravograph.
Utilizatorul care instaleaza si modifica masina de gravat pentru a o adapta procesului global de productie trebuie sa asigure conformitatea UE a postului final de lucru.

Inaintea oricarei conexiuni, un technician trebuie sa verifice daca legatura dintre portul I/O al masinii de gravat si postul de lucru respecta caracteristicile electrice si electronice ale diferitelor intrari si iesiri (vezi tabelele 1 si 2).
O legatura defectuoasa poate distruge definitiv electronica masinii de gravat.

Pentru folosirea modului Automat, configureaza intrarile si iesirile in panoul de dialog Material.

- Clic pe o Intrare (de la 1 la 4) sau o Iesire (de la 1 la 4) care trebuie configurata.

- In lista derulanta, clic pe functia care va fi afectata intrarii selectate:

| * | Anuleaza afectarea unei functii |
| --- | --- |
| Start | Porneste gravarea |
| Pauza | Opreste gravarea |
| Retur origine | Trimite port-scula in originea (0, 0) masinii |

- In lista derulanta, clic pe starea care va fi afectata iesirii selectate:

| * | Anuleaza afectarea unei stari |
| --- | --- |
| Aspirator | Pornire aspirator de aschii |
| Motor brosa | Rotatie motor brosa |
| Origine Placa | Port-scula in originea placii de gravat (0, 0) |
| Origine Z jos | Scula in contact cu materialul in punctul ZRef |
| Pauza/Gravare | Gravarea Suspendata/Relansata |

- Clic dupa configurarea intrarilor si iesirilor respective.
O aceeasi functie poate fi afectata mai multor intrari sau iesiri.

Cum se face alimentarea accesoriilor conectate la masina (aspirator de aschii sau un sistem de ungere) in functie de o stare data a gravarii?

De exemplu, se doreste alimentarea acestor accesorii (3 maximum) imediat ce motorul brosei intra in functiune.
Afecteaza starii Motorului brosei la iesire 1 pentru activarea acestei configuratii de utilizare.

## Reglaje inaintea gravarii

### Efectuarea reglajelor pe masina inaintea gravarii

Pentru a putea efectua aceste reglaje conecteaza masina la portul USB al calculatorului si pune masina in functiune.

Aceste operatii permit configurarea executiei gravarii cu panoul de control al masinii.
Efectueaza aceste reglaje folosind instructiunile afiste in starea gravurii din ecranul Gravare redus.

Pozitionarea centrului flotant al compozitiei

Verificarea marginilor compozitiei

Simularea gravurii

Efectueaza toate reglajele inainte de a lansa gravarea.

### Pozitionarea centrului flotant al compozitiei pe masina

Inaintea oricarei operatii indica reperul vizual folosit pentru reglajele pe masina.

- In ecranul Gravare, clic pe modul ales pentru pozitionarea centrului flotant:
Pozitionare fata de centrul suprafetei de gravare
Pozitionare fata de ultima origine memorata

| Ecranul Gravare redus afiseaza aspectul placii pe masina. Originea este marcata printr-o cruce (aici centrul suprafetei de gravare). La nevoie, clic pe o orientare diferita a gravarii. |  |
| --- | --- |

- Apasa o sageata a joystick-ului pentru a plasa port-scula pe originea initiala.

- Pozitioneaza scula pe noul centru al compozitiei in placa.

Foloseste joystick-ul pentru definirea noii origini. Apasa apoi tasta 'Valideaza'. x=xxx.xx y=yyy.yy

- Confirma operatia. Starea gravarii afiseaza coordonatele noii origini.

### Verificarea marginilor compozitiei pe masina

Inaintea oricarei operatii indica reperul vizual folosit pentru reglajele pe masina

- Clic in ecranul Gravare.

| Ecranul Gravare redus afiseaza aspectul placii pe masina.. La nevoie, clic pe o orientare diferita a gravarii. |  |
| --- | --- |

- Apasa tasta pentru a deplasa scula in primul punct de gravura.

Apasa pe tasta 'Start' pentru deplasarea in primul punct. x=xxx.xx y=yyy.yy

- Apasa tasta de fiecare data cand starea gravurii solicita recunoasterea unei margini ale compozitiei.

Apasa pe tasta 'Start' pentru a vedea prima margine. x=xxx.xx y=yyy.yy

Traseul port-sculei pe fiecare margine a compozitiei este afisat in aspectul gravurii placii pe masina.

Ecranul Gravare va fi afisat la sfarsitul operatiei.

### Simularea executiei gravarii pe masina

Inaintea oricarei operatii indica reperul vizual folosit pentru reglajele pe masina

- Clic in ecranul Gravare.

| Ecranul Gravare redus afiseaza aspectul placii pe masina. La nevoie, efectueaza clic pe o orientare diferita a gravurii. |  |
| --- | --- |

- Apasa tasta pentru a lansa simularea: urmareste traseul port-sculei deasupra suprafetei de gravura.

Ecranul Gravare se afiseaza la incheierea operatiei.

# Realizarea unor serii de placi

## Variabile Text

### Realizarea unor serii de placi pornind de la o variabila text

Folosirea variabilelor text permite crearea unei serii de placi de forma identica, dar avand un continut variabil, introdus automat de program.

| Ca exemplu propunem realizarea unei serii de placi pentru usi de apartament in care variabilele sunt numele si numarul apartamentului: |  |
| --- | --- |

- Indica sistemul APF (incarcator eutomat de placi) daca folosesti acest accesoriu optional.

- Creaza compozitia care serveste de placa-tip pentru seria de placi: placile identice au aceleasi dimensiuni si caracteristici de text ca placa-tip.

- Creaza variabilele text folosite:
• o lista de nume, continand numele fiecarui ocupant al unui apartament.
• o incrementare care va corespunde numarului apartamentului.

- Insereaza variabilele create in textul placii-tip: fiecare placa din serie va contine un nume diferit extras din lista si un numar de apartament diferit produs de incrementare.

# Tutorial Quick

|  | ## Gravarea unui stilou din metal |
| --- | --- |
| Creaza o compozitie pornind de la un model: Ecran Fisiere | - In panoul Etape, efectueaza clic pentru a afisa ecranul Fisiere. - Clic pe comanda Deschide un model. - In lista de modele, efectueaza clic pe pen.job - Clic pentru a afisa noua compozitie pe ecranul Compozitie. |
| Introdu dimensiunile stiloului : Ecran Compozitie | - Clic pe una din rigle pentru a afisa bara Placa. - Clic pe masina M40G - Indica accesoriul conectat la masina pentru la gravarea pe stilou. - Introdu lungimea. - Introdu diametrul exterior (140mm maximum). - Valideaza cu tasta - Efectueaza dublu-clic pe rand pentru a selecta textul <Steven> care se afiseaza in rosu. - Tasteaza-ti prenumele. |
| Pregateste gravarea: Ecran Gravare | - In panoul Etape, efectueaza clic pentru a afisa ecranul Gravare. - Vezi parametrii predefiniti pentru gravarea materialului otel: Material; Otel. Centrul axei de simetrie. Gravare cu nas. Detectare Zref automat. Adincime de gravura impusa. Rotatie scula. Numar de gradatii care cu care trebuie rotit vernierul. - Verifica daca dispui de elementele recomandate pentru gravare: nas regulator – montat pe port-scula. scula conica – montata in port-scula. - Fixeaza obiectul in dispozitivul montat pe masina. - Controleaza alimentarea masinii si legatura cu calculatorul. - Asigura-te ca sunt asigurate conditiile de securitate: Aceasta sigla situata pe port-scula masinii indica pericolul generat de rotatia brosei (risc de ranire). Pentru evitarea oricarui risc de pe durata gravarii: • nu sta in apropierea sculei. • nu sta deasupra port-brosei. Pentru a preveni ranirea prin proiectie de aschii poarta ochelari de protectie. Verifica daca nici un obstacol (persoana, obiect) nu jeneaza deplasarile brosei si a partilor mobile ale masinii. Pentru a inlatura riscul unei raniri accidentale, manevreaza sculele de gravura cu manusi de protectie. - Clic pentru transferul compozitiei; masina emite un bip sonor la sfarsitul transferului. |
| Lanseaza gravarea pe masina: Ecran Gravare si Masina | - Apasa tasta Start din tabloul de control: port-scula se deplaseaza deasupra primului punct de gravat pe placa. Gravare in curs. - Detecteaza punctul Zref auto, dupa instructiunile afisate in starea gravurii din ecranul Gravare. - Regleaza apasarea brosei. Confirma reglajul: brosa coboara in punctul de contact cu placa. Inlatura scula si roteste vernierul pe gradatia 0, <VALIDEAZA> pentru a continua. - Monteaza scula in port-scula si efectueaza reglajul (Zref). Confirma reglajul: port-scula urca. Monteaza scula, <VALIDEAZA> pentru a continua. - Regleaza adancimea de gravura dupa numarul de gradatii afisat pe ecranul Gravare Roteste vernierul pe gradatia indicata, <START> pentru a continua. - Apasa tasta Start: port-scula coboara pe primul punct de gravura si incepe gravarea. Asteapta oprirea totala a masinii inainte de a inlatura de pe masina obiectul gravat. |

# Index

C

Compozitiei	4

Compozitiei	11, 12

D

Dimensiunilor	9

E

Ecranul Compozitie	4

G

Gravare

pe cilindru	9, 25

reglajelor pe masina	17, 19, 20, 21, 22

Gravare	15

M

Materialului	15

P

Point and Shoot	11, 12, 13

Q

Quick	1, 3, 5

R

Rigla	9

S

Serii	23

T

Text	13

Tutorial	25

V

Variabile text	23