Manual de utilizare QUICK CLICK 3.0 - Actualizare 0803

Cuprins

Va uram bun venit!	1

Quick: Ce noutati sunt in versiunea 3.0?	1

Referitor la aceasta documentatie	2

Utilizare GravoStyle Quick	3

Quick: Instalare in Windows	3

Quick: Adauga un port masina	5

Quick: Lansara/Iesire	7

Configureaza compozitia	8

Stabileste dimensiunile compozitiei	8

Pregatirea gravarii	10

Pregatirea gravarii	10

Transfera compozitia la masina	10

Termeni legali	11

Index	12

# Va uram bun venit!

# Quick: Ce noutati sunt in versiunea 3.0?

| Instalare completa in Windows | Instaleaza programul de gravare GravoStyle Quick Click Indica fiecare port al calculatorului la care conectezi un cablu care face legatura cu masina de gravat |
| --- | --- |
| Configurarea compozitiei | Indica masina activa si portul pe care este conectata Stabileste dimensiunile unei compozitii pe cilindru, gravata cu masina activa |

Pentru intrebari referitoare la documentatie GravoStyle QUICK, trimite un mail.

Pentru mai multe informatii despre Gravograph, viziteaza site-ul www.gravograph.com

# Referitor la aceasta documentatie

Informatiile cuprinse in prezenta documentatie non-contractuala pot fi modificate fara preaviz de Gravograph.
Aceasta documentatie evolueaza in functie de imbunatatirile majore aduse programului.
Ilustratiile reproduse pot sa nu corespunda exact imaginlor de pe ecran.
Aceste mici diferente depind de caracterele folosite si de versiunea instalata, si nu influenteaza functionarea programului.
Va rugam sa contactati in mod regulat reprezentantul Gravograph, care va furniza ultima actualizare a acestei documentatii.

Caractéristiques principales

|  | 11 limbi |
| --- | --- |
|  | Actualizare n°6 pentru versiunile QUICK 3.0 si ulterioare (februarie 2008) |
|  | Ssistem de Ajutor HTML pentru • Windows© XP™/2000™ • INTERNET EXPLORER 5 si ulterior |
|  | Manual de Utilizare pentru Microsoft WORD 2000 (118) - Cliquez pe fisierul 3sdocro.doc pentru a afisa manualul QUICKDOC 3.0 - Clic in bara standard Word pentru a copia aceasta documentatie pe calculatorul tau. - Clic pe folderul C:\Program Files\Gravostyle Quick\Help\Ro care contine modelul necesar pentru afisarea si imprimarea acestei documentatii. - Salveaza Clic. |

# Utilizare GravoStyle Quick

# Quick: Instalare in Windows

Pentru executarea operatiei e necesar sa ai drepturi de Administrator .

- Verifica daca ordinatorul disoune de configuratia minima ceruta.

| Microprocesor | Pentium III |
| --- | --- |
| Frecventa | 800 MHz |
| Memorie (RAM) | 256 Mo |
| Spatiu disponibil pe disc | 500 Mo |
| Porturi | USB, LPT, COM |
| Mediu informatic | Windows XP Internet Explorer 5 (ou plus) Acrobat Reader 5 (ou plus) Microsoft Word 2000 (ou plus) |

- Instaleaza si conecteaza masina la ordinator urmand descrierea din capitolul Instalare din manual.

- Pune sub tensiune masina si ordinatorul.

- Instaleaza programul de gravare GravoStyle Quick.

  - Conecteaza cheia de protectie GTSoft la un port USB al ordinatorului.
Aceasta cheie contine programul de gravare si fisierele necesare pentru buna functionare a acestuia. 
Respecta regulile de siguranta urmatoare:

Nu deconecta cheia pe durata instalarii sau a utilizarii programului.
Nu suprimz, nu modifica folderele livrate cu cheia de protectie.
Nu salva, nu copia fisiere personale pe cheia de protectie.
Nu formata cheia de protectie.

  - Clic pe Start pe monitor.

  - In My Computer, dublu-clic pe cheia de protectie GTSOFT

  - Dublu-clic pe asistentul Gravostyle_Quick_Click_Setup_xxxx.exe
Asteapta sa se afiseze panoul de instalare.

  - Instalarea porneste automat.
Clic pe tipul de instalare dorit: Xpress/Jewelry (implicit) sau Industry.

  - Next >  Clic. Bara si panoul indica desfasurarea operatiei.

  - Finish  Clic pentru a iesi din asistentul de instalare.

- Acorda drepturi de acces la folderul GravoStyle Quick tuturor utilizatorilor Quick Click.

  - Clic dreapta pe folderul GravoStyle Quick.

  - Clic pe Proprietati in meniul contextual.

  - Sécurité  Clic pe optiune in zona de dialog Proprietati.

  - In Nume utilizator sau grup, Clic pe Toti Utilizatorii.

  - In Autorizari, Clic pentru acordarea Controlului total.

  - Clic.

- Indica fiecare port la care poti conecta un cablu care » face legatura cu masina de gravat.
Conexiunea program dintre Quick Click si fiecare masina este stabilita de driverul GTsmartStream automat instalat cu programul.

- Lanseaza Quick.

# Quick: Adauga un port masina

Pentru executarea operatiei e necesar sa ai drepturi de Administrator .

- Suprima toate masinile instalate in versiunile anterioar lui Quick Click 3.0

  - Clic pe Imprimante in meniul Start

  - Clic dreapta pe o masina existenta (M40 de exemplu).

  - Clic pe Suprima in meniul contextual.

  - Repeta operatia pentru toate masinile deja instalate.

- Instaleaza programul GravoStyle Quick Click.

- Indica fiecare port pe care poate fi conectat un cablu care face legatura cu o masina de gravat.
Conexiunea program dintre Quick Click si fiecare masina este stabilita de driverul GTsmartStream automat instalat cu programul.

  - Clic pe Imprimante in meniul Start

  - Clic pe Adauga o imprimanta in meniul Fisier.

  - Se deschide asistentul Adauga o imprimanta.
Next>  Clic.

  - Clic pe Imprimanta locala (casuta Plug & Play nebifata).
Next>  Clic.

  - Clic pe Portul la care ai conectat cablul care face legatura cu masina.
Next>  Clic.

  - Clic pe Fabricant Gravograph.

  - Clic pe driverul Imprimantes GT_smartStream
Next>  Clic.

  - Clic pe Pastreaza driverul existent.
Next>  Clic.

  - Declara un Nume pentru imprimanta: tasteaza numele portului la care este conectat cablul de legatura cu masina.

  - Clic pe Nu pentru ca aceasta masina sa nu fie imprimanta implicita.
Next>  Clic.

  - Clic pe Nu pentru a nu partaja aceasta imprimanta.
Next>  Clic.

  - Clic pe Nu pentru a nu imprima o pagina de test
Finish  Clic.

  - Next Clic pentru a continua instalarea in Windows.

  - Finish  Clic. Noul port masina figureaza in lista imprimantelor.

  - Repeta operatia pentru fiecare port al ordinatorului la care este conectat o masina de gravat.

  - Da acces la port tuturor utilizatorilor de Quick Click.

    - Clic pe Imprimante in meniul Start

    - Clic dreapta pe un port masina.

    - Clic pe Proprietati in meniul contextual.

    - Sécurité Clic pe optiune in zona de dialog Proprietati.

    - In Nume utilizator sau grup, Clic pe Toti utilizatorii.

    - In zone Autorizari, Clic pentru autorizarea urmatoarelor actiuni:
Imprimare
Gestiune imprimante
Gestiune documente

    - Clic dans zona de dialog Proprietati.

    - Repeta operatia pentru fiecare port masina utilizat.

Adauga toate porturile masina imediat dupa instalarea programului Quick Click.

Actualizeaza un port masina

Driverul GTsmartStream este in mod constant optimizat. Este necesara actualizarea porturilor masina existente pentru a optimiza conexiunea program dintre GravoStyle Quick Click si fiecare dintre masinile de gravat instalate.

- Clic pe Imprimante in meniul Start

- Clic dreapta pe un port masina.

- Clic pe Proprietati in meniul contextual.

- Advanced  Clic pe optiune in zona de dialog Proprietati.

- New driver  Clic.

- Se deschide asistentul Adauga imprimanta.
Next>  Clic.

- Have disk  Clic.

- Browse  Clic.

- Dublu-clic pe
discul C:
folderul Program files
folderul GravoStyle Quick
fisierul GT_smartStream.inf

- Clic.

- Driverul de Imprimanta GTsmartStream este activ.
Next>  Clic.

- Finish  Clic.

- Next  Clic pentru a continua instalarea in Windows.

- Clic in zona de dialog Proprietati.

# Quick: Lansara/Iesire

| Lansare | - Introdu cheia GTSoft intr-un port USB al calculatorului. - Clic pe iconul Quick din meniul Start. Desktop. Ecranul Compozitie se afiseaza. |
| --- | --- |
| Iesire | - Salveaza compozitia. - Inchide definitiv programul: Tasteaza combinatia de taste. Clic in fereastra. - Da Clic. |
| Dezinstalare Executa operatia cand nu mai folosesti acest program. | - Clic pe Start. - Clic pe le Panou de configuratie. - Clic pe Adaugare/Suprimare programe. - In lista programelor instalate, Clic pe GravoStyle Quick. - Add/Remove Clic. - Clic. |

# Configureaza compozitia

# Stabileste dimensiunile compozitiei

- In ecranul Compozitie, click pe una din rigle.

- Click pe masina activa: aria de gravura a acesteia defineste dimensiunile maxime ale fiecarei noi compozitii.

- Clic pe portul masina folosit de legatura dintre masina si calculator.

- Indica accesoriul conectat la aceasta masina pentru tipul gravarii care va fi executata:

  - Click dreapta in ecranul Compozitie.

  - In in meniul contextual, click pe Instrumente

  - Clic pe

| Accesorii | Gravare pe cilindru |
| --- | --- |
| APF | Incarcarea si gravarea unei serii d placi Click pe APF pentru a activa incarcatorul automat de placi. Introdu valori pentru • Forta de strangere a unei placi in timpul gravarii. • Numarul de placi care vor fi gravate. |

| Ajustare dimensiuni | - Puncteaza pe un punct de control al cadrului plin. Un punct de control situat in colt serveste la modificarea simultana a dimensiunilor. Un punct de control situat pe o latura serveste la modificarea separata a lungimii sau latimii. - Trage de punct si verifica modificarea dimensiunilor in bara Placa. |
| --- | --- |
| Introducere dimensiuni | - Introdu valoarea lungimii si latimii dorite in bara Placa. - Click pe una din rigle pentru a aplica noile dimensiuni. |
| Introducere dimensiuni pentru o compozitie pe cilindru Pentru definirea corecta a parametrilor pe cilindru, consulta manualele de utilizare ale masinii si accesoriului folosit. Originea compozitiei se situeaza in mod implicit in originea axei de simetrie a cilindrului. | - Activeaza gravarea pe cilindru: Click in bara Placa. sau Clic dreapta si Clic pe comanda Accesorii din meniul Instrumente. - Clic pe parametrul care trebuie definit in functie de tipul cilindrului de gravat: Diametru interior sau exterior al Cilindrului (M40, M20XL, M40G) Diametru interior sau exterior al unui inel sau unei verighete (M20 Jewel, M20Jewel2) Circumferinta externa sau interna a unui inel sau a unei verighete (M20 Jewel, M20Jewel2) Diametrul exterior al unui stilou (M20, M40, M20 Jewel, M20Jewel2) - Clic. - Introdu valoarea diametrului sau a circumferintei interioare / exterioare, cuprinsa intre valorile limita acceptate de dispozitivul folosit. Introdu inaltimea. - Clic. |
| Introdu dimensiunile folosind functia "Point and Shoot" | Stabilirea dimensiunilor compozitiei direct pe piesa montata pe masina |

# Pregatirea gravarii

## Pregatirea gravarii

# Transfera compozitia la masina

- Conecteaza masina la calculator dupa metoda descrisa in capitolul Instalare din manual.

- Fixeaza obiectul de gravat.

- Pune masina sub tensiune.

- Asigura-te ca gravarea se va face in conditii optime de siguranta:

Aceasta sigla situata pe port-scula masinii indica pericolul provocat de rotatia brosei in timpul gravarii (risc de arsura sau taiere).

Pentru a evita orice risc pe durata gravarii :
• nu sta in apropierea sculei.
• nu te amplasa deasupra port-brosei.

Pentru evitarea ranirii prin proiectare de aschii, poarta ochelari de protectie.

Controleaza ca nici un obstacol (persoana, obiect) sa nu jeneze deplasarile brosei si a partilor mobile ale masinii.

- Afiseaza ecranul Gravare. Instructiunile de gravare sunt tratate de firmware, program integrat in masina.
Daca e nevoie acest porogram poate fi actualizat cu versiuni noi.
Respecta instructiunile afisate in starea gravarii. Masina emite un bip sonor la sfarsitul operatiei.

- Defineste parametrii de gravare. Verifica daca ai activat
gravarea cu nas regulator.
determinarea automata a punctului Zref.

- Clic pentru lansarea transferului. Masina emite un bip sonor la sfarsitul operatiei.

- Lanseaza gravura. Poti executa din nou gravura pentru unele randuri din compozitie.

# Termeni legali

| Software | GRAVOSTYLE QUICK CLICK/ SOFTWARE DE MARCARE PRIN GRAVARE pentru Windows© XP™/2000™ Avertizare Acest program este protejat de legea copyright si de tratate internationale. Orice operatie aplicata asupra produsului sau unei parti a acestuia, precum si asupra dispozitivului de protectie, constituie o modificare nepermisa si este cu desavarsire interzisa. Nimic din cedarea acestui drept de utilizare nu permite modificarea programului sursa furnizat sub forma unor fisiere executabile sau obiect. Reproducerea neautorizata sau distributia acestui program, in intreg sau partea, are ca consecinta pedepse civile sau penale, si va fi urmarita conform legii. Licenta Program Gravograph va acorda un drept de utilizare non-exclusiv, non-transferabil si limitat la stricta utilizare personala a acestui Program, a documentatiei acestuia si a oricarui posibil software conex furnizat de Gravograph. Prezenta licenta nu va da dreptul de a distribui Programul. Aceasta documentatie a programului este furnizata posesorilor de licenta si poate fi folosita numai in accord cu termenii in care a fost acordata licenta. Gravograph isi rezerva dreptul de a schimba aceste informatii fara o notificare prealabila. Nici o parte a acestui sistem nu poate fi copiata sau decompilata fara permisiunea scrisa a Gravograph. |
| --- | --- |
| Editor | GRAVOGRAPH NEW HERMES http://www.gravograph.com Intelligent System, L-Solution, GravoStyle, Open Software sunt marci inregistrate sau marci Gravograph International, in U.S.A si/sau alte tari. Microsoft, Windows 98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Microsoft Word, Wordpad, Internet Explorer, Explorer, HTML Help Viewer, Windows Media Player sunt marci inregistrate sau marci Microsoft Corporation, in U.S.A si/sau alte tari. Adobe, Adobe logo, Acrobat, Acrobat PDF logo, Distiller, Reader, PostScript sunt marci inregistrate sau marci Adobe Systems Incorporated in U.S.A si/sau alte tari. Pentium este o marca inregistrata Intel Corporation. Terte marci, denumiri sau sigle continute in aceasta documentatie sunt proprietatea detinatorilor acestora. ©2001-2005 Gravograph New Hermes. Toate drepturile rezervate. |

# Index

C

Compozitia	10

D

Dimensiuni	8

G

Gravare	10

Gravare pe cilindru	8

Q

Quick	1, 2, 3, 5, 7

R

Rigle	8

T

Transferare	10